国环评证甲字第2606号

世行贷款湖北宜昌市三峡现代物流中心基础设施项目

环 境 影 响 报 告 书

（初稿）

湖北省安全环境技术科学研究院

二一六年二月

.总 论

项目由来

宜昌市位于湖北省西南部、长江中游，总人口415万。其中建成区面积150平方公里，人口155万人。2014年，全市完成生产总值3132.2亿元，地方公共财政预算收入271.5亿元。作为长江经济带开发战略的重要城市，宜昌市立足三峡翻坝转运特色运输，构建三峡枢纽下游的临港、临公、临铁、临空物流中心，实现中国东西部最经济物流通道的便捷连接。

宜昌市委市政府申请的“世行贷款湖北宜昌市三峡现代物流中心基础设施项目”列入“世行贷款2015-2017财年备选项目规划”，申请世行贷款2亿美元，总投资估算约33.33亿元人民币，项目开发目标是为提高长江宜昌城区内沿长江物流服务和多式联运服务；主要建设内容包括白洋港作业区、白洋物流园、道路交通基础设施、信心中心和项目管理与机构能力建设等五个一级子项，17个二级子项。

受宜昌市交通投资有限公司委托，湖北省安全与环境技术科学研究院承担“世行贷款宜昌三峡现代物流中心基础设施项目”环境影响评价工作。评价单位于2015年6月对项目选址进行了现场调查，了解工程区域自然环境状况、环境保护目标分布情况及该地区环境功能区划，收集工程所在区域社会环境现状资料及与本工程相关的规划等文件，同时委托中质监测进行了本工程区域地表水、环境空气、声环境质量现状监测及区域污染源现状调查。评价单位于2016年2月编制完成《世行贷款宜昌三峡现代物流中心基础设施项目环境影响报告书》初稿。

编制依据

法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修正，2015年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修正，2008年6月1日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日修订，2000年9月1日施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日颁布，1997年3月1日起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004年12月29日修订，2005年4月1日施行；

- 《中华人民共和国水法》，2002年8月29日修订，2002年10月1日施行；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日通过并施行；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

- 《中华人民共和野生动物保护法》，1989年3月1日起施行；

- 《中华人民共和国港口法》，2003年6月；

- 《中华人民共和国渔业法》，2000年10月；

- 《中华人民共和国防洪法》，1998年1月；

- 《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月18日起施行；

- 《中国人民共和国大气污染防治法实施细则》，1991年7月1日起施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日起施行；

- 《中华人民共和国水土保持法实施条例》，1993年8月1日起施行；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》，1999年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国自然保护区条例》，1994年12月1日起施行；

- 《中华人民共和国航道管理条例》，1988年6月3日起施行；

- 《中华人民共和国基本农田保护条例》，1998年12月27日起施行；

- 《公路安全保护条例》，2011年7月1日起施行；

- 《湖北省环境保护管理条例》，1994年12月2日实施；

- 《湖北省港口管理办法》，2006年7月；

- 《湖北省大气污染防治条例》（1997年12月3日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过；2004年7月30日湖北省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议修改）；

- 《湖北省水污染防治条例》（2014年1月22日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第二次会议通过）。

部门规章

- 中华人民共和国《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号），2011年6月1日起施行；

- 《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会令第21号），自2013年5月1日起施行；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，环保部令第16号；

- 《突发环境事件信息报告办法》，环保部令第17号；2011年5月1日起施行；

- 《企业事业单位环境信息公开办法》，环保部令第31号，2015年1月1日起施行；

- 《突发环境事件调查处理办法》，环保部令第32号，2015年3月1日起施行；

- 《建设项目环境影响评价分类管理目录》，环保部令第33号，2015年6月1日起施行；

- 《突发环境事件应急管理办法》，环保部令第34号，2015年6月5日起施行；

- 《环境保护公众参与办法》环保部令第35号，2015年9月1日起施行；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

- 环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环保部[2012]77号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

- 《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发[2010]46号）；

- 《全国生态环境保护纲要》，2000年11月26日；

- 《关于加强化学危险品管理的通知》（环发[1999]296号）；

- 《关于进一步加强公路水路交通运输规划环境影响评价工作的通知》（环发[2012]49号）；

- 《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》（环发[2013]10号）；

- 《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见》（环发[2013]16号）

- 《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发[2011]14号）；

- 《环境保护部  农业部关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发[2013]86号）；

- 《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（国发[2011]42号）；

- 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

- 关于发布《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的公告，环境保护办公厅，2013年11月14日；

- 原国家环境保护总局文件《关于印发环境影响评价公众参与暂行办法》的通知（环发[2006]28号）；

- 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》(环发[2015]4号)；

- 环保部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 环保部《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发[2010]113号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价违法项目责任追究的通知》（环办函[2015]389号）；

- 《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

- 原国家环境保护总局文件《关于发布中国第一批外来入侵物种名单的通知》（环发[2003]11号）；

- 环保部《关于发布中国第二批外来入侵物种名单的通知》（环发[2010]4号）；

- 商务部、公安部、建设部、交通部《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号）；

- 《湖北省人民政府关于加强湖泊保护与管理的实施意见》（鄂政发[2012]90号），湖北省人民政府办公厅2012年10月26日印发；

- 《湖北省人民政府办公厅关于印发<湖北省建设项目环境影响评价文件分级审批办法>的通知》（鄂政办发[2012]25号）；

- 《关于进一步调整建设项目环境影响评价分级审批权限的通知》（鄂环发[2015]11号），2015年6月30日印发；

- 《湖北省人民政府办公厅转发省环境保护局关于湖北省地表水环境功能类别的通知》（鄂政办发[2000]10号）；

- 《水土保持生态建设工程监理管理暂行办法》（水建管79号）；

- 《宜昌市城镇环境噪声污染防治管理实施细则》；

- 《宜昌市烟尘控制区管理暂行办法》，1989年；

- 《宜昌市城区饮用水水源地保护区污染防治管理规定》，1995年。

技术规范

  - 《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2011）；

  - 《环境影响评价技术导则―大气环境》（HJT2.2-2008）；

  - 《环境影响评价技术导则―地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

  - 《环境影响评价技术导则―地下水环境》（HJ610-2011）；

  - 《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ/T2.4-2009）；

  - 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19—2011）；

  - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

  - 《内河航运建设项目环境影响评价规范》（JTJ227-2001）；

  - 《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2001）；

  - 《固体废弃物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

  - 《防治城市扬尘污染技术规范》（HJT393-2007）；

  - 《生态环境状况评价技术规范》（HJT192-2006）；

  - 《城市机动车排放空气污染物测算方法》（HJ/T180-2005）。

相关规划

  - 《湖北省国民经济和社会发展“十二五”规划》；

  - 《湖北省公路水路交通运输发展“十二五”规划》；

  - 《湖北省现代物流业发展“十二五”规划》；

  - 《湖北省“十二五”综合交通发展规划》；

  - 《宜昌市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

  - 《宜昌市水运发展“十二五”规划》；

  - 《宜昌市综合交通发展“十二五”规划》；

  - 《湖北省现代物流业发展“十二五”规划（2011-2015）》；

  - 《宜昌市城市总体规划（2011-2030年）》；

  - 《宜昌市土地利用总体规划（2006-2020》；

  - 《三峡枢纽港发展规划》（2013-2020）；

  - 《三峡现代物流中心发展规划（2010—2020年）》；

  - 《长江经济带综合立体交通走廊规划（2014—2020年）》；

  - 《宜昌港总体规划》，2007年9月；

  - 《宜昌港主城港区调整专项规划》；

  - 《宜昌市白洋工业园总体规划》；

  - 《宜昌港主城港区调整专项规划（2010-2020）》；

  - 《白洋工业园总体规划（2010-2020）》。

项目文件

- 《宜昌交通建设投资有限公司关于“世行贷款湖北宜昌市三峡现代物流中心基础设施项目”进行环境影响评价工作的委托函》，2015年11月；

- 《世行贷款湖北宜昌市三峡现代物流中心基础设施项目建议书》，林同棪国际工程咨询有限公司，2015年9月；

- 《宜昌市发展改革委关于世行贷款湖北宜昌三峡现代物流中心基础设施项目建议书的批复》（宜发改审批[2015]320号），2015年9月13日；

- 《宜昌港环境影响报告书》，交通规划研究院，2008年12月；

- 《世行贷款湖北宜昌市三峡现代物流中心基础设施项目可行性研究报告》（初稿），林同棪国际工程咨询有限公司，2015年10月。

世行安保政策

项目适用的世行安保政策，见表1.2-1。

表1.2-1世行安保政策

| 序号 | 世行安保政策 | 是否触及 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OP4.01环境评价 | 是 | 本项目将全面适用该政策 |
|  | OP4.04自然栖息地 | 是 | 是 |
|  | OP4.11物物质文化资源 | 是 | 根据文物部门意见，进一步复核 |
|  | OP4.10少数民族 | 是 | 待项目准备推进，进一步复核 |
|  | OP4.12非自愿移民 | 是 | 本项目将全面适用该政策，具体内容将反映在《移民安置行动计划》和《社会评价报告》中。 |
|  | 世行环境健康与安全指南（通用） | 是 | 本项目将全面适用该政策 |
|  | 世行环境健康与安全指南（港口） | 是 | 本项目将全面适用该政策 |
|  | 世行环境健康与安全指南 | 是 | 本项目将全面适用该政策 |
|  | BP17.50 信息公开 | 是 | 本项目将适用该政策，开展至少2轮的信息公开和公众参与工作。 |

功能区划和评价标准

根据拟建项目经过主要区域环境状况初步调查，结合工程建设规模、特点及公路沿线主要环境功能区划要求、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94）以及国家环境保护总局环发[2003]94文《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》，评价单位评价标准标准如下：

环境空气

（1）质量标准

环境空气质量区划为二类区，应执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。（见表1.3-1）。

表1.3-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 污染物名称 | 取样时间 | 二级标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- |
| NO2 | 日平均 | 0.08 |
|  | 小时平均 | 0.2 |
| SO2 | 日平均 | 0.15 |
|  | 小时平均 | 0.5 |
| TSP | 日平均 | 0.30 |
| PM10 | 日平均 | 0.15 |

（2）排放标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，（见表1.3-2）。

表1.3-2         《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值点(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点1.0 |
|  |  | 20 | 5.9 |  |
|  |  | 30 | 23 |  |

声环境

① 现状评价

新建路段沿线乡村居住区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；现有国道等道路两侧40m范围内的居住区域执行4a类标准，40m以外居民区域执行2类标准。

② 影响评价

临长江执行4a类标准；临318国道侧40m范围内的居住区域执行4a类标准，40m以外区域执行2类标准；长江岸线航道一定范围内执行4a类标准；物流园区其余边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，边界外敏感点执行2类标准。

各类标准值见表1.3-3。

表1.3-3        《声环境质量标准》(GB3096-2008)

| 类 别 | 昼 间(dB(A)) | 夜 间(dB(A)) | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 居民区 |
| 3 | 65 | 55 | 工业区 |
| 4a | 70 | 55 | 交通干线两侧一定范围 |

施工期拟执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求（见表1.3-4）。

表1.3-4  《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 噪声限值[dB（A）] |  |
| --- | --- |
| 昼 间 | 夜 间 |
| 70 | 55 |

水环境

根据鄂政办发[2000]10 号，长江枝江江段水体为Ⅲ类，执行标准见表1.4-5。

（1）环境质量标准

该项目涉及的水体执行相应环境标准具体见表1.3-5。

表1.3-5  《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)  单位：mg/L(pH除外)

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | 五日生化需要量（BOD5）≤ | 4 |
| 3 | 溶解氧≥ | 5 |
| 4 | 高锰酸盐指数≤ | 6 |
| 5 | 总磷（以P计）≤ | 0.2 |
| 6 | 氨氮（NH3-N） | 0.5 |
| 7 | 石油类≤ | 0.05 |

（2）污染物排放标准

生产废水及生活污水

本项目施工期产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田，施工废水经隔油沉淀处理后回用，不外排；运营期废水均排入城市污水管网，最终进入城市污水处理厂，废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体标准值见表1.3-6。

表1.3-6  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 标准号 | 标准名称 | 等级 | 污染物 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996 | 《污水综合排放标准》 | 三级 | pH | 6～9 |
|  |  |  | SS | 400 |
|  |  |  | BOD5 | 300 |
|  |  |  | COD | 500 |
|  |  |  | 石油类 | 20 |
|  |  |  | 动植物油 | 100 |
|  |  |  | 氨氮 | / |
|  |  |  | LAS | 20 |

到港船舶废水

到港船舶废水污染物排放执行《船舶污染物排放标准》(GB3552-83)中相关标准。标准值见表1.3-7。

表1.3-7 《船舶污染物排放标准》（GB3552-83） 单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 排放浓度及排放规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 船舶油污水 | 石油类≤15 |
| 2 | 生化需氧量 | BOD5≤50 |
| 3 | 悬浮物 | SS≤150 |
| 4 | 食品废弃物及其它垃圾 | 禁止投入水域 |

评价因子及评价范围

环境影响识别

根据工程建设规模、工艺方案、污染源种类及分布、污染治理措施等，识别环境影响因子，确定对自然环境、社会环境和人类利益的影响类型，具体见表1.4-1。

表1.4-1 环境影响识别矩阵表

| 评价 时段 | 评价因子 |  | 识别指标 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 程 度 | 时 间 | 范 围 | 可逆性 |  |
| 施 工 期 | 自然环境 | 地表水质 | －－ | － | － | － | 可逆 | ① “+”指有利影响，“－”指不利影响，“□”指没有影响； ② 影响状况描述： “+”：产生可能性一般，影响程度一般，影响时间短，影响范围较小； “++”：产生影响可能性大，影响程度大，影响时间长，影响范围大； “－”：产生影响可能性一般，影响程度一般，影响时间短，影响范围较小； “－－”产生影响可能性较大，影响程度大，影响时间长，影响范围大。 |
|  |  | 大气环境 | －－ | － | －－ | － | 可逆 |  |
|  |  | 声环境 | －－ | － | －－ | － | 可逆 |  |
|  |  | 土地资源 | － | －－ | －－ | －－ | 不可逆 |  |
|  | 生态环境 | 陆生动植物 | －– | －– | －– | －– | 不可逆 |  |
|  |  | 水生动植物 | －－ | －－ | － | － | 可逆 |  |
|  | 社会环境 | 交通 | － | － | － | － |  |  |
|  |  | 社会经济 | ++ | + | + | ++ |  |  |
|  |  | 就业机会 | ++ | + | + | + |  |  |
| 运 营 期 | 自然环境 | 地表水质 | －－ | －－ | －－ | －－ | 可逆 |  |
|  |  | 大气环境 | －－ | － | －－ | －－ | 可逆 |  |
|  |  | 声环境 | －－ | － | － | － | 可逆 |  |
|  | 生态环境 | 陆生动植物 | □ | □ | □ | □ |  |  |
|  |  | 水生动植物 | －－ | －－ | －－ | －－ | 可逆 |  |
|  | 社会环境 | 交通 | ++ | ++ | ++ | ++ |  |  |
|  |  | 社会经济 | ++ | ++ | ++ | ++ |  |  |
|  |  | 就业机会 | ++ | ++ | ++ | ++ |  |  |

评价因子筛选

通过对工程所在区域的环境现状调查，结合对本工程的环境影响因素识别及对同类项目类比调研结果，确定出本项目的环境影响评价因子。污染及评价因子确定见表1.4-2。

表1.4-2 污染因子识别与评价因子确定

| 评价时段 | 环境要素 | 污染因子 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 环境空气 | TSP、NO2、SO2等 | TSP |
|  | 水环境 | SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类等 | SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类 |
|  | 声环境 | 交通噪声、机械噪声 | Leq（等效连续A声级） |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾、施工人员生活垃圾 | 建筑垃圾、施工人员生活垃圾 |
|  | 生态环境 | 植被、水生生态 | 植被、水生生态 |
| 运 营 期 | 环境空气 | TSP、PM10、NO2、SO2 | TSP、PM10、NO2、SO2 |
|  | 水环境 | 河势、水文、防洪和COD、石油类等 | 河势、水文、防洪、COD、石油类 |
|  | 声环境 | 交通噪声、机械噪声 | Leq（等效连续A声级） |
|  | 固体废物 | 船舶垃圾和陆域生活、生产垃圾、危险废物 | 船舶垃圾、生活垃圾和危废 |
|  | 生态影响 | 水生生态影响 | 水生生态 |
|  | 突发性事故 | 溢油 | 石油类 |

评价范围

项目评价范围见下表1.4-3。

表1.4-3 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 13#泊位至下游约5.0km 范围内水域 |
| 环境空气 | 以白洋港陆域作业区为中心，D10%为半径的圆形区域或半径2.5km 范围区域 |
| 噪声 | 项目厂界外1m 及界外200m范围内的敏感目标 |
| 生态环境 | 陆域评价范围主要是工程占地区域及区域外300m；水域同地表水环境评价范围 |
| 环境风险 | 13#泊位至下游约5.0km 范围内水域。 |
| 社会环境 | 项目直接影响区 |

工程概况

位置、投资和进度

世行贷款湖北宜昌市三峡现代物流中心基础设施项目位于宜昌高新技术产业开发区白洋工业园区内，包括白洋港口作业区、白洋物流园区、道路交通基础设施、三峡现代物流信息中心以及项目管理与机构能力建设，选址于宜昌市主城区以东长江北岸枝江市白洋镇。本项目总投资298918.24万元，其中申请世行贷款2亿美元，折合12.7亿人民币（按汇率1:6.35），占总投资的42.49%，资本金8.97亿元，占总投资的30%，国内银行贷款8.22亿元，占总投资的27.51%。

地理位置图2.1-1。

图2.1-1地理位置图

项目拟从2016年6月起至2019年6月止，总工期为3年，详见表2.1-1。

表2.1-1湖北宜昌市三峡现代物流中心基础设施项目建设时序表

| 建设内容 | 建设时间安排 |
| --- | --- |
| 港口作业区基础设施 | 2016年6月~2019年6月，建设期3年 |
| 物流园区基础设施 | 2016年6月~2019年6月，建设期3年 |
| 道路交通工程 | 2016年6月~2018年6月，建设期2年 |
| 三峡现代物流信息中心 | 2016年10月~2018年9月，建设期2年 |
| 项目管理与机构能力建设 | 2016年6月~2019年6月，建设期3年 |

项目内容

主要建设内容包括：白洋港口作业区、白洋物流园区、道路交通基础设施、三峡现代物流信息中心以及项目管理与机构能力建设等5个子项17个次子项，项目总占地面积约158.61hm2。

详细见表2.2-1，项目平面布置见第三章方案比选。

表2.2-1 项目建设内容一览表

| 编号 | 子项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| A 白洋港口作业区 |  |  |
| A1 | 水域 | 本工程水域建设高桩梁板码头、浮码头和斜坡码头各2座，其中高桩梁板码头尺寸分别为216×28m和102×28m，浮码头前方配备90×16m钢制趸船，斜坡码头前方配备65×16m钢制趸船。 |
| A2 | 陆域 | 建设3000吨级钢铁重件泊位1个、散货泊位4个、多用途泊位2个，占用岸线长度1036m，港区陆域总占地面积44.9hm2（含大堤）；设计吞吐量为700万吨/年（其中件杂120万吨/年，散货500万吨/年，集装箱8万TEU（折合80万吨）/年；配备相应的装卸工艺设备；配套建设堆场、道路、生产及生产辅助设施。 |
| B 白洋物流园区 |  |  |
| B1 | 综合物流区 | 位于白洋港口作业区的后方，占地面积518亩。包括：城市配送区、食品仓储区、中转快运区、停车场、智能化货运集散中心(第三方、第四方物流企业)、综合管理与物流信息中心、生活配套区、辅助作业区。 |
| B2 | 商贸物流A区 | 占地面积357亩。包括：仓储区、流通加工区、展示交易区、辅助作业区、堆场。 |
| B3 | 商贸物流B区 | 占地面积473亩。包括：仓储区、流通加工区、辅助作业区、堆场。 |
| C 道路交通工程 |  |  |
| C1 | 对外通道工程 | 沙湾路上跨桥工程：起于松岗二路北侧，向北上跨白洋大道，终点止于紫云铁路编组站东侧进场道路处，城市次干路，线路全长675m；上跨桥为架空结构，桥面宽17m，双向4车道，全长280m；上跨桥段最小平曲线半径120m，路段最大纵坡4.8%，最小净空5m。 |
| C2 | 内部道路工程 | 桂湖路：南北走向，起于沙湾路，终点止于白洋大道。城市次干路、宽30m、双向4车道、全长1126m。包括道路排水、照明、通信等综合管网基础设施 |
|  |  | 松岗二路：东西走向，起于桂湖路，终点止于沙湾路。城市次干路、宽30m、双向6车道、全长900m。包括道路排水、照明、通信等综合管网基础设施 |
| C3 | 交通工程 | 园区内部交叉口精细化设计、园区内部停车设施建设、园区通勤交通建设、园区交通组织。 |
| D 三峡现代物流信息中心 |  |  |
| D1 | 应用业务系统 | 办公自动化系统、园区综合监管服务、物流综合信息服务、商务信息服务，区域物流大数据分析平台。 |
| D2 | 主机及 存储系统 | 计算服务器、数据服务器、存储系统、容灾备份系统、虚拟化资源平台、网路通信等。 |
| D3 | 中心机房 | 主机房、空间、机柜系统、电源系统、消防系统等。 |
| E项目管理和机构能力 |  |  |

建设方案和工艺流程

白洋作业区

装卸工艺

（1）设计运量

白洋港口作业区设计吞吐量见表2.3-1。

表2.3-1	货物种类及运量表

| 序号 | 货种 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱 | 万TEU/年 | 8 |  |
| 2 | 钢铁件杂 | 万吨/年 | 120 |  |
| 3 | 散货（砂石料、陶土、玻璃用砂岩） | 万吨/年 | 260 | 进口 |
| 4 | 散货（磷矿石、石灰矿） | 万吨/年 | 240 | 出口 |
| 5 | 合计 | 万吨/年 | 700 |  |

（2）工艺方案

本次新建3000吨级泊位7个，其中散货进口泊位和散货出口泊位各2个，件杂兼顾重件泊位1个，多用途泊位2个。码头后方配套建设散货堆场、件杂堆场、集装箱堆场等生产设施。件杂仓库、拆装箱库均依托后方中转物流园。

主要装卸工艺方案描述如下：

① 7号泊位码头及后方陆域

7号泊位为件杂兼顾重件泊位，码头采用直立式结构型式，码头平台装备2台40t-30m门座起重机作业。钢铁、建材及重量小于40t的机械设备采用门座起重机作业，重量为40t～80t的机械设备租用起重船作业。机械设备均不落场，后方配套建设钢铁件杂堆场，堤外堆场采用轮胎起重机作业，堤内堆场配备轨道龙门起重机作业。件杂水平运输采用牵引车、平板车，其中重量大于40t的机械设备所需水平运输设备由货主自行配备。

工艺流程：

钢铁件杂（件杂兼顾重件泊位）：船←→门座起重机←→牵引车、平板车←→轮胎起重机、龙门起重机←→钢铁件杂堆场

40吨及以下机械设备（件杂兼顾重件泊位）：船←→门座起重机←→牵引车、平板车←→港外

40吨以上机械设备（件杂兼顾重件泊位）：船←→起重船（租用）←→牵引车、平板车←→港外

② 8、9号泊位码头及后方陆域

8号、9号泊位为散货出口泊位，采用浮码头型式，码头前方各布置一艘90m×16m趸船，每艘趸船上装备一台圆弧轨道装船机。码头后方配套建设散货堆场，出口物料由港外汽车运输至散货堆场，采用自卸方式卸车，通过单斗装载机完成堆高作业，堆场内配备固定带式输送机系统与8、9号泊位散货出口带式输送机连通，散货出口时，单斗装载机在堆场取料，通过固定接料漏斗给堆场固定带式输送机供料，通过固定带式输送机系统进入装船机装船。

工艺流程：

散货（散货出口泊位）：港外→自卸汽车→堆场→单斗装载机→固定接料漏斗→固定带式输送机系统→圆弧轨道装船机→船

③ 10、11号泊位码头及后方陆域

10号、11号泊位为散货进口泊位，采用斜坡码头型式，下河坡道坡度1:10，码头前方各布置一艘65m×16m趸船，每艘趸船上装备两台10t-25m浮式起重机及固定带式输送机作业。码头后方配套建设散货堆场，进口物料从码头通过固定带式输送机系统和移动皮带机系统进入堆场，在堆场设置转运平台，平台下布置移动皮带机，由移动皮带机完成散货堆高作业，进口物料装汽车采用单斗装载机作业。

工艺流程：

散货（散货进口泊位）：船→浮式起重机→固定接料漏斗→固定带式输送机系统→移动皮带机系统→固定带式输送机系统→移动皮带机系统→堆场→单斗装载机→自卸汽车→港外

④ 12、13号泊位码头及后方陆域

12、13号泊位为多用途泊位，两个泊位连片布置，采用直立码头结构。12号泊位前方配备一台45t-24m岸边集装箱起重机和一台45t-30m多用途门座起重机进行集装箱装卸作业，多用途门座起重机同时还兼顾钢材作业。13号泊位采用两台16t-30m门座起重机作业。12、13号泊位后方配套建设集装箱堆场和件杂堆场。件杂货主要在件杂堆场堆存，件杂堆场配备轮胎起重机作业，需入库堆存的建材等进入中转物流区仓库堆存。多用途泊位集装箱进入堤外集装箱堆场和中转物流区集装箱堆场堆存，堤外集装箱堆场采用集装箱跨运车作业，中转物流区重箱堆场装备轨道式集装箱龙门起重机作业，空箱堆场采用空箱堆高机作业。

工艺流程：

集装箱（多用途泊位）：船←→岸桥、多用途门座起重机←→集装箱牵引车、半挂车←→集装箱跨运车←→堤外集装箱堆场

钢材（多用途泊位）：船←→多用途门座起重机←→牵引车、平板车←→轮胎起重机←→件杂堆场

件杂货（多用途泊位）：船←→门座起重机←→牵引车、平板车←→轮胎起重机←→件杂堆场

件杂货（多用途泊位）：船←→门座起重机←→牵引车、平板车←→叉车←→中转物流区仓库

水工建筑

（1）7号泊位（件杂兼顾重件）码头

由一座码头平台、一座变电平台及一条引桥组成，码头平台总长为102m，宽度28m，排架间距为8m，共分两个结构段，采用横梁悬臂分缝结构。

桩台后沿设一条引桥与陆域连接，堤外引桥顶面高程与码头面平齐为50.50m，长度为32.5m，宽度均为12m，采用架空排架结构。

（2）8、9号泊位（散货出口）

均采用浮式码头结构，码头结构基本相同，均由一艘趸船、一座钢引桥及一座转运站平台组成，趸船平面尺度均为90×16m，后方各通过一座48×4m的钢引桥与转运站墩台相接。

（3）10、11号泊位（散货进口）

码头均由一条实体斜坡道、一艘趸船及一座钢引桥组成，趸船平面尺度均为65×16m，后方通过一座13×4m的钢引桥与实体斜坡道相接，两条斜坡道平行、顺岸布置，与堤呈约11度夹角伸向下游，斜坡道水平投影长度分别为130m、140m，宽度均为9m，坡度为1:10。

（4）12、13号泊位（多用途泊位）

码头由一座码头平台、一座变电平台及两条引桥组成，码头平台总长为216m，宽度28m，引桥顶面高程与码头面平齐为50.50m，长度为26.8m，上游侧引桥宽度15m，下游侧引桥宽12m，码头、变电平台及引桥结构与7号泊位相同。

陆域形成和道路堆场

（1）陆域形成

陆域标高为48.5m，需借方。

（2）道路

港内道路呈环形布置，港区大道宽24.5～36m，港区内道路宽7m～12m。

（3）堆场

港内堆场主要为集装箱重箱堆场、空箱堆场、件杂集装箱通用堆场、散货堆场、件杂堆场以及停车场等，各堆场、场地均选用联锁块结构。

信息与通信

信息与通信包括有线通信（自动电话）系统、无线通信、 船岸通信系统。

给排水及消防

（1）供水水源

供水水源：港区生活、船舶上水、消防用水均采用城市自来水，水质符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

（2）用水量

用水量见表2.3-2~2.3-4。

表2.3-2  7号~11号泊位及其陆域最高日自来水用水量表

| 序号 | 单位名称 | 用水量标准 | 用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶供水 | 60m³/艘·d | 240m3 | Kh=1.2,T=24h |
|  |  | 70m³/艘·d | 70 m3 | Kh=1.2,T=24h |
| 2 | 人员生活用水 | 50L/人·天 | 20.3 m3 | Kh=2.0，T=24h |
| 3 | 生产用水 | 机修及洗车 | 6 m3 | Kh=1.2，T=6h |
| 4 | 未预见水量 | （①+②+③+④+⑤）×0.25 | 84 m3 |  |
| 5 | 最高日用水量 | ①+②+③+④+⑤+⑥ | 420.3 m3/d |  |
| 6 | 最大时用水量 |  | 18.8 m3/h |  |
| 7 | 一次消防水量 |  | 310 m3 | 同一时间1次火灾 |

表2.3-3  7号~11号泊位及其陆域最高日杂用水用水量表

| 序号 | 单位名称 | 用水量标准 | 用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散货堆场高压喷洒用水 | 4.0L/（m2·d） | 222 m3 | Kh=1，T=8h |
| 2 | 转运站喷洒用水 | 8.64m³/h | 86.4 m3 | Kh=1，T=10h |
| 3 | 道路喷洒用水 | 0.5L/（m2·d） | 16.9 m3 | Kh=1，T=4h |
| 4 | 绿化用水 | 2.0L/（m2·d） | 16.7 m3 | Kh=1，T=2h |
| 5 | 未预见水量 | （①+②+③+④）×0.25 | 85.5 m3 |  |
| 6 | 最高日用水量 | ①+②+③+④+⑤ | 427.5 m3/d |  |
| 7 | 最大时用水量 |  | 48.9m3/h |  |

表2.3-4 12号~13号泊位及其陆域最高日自来水用水量表

| 序号 | 单位名称 | 用水量标准 | 用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散货堆场高压喷洒用水 | 4.0L/（m2·d） | 222 m3 | Kh=1，T=8h |
| 2 | 转运站喷洒用水 | 8.64m³/h | 86.4 m3 | Kh=1，T=10h |
| 3 | 道路喷洒用水 | 0.5L/（m2·d） | 16.9 m3 | Kh=1，T=4h |
| 4 | 绿化用水 | 2.0L/（m2·d） | 16.7 m3 | Kh=1，T=2h |
| 5 | 未预见水量 | （①+②+③+④）×0.25 | 85.5 m3 |  |
| 6 | 最高日用水量 | ①+②+③+④+⑤ | 427.5 m3/d |  |
| 7 | 最大时用水量 |  | 48.9 m3/h |  |

（3）给水系统

港区7号~11号泊位及其陆域设两套给水管道系统：生活+船舶上水+生产+室外消防设一套给水管道，散货堆场环保用水另设一套给水管道。其它绿化及道路喷洒用水以环保洒水车供应，洒水车平时从环保回用水池取水，当水量不够时则取自杂用水管网。

生活+船舶上水+生产+室外消防给水管网环状布置，沿港区道路铺设，干管径DN150。建筑单体的生活给水管由港区环状给水管网引出给水支管，下行上给供水。散货堆场环保给水管网环状布置，管径DN150-DN100，沿散货堆场周边布置。

（4）排水

港区采用雨、污分流排水制。

港区采用雨、污分流排水制。

- 雨水系统

7号~11号泊位陆域划分为3个排水区域，为生辅区及钢材堆场、散货堆场、子堤外钢材堆场。干堤内生辅区及钢材堆场均采用有组织暗管系统，收集地面雨水重力自流排至港区雨水管网，排出口管径为D700；散货堆场区雨水采用排水明沟收集后排入调蓄池，经过调蓄池及一体化装置处理达标后进入贮水池回用，调蓄池设置溢流管，场地事故溢流排水排至市政雨水管网，溢流管管径为D800。干堤外钢材堆场雨水直接汇入白洋作业区起步工程陆域区域排水明沟。12号~13号泊位陆域划分为1个排水区域，均采用有组织暗管系统，排出口管径为D1200。雨水通过排水泵提升排入港区东侧明渠。具体见环保措施章节。

②污水系统

生活污水：港区建筑单体内部采用污水、废水合流排放的方式。本港区7#—11#泊位陆域最高日生活排水总量约40.3m3/d，12#—13#泊位陆域无生活污水发生。生活污水通过化粪池预处理后排入规划市政污水管网。

生产污、废水：港区生产废水主要为污染较轻的道路冲洗废水等，主要污染因子为SS，堆场区的排水出口前设置初期雨水沉淀池，收集堆场的初期雨水及生产废水，经沉淀处理后回用堆场冲洗。

生产污水主要为机修车间排出的少量机修污水，上述污水经隔油沉淀池处理后排入港区污水管网，最终排入市政污水管网。

（5）消防

距离本项目选址约3km的附近将规划建设一座城市消防站，可为本工程提供消防外援。本港区消防纳入该消防站管辖范围，白洋作业区起步工程设有主干管径为DN200的生活+室外，可提供本工程7号~11号泊位陆域室外消防水源，另设有室内、自喷消防泵房，可满足本工程7号~11号陆域室内消火栓及自喷消防功能要求。12号~13号泊位陆域自沙湾路和下敷设有DN400的市政环状管网，可提供本工程消防水源。

生产与辅助建筑物

生产辅助建筑物见表2.3-5。

表2.3-5生产及辅助建筑物建设规模构成一览表

| 序号 | 单项名称 | 建筑面积（㎡） | 建筑层数及高度或檐口高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2-Z01转运站 | 145 | 2层，10.7m |
| 2 | G2-Z02转运站 | 110 | 2层，12.8m |
| 3 | G2-1～4#地磅房 | 17*4=68 |  |
| 4 | G2-3～5#门房 | 17*3=51 | 1层，3.6m |
| 5 | G2-A变电所 | 155 | 1层，3.6m |
| 6 | G2-B变电所 | 155 | 1层，5.4m |
| 7 | G2-C变电所 | 133 | 1层，5.4m |
| 8 | G2-总配变电所 | 165 | 1层，5.4m |
| 9 | G2-办公用房 | 3214 | 5层，19.2m |
| 10 | G2-材料工具库 | 333 | 1层，7.5m |
| 11 | G2-流动机械库 | 311 | 1层，7.5m |
| 12 | 东大门 | 485 | 1层，12m |
| 13 | G2-E变电所 | 130 | 1层，5.4m |
|  | 合计 | 5455 |  |

主要技术经济指标

白洋港作业区主要技术经济指标见表 。

表 2.3-6	白洋港作业区主要技术经济指标

| 编号 | 项 目 |  | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计吞吐量 |  | 万吨/年 | 700 |  |
|  | 其中 | 散货出口 | 万吨/年 | 240 |  |
|  |  | 散货进口 | 万吨/年 | 260 |  |
|  |  | 钢铁件杂 | 万吨/年 | 120 |  |
|  |  | 集装箱 | 万TEU | 8 | 1TEU=10t |
| 2 | 设计通过能力 |  | 万吨/年 | 765 |  |
| 3 | 泊位数（3000吨级） |  | 个 | 7 |  |
| 4 | 占用岸线长度 |  | m | 1036 |  |
| 5 | 陆域面积 |  | 亩 | 674 |  |
| 6 | 重箱堆场 |  | m2 | 43280 |  |
| 7 | 空箱堆场 |  | m2 | 10950 |  |
| 8 | 件杂、集装箱通用堆场 |  | m2 | / |  |
| 9 | 散货堆场 |  | m2 | 63247 |  |
| 10 | 件杂堆场 |  | m2 | 46368 |  |
| 11 | 道路面积 |  | m2 | 69641 |  |
| 12 | 停车场 |  | m2 | 18838 |  |
| 13 | 辅助区 |  | m2 | 8829 |  |
| 14 | 港区定员 |  | 人 | 506 |  |

白洋物流园建设方案

白洋物流园区基础设施主要建设内容包括综合物流区、商贸物流A区和商贸物流B区等3个二级子项。具体见表2.3-1。

表2.3-1物流园区功能区面积情况

|  | 功能大区 | 功能小区 | 建筑面积（m2） | 规划占地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白洋物流园区 | 综合物流区 （规划493亩） | 食品仓储区 | 19497 | 84 |
|  |  | 中转快运 | 11600 | 86 |
|  |  | 城市配送区 | 15075 | 75 |
|  |  | 综合管理与物流信息中心 | 32100 | 67 |
|  |  | 智能化货运集散中心 | 21000 | 90 |
|  |  | 停车场 | —— | 27 |
|  |  | 辅助区 | 1650 | 25 |
|  |  | 生活配套区 | 22954 | 39 |
|  | 商贸物流A区 （规划272亩） | 仓储区 | 22188 | 83 |
|  |  | 流通加工区 | 12376 | 46 |
|  |  | 堆场 | —— | 91 |
|  |  | 展示交易区 | —— | 24 |
|  |  | 辅助区 | —— | 8 |
|  |  | 停车场 | —— | 20 |
|  | 商贸物流B区 （规划384亩） | 仓储区 | 16668 | 62 |
|  |  | 流通加工区 | 25211 | 94 |
|  |  | 堆场 | —— | 199 |
|  |  | 辅助区 | —— | 9 |
|  |  | 停车场 | —— | 20 |
| 总计（园区内部道路除外） |  |  | —— | 1149 |

生产工艺

（1）综合物流区

综合物流区具体划分为：两座配送仓库、四座食品仓库、两片快运堆场及其他生产生活辅助设施。

①配送仓库：W1-1#配送仓库采用两连跨布置，仓库主尺度为162m×18m×2，库内采用4台16t-16.5m桥式起重机作业，每跨2台，配备叉车辅助作业，汽车可进库进行装卸；W1-2#配送仓库主尺度为168m×48m，两侧设置装卸作业站台，库内及站台地坪高出室外地坪1.35m，站台上设置装卸渡板，车辆垂直站台停靠，库内采用叉车作业。

②食品仓库：W1-1#食品仓库、W1-2#食品仓库主尺度为180m×24m，单侧设置装卸作业站台；W1-3#食品仓库、W1-4#食品仓库主尺度为180m×36m，两侧设置装卸作业站台；食品仓库库内及站台地坪高出室外地坪1.35m，站台上设置装卸渡板，车辆垂直站台停靠，库内采用叉车作业。

③快运堆场：W1-1#、2#快运堆场，堆场采用16t和30t轮胎起重机作业。

④生产辅助设施：建设W1-维修车间、W1-材料工具间各一座，维修车间与材料工具间合建，主尺度为（60+30）m×18m，维修车间与材料工具间共用1台5t-16.5m电动单梁吊作业。

图2.3-1综合物流区布局图

（2）商贸物流A区

商贸物流A区内布置：四座商贸仓库、七片件杂堆场、两座加工厂房、停车场及生产生活辅助建筑等。

①商贸仓库：W2-1#、2#商贸仓库均采用两连跨布置，仓库主尺度为144m×21m×2，每座商贸仓库配备4台32t-19.5m桥式起重机作业，每跨2台；W2-3#、4#商贸仓库均采用两连跨布置，仓库主尺度为132m×21m×2，每座商贸仓库配备4台32t-19.5m桥式起重机作业，每跨2台；1#～4#商贸仓库库内均考虑汽车进库进行装卸作业，配备叉车辅助作业。

②件杂堆场：W2-1#～7#件杂堆场，采用轮胎起重机作业。

③加工厂房：W2-1#、2#加工厂房均采用两连跨布置，厂房主尺度为144m×21m×2，每座厂房配备4台32t-19.5m桥式起重机作业，每跨2台，配备叉车辅助作业，厂房内考虑汽车进厂房进行装卸作业。

图2.3-2商贸物流A区布局图

（3）商贸物流B区

商贸物流B区内布置：两座件杂仓库、两座加工厂房、十二片件杂堆场、停车场生产生活辅助建筑等。

①件杂仓库：W3-1#、2#件杂仓库主尺度为168m×42m，仓库两侧均设置突出式装卸作业站台，库内及站台地坪高出室外地坪1.35m，站台上设置装卸渡板，车辆垂直站台停靠。库内采用叉车作业。

②加工厂房：W3-1#、2#加工厂房均采用三连跨布置，W3-1#仓库主尺度为132m×24m×3，W3-2#仓库主尺度为216m×24m×3。厂房内每跨配备2台16t-22.5m桥式起重机作业，厂房内考虑汽车进厂房进行装卸作业。

- 件杂堆场：W3-1#～12#件杂堆场采用轨道式龙门和轮胎起重机作业。

图2.3-3商贸物流B区布局图

陆域形成和道路堆场

（1）陆域形成

综合场地地形地质、投资等因素，本工程陆域形成采用开山土回填方案。场地内清表后回填开山土，土方回填时采用振动分层碾压，分层厚度300mm，压实度达到93%～96%，然后铺筑堆场、道路结构层。回填的土料来自于白洋工业园区内开山整平的土方料。

（2）道路

港内道路呈环形布置，港区大道宽24.5～36m，港区内道路宽7m～12m。

（3）堆场

港内堆场主要为集装箱重箱堆场、空箱堆场、件杂堆场、以及停车场等，各堆场、场地均选用联锁块结构。

供电及照明

（1）供电

根据园区功能分区及负荷计算，设计考虑在综合物流园区物流信息大楼旁绿化区内新建10kV开关站1座，除满足园区设备用电需求，还提供白洋港口作业区用电。

（2）照明

件杂堆场室外照明照度标准为15Lx，集装箱堆场室外照明照度标准为20Lx。堆场设置25m高杆灯，光源为24×400W钠灯；主要道路设置9m杆灯，光源为LED 135W。停车场及主要十字路口设置15m中杆灯，光源为6×400W钠灯。

办公室选择三基色荧光灯，照度标准为300Lx。仓库、厂房选择大功率节能灯，照度标准为100Lx。

变电所高低压配电室照度标准为200Lx，控制室照度标准为300Lx，选择三基色荧光灯照明。

给排水及消防

（1）供水水源

道路、绿化洒水均由园区配备的洒水车提供，水源为经沉淀处理后的堆场初期雨水，不足部分采用城市自来水。自来水水质符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

自来水水源为周边规划市政道路下DN800-DN400的市政自来水管，设计从不同管段引DN250给水管，要求接管点常年水压不低于0.55MPa，流量不小于73L/s。

（2）用水量

本工程主要用水包括生活用水、生产用水、道路及绿化用水。用水量见表2.3-10。

表2.3-10 园区自来水用水量表

| 序号 | 用水类别 | 主要用水量标准 | 日用水量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 (含食堂用水) | 住宿150L/人·d 不住宿50L/人·d | 136 |
| 2 | 道路及绿化 | 3L/d·m2 | 300 |
| 3 | 未预见及漏失水量 |  | 87 |
| 4 | 最高日用水量 |  | 523 |
| 5 | 最大时用水量 |  | 64m³/h |
| 6 | 一次消防用水量 | 1314m³/次 | 仓库 |

（3）给水系统

园区设两套给水管道系统：自喷供水+高层建筑室内消火栓供水设一套供水管网，干管环状布置，管径DN250。其余用水另设一套室外给水管道，环状布置，沿园区道路铺设，干管径DN250-DN150。

（4）排水

室外排水采用雨、污分流制。建筑室内生活排水采用污废合流制排放。

①雨水系统

所有雨水经雨水口及管道系统收集后引至排水明渠处排放。

②污水系统

生活污水系统：园区建筑单体内部采用污水、废水合流排放的方式。生活污水通过化粪池预处理后排入规划市政污水管网。

生产污、废水系统：园区生产废水主要为污染较轻的道路冲洗废水等，主要污染因子为SS，堆场区的排水出口前设置初期雨水沉淀池，收集堆场的初期雨水及生产废水，经沉淀处理后回用堆场冲洗。

生产污水主要为机修车间排出的少量机修污水，上述污水经隔油沉淀池处理后排入园区污水管网，最终排入市政污水管网。

（5）消防

项目选址周围规划有DN800–DN400市政自来水环状管线，可提供本工程水源。

建设方案

桥梁工程

沙湾路上垮桥设计起点桩号为K0+199，设计终点桩号为K0+467，桥梁全长268m，共8跨，跨径布置为（4×30+35+40+35+30）m，整体为一联。桥梁P5～P6墩跨越白洋大道，桥下净空不小于5.0m。沙湾路上垮桥净宽17.0m，采用等截面预应力混凝土连续梁桥结构形式。

图2.3-2 桥梁立面布置图

图2.3-3 桥梁横断面布置图

道路工程

桂湖路标准断面7.5m（人行道）+16m（车行道）+7.5m（人行道）=30m；松岗路标准横断面：3m（人行道）+24m（车行道）+3m（人行道）=30m。

交通量预测

根据工程可研设计说明，远期（203年）道路交通量预测结果见表2.6-1。

表2.3-13道路车流量（单位：pcu/d）

| 序号 | 道路名称 | 车流量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 1 | 桂湖路 | 156 | 200 | 298 |
| 2 | 松岗二路 | 576 | 735 | 1097 |
| 3 | 318国道 | 2477 | 3161 | 4718 |
| 4 | 沙湾路上跨桥 | 303 | 387 | 578 |
| 车型比 大：中：小=22：33：45 |  |  |  |  |

备注根据可研推算

管网工程

包括松岗二路、桂湖路排水管线，给水管线，通信管线，电力管线和燃气管线。

关联项目

与本项目有关的主要基础设施为白洋作业区一期工程、318国道（与园区相关的约有3.0km段）。

白洋港一期

根据实际调查情况，目前该段部分岸线正在进行白洋作业区起步工程（白洋作业区一期工程）施工建设，2011年十一月份完成了环境影响评价报告，并获得了省环境保护厅批复，当前涉水及主体工程基本建设完毕，建设过程中基本遵守了环境影响评价的相关要求，根据对临近地表水的监测，地表水水质满足Ⅲ类地表水标准，建设过程中没有居民或其他相关单位投诉，工程预计2016年中旬可全部完工，本项目不占用白洋作业区起步工程岸线及后方陆域，项目岸线使用符合《宜昌港总体规划》和《宜昌港主城港区调整专项规划》，对相邻近的白洋作业区起步工程基本无影响。

318国道相关路段及项目周边现状

选用四车道一级公路设计标准建设，设计速度80km/h，路基宽度21.5m，宽度组成为：中间带1 米（双黄线间距0.5m），行车道宽2×2×3.75m，硬路肩宽2×2.0m，土路肩2×0.75m，路基外两侧设排水设施。

图2.4-1 一般路段路基横断面示意图

该项目2009年完成环境影响报告，并由省环保厅审批，当前项目主体工程已经建成，剩下面层柏油没有摊铺。

项目周边交通现状见图2.4-2。

图2.4-2项目周边交通现状图

白洋镇沙湾污水处理厂

宜昌市沙湾污水处理工程位于宜昌市白洋港东侧，白洋大道以南的长江边。一期工程主要建设内容包括：日处理能力为50000m3污水处理主体工程及14010m污水收集管道。项目采用改良型A2/O生物池工艺，污水处理厂收集范围为21.37 km2，服务人口为7.4万人。项目总投资20120.08万元。

宜市环审[2012]248号文对本项目进行了批复，目前项目一期已经建成，由于周围企业尚未运作，污水处理站没有污水需要处理，因而尚未正式运营。

环境保护目标

地表水环境保护目标

本工程下游最近的取水口规模及与本工程的相对位置关系见表2.5-1，图2.5-1。

表2.5-1地表水环境保护目标

| 取水口名称 | 与码头的距离 | 取水规模 | 用途 | 备注 | 保护区范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白洋镇水厂取水口 | 11#泊位下游1.5km | 0.5万t/d | 生活用水 | 现有，规划取消 | 一级：取水口上游 1000m至下游100m； 二级：取水口上游 3000m至下游 300m |
| 田家河水厂取水口 | 11#泊位下游3.8km | 25万t/d | 生活、工业用水 | 规划 |  |
| 陆城二水厂取水口 | 12#泊位上游1.8km | 2.5万t/d | 生活用水 | 现有 |  |

程位于现有白洋镇水厂二级水源地保护区范围内。根据《宜昌高新区白洋工业园建设管理办公室关于白洋港区及物流园区配套工程建设的说明》，白洋水厂于2011 年12 月前取消长江备用水源，实行白洋水厂和猇亭水厂并网运行，当前已经并网运行（现有取水口作为备用）。

大气环境、声环境保护目标

拟建项目红线范围内有垭子山村和桂溪湖村部分村民，属于本工程征地拆迁范围，评价将征地红线外，半径2500m 范围内的白洋镇、桂溪湖村、垭子山村、万福垴村村民住宅作为大气环境和声环境敏感点。

拟建码头大气环境、声环境敏感目标见表2.5-2 和图2.5-2。

表2.5-2 环境敏感目标一览表

| 环境 | 环境保护目标 | 规模 | 与工程相对方位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 白洋镇桂溪湖村 | 居民 10户约 30人（2～3层砖混结构房屋为主） | 位于本工程港区西侧，距离港区西侧围墙最近距离约 50m。 | 拆迁 |
|  | 白洋镇垭子山村 | 居民 500户约 1670人（2～3层砖混结构房屋为主） | 位于本工程港区北侧，距离港区北侧围墙最近距离约 60m。 | 部分拆迁，剩余200户不拆迁 |
| 大气环境 | 白洋镇 | 居民 300户约 980人（2～3层砖混结构房屋为主） | 位于本工程港区东侧，距离项目边界最近处 1.30km。 |  |
|  | 白洋镇桂溪湖村 | 居民 600户约2089人（2～3层砖混结构房屋为主） | 位于本工程区域内。 | 规划拆迁 |
|  | 白洋镇垭子山村 | 居民 500户约 1670人（2～3层砖混结构房屋为主） | 位于本工程港区北侧，距离港区北侧围墙最近距离约 60m。 | 部分拆迁，剩余200户不拆迁 |
|  | 白洋镇万福垴村 | 居民 700户约 2547人（2～3层砖混结构房屋为主） | 位于本工程港区西侧，距离港区西侧围墙最近距离约 1.00km。 |  |

生态保护目标

据调查，本工程工程的码头位于长江湖北宜昌中华鲟自然保护区的试验区，生态保护目标为长江湖北宜昌中华鲟自然保护区。具体见2.5-3。

图2.5-2大气、声环境保护目标

图2.5-3 中华鲟保护区与本工程相互关系

自然与社会现状

自然概况

地理

枝江市位于宜昌市的东南面，上连宜昌，下接荆州，地处千里荆江之首，扼守三峡门户，区位优势得天独厚。全市除百里洲在江心外，其余均位于长江以北，东隔沮漳河与江陵县相望，南与松滋市相临，西南隔长江与宜都市一桥相连，西北与宜昌市城区及当阳市接壤。1996年经国务院批准撤县设市，全市东西长58公里，南北宽45公里，国土面积1310平方公里，现辖9镇（街道办事处）198个行政村，总人口50.74万人。枝江是长江流域开放开发的前沿，是全国开放开发的重点和热点地区。是宜昌三峡地区唯一的平原县市，也是宜昌市工业项目集中发展的一座新城。枝江交通极为便利，万里长江贯东而去，焦柳铁路穿市南下，宜黄高速公路和318国道并行东西，三峡机场距市中心30公里，构成了水陆空立体交通网络。

宜昌市白洋工业园地跨宜昌市城区和枝江市，西面与宜昌市中心城区相距约35公里，东端与枝江市区相距约25公里，规划区西南侧濒临长江，西北向与宜昌开发区猇亭园区毗邻，北面离汉宜高速公路和三峡机场均约12公里。

宜昌市白洋工业园用地以枝江市白洋镇为主，并含有顾家店镇和猇亭区云池办事处的部分用地，范围是：北端以现状318国道部分线型和规划主干道为界，东侧以焦柳铁路和化学工业园规划主干道为界，西南面以长江岸线为界，总用地面积为80.66平方公里。

地形地貌

枝江市地处黄陵山地与江汉平原接壤的丘陵地带，是由山区型向平原型过渡地段，山势由陡峭趋于平缓，地势呈带状沿长江由西北向东南倾斜，以平原为主，西北最高处海拔225m，最低点为七星台镇的杨林湖，海拔仅35.1m，平均海拔77.9m，分为平原、岗地、低丘三种类型。西北部丘陵、岗地占总面积的58.8%，东南部平原占41.2%。耕地面积71.5万亩，占总面积的36.4%。水域面积52.58万亩，占总面积的26.7%。

平原：海拔35.1-50m之间，相对高差小于10m。分布在沿长江，沮漳河两岸，均为近代河流冲积母质。其范围包括百里洲、七星台两区及马家店，董市、顾家店、白洋等镇(区)的东南部沿江平原。地势平坦，土层深厚，肥力较高，质地多为中壤、轻壤，是全市棉、麦集中产区。

岗地：海拔50-100m，相对高差10-30m，多为第四纪的粘土母质。范围包括问安，老周场、马家店，董市、姚家港，顾家店、白洋等区(镇)的大部和安福寺计149个村，总面积81.67万亩。其地势平缓，土壤肥沃，田块大而成片，为粮油集中产区。

低丘：海拔100-225m，相对高差大于30m。主要分布在西北部的安福寺，虢亭，白洋、顾家店，老周场等区(镇)的部分地区计75个村，总面积57.28万亩，为枝江市粮、林、特产区。

山脉：枝江市境属大巴山脉荆山支脉，自西北向东南缓缓下降，均属无名山岗，构成了县境西北向东南倾斜的山岗群体。较有名的山包有五座：虎牙山（海拔120m）、芝山（海拔125m）、莲花山（海拔116m）、石宝山（海拔151m）。

沙洲：枝江至江陵的长江段内，历史上有99洲，清乾隆年间，枝江段内仍有37洲，其中19洲有人居住。由于江水不断冲刷，有的消失，有的数洲并连，现从上至下有关洲、百里洲、董市沙洲、江洲、火箭洲、马羊洲6个。

工业区属于丘陵与平原地带相间区域，现状用地总体呈现南低北高、西高东低的态势。其中工业新城片区现状用地条件较好，南侧为自然山体，地势较高，地形地貌形成西、南高，东、北低的缓坡用地高程在80-110米之间；沙湾工业园综合服务中心片位于善溪冲冲沟，现状地形北高南低，用地条件较好，高程在50-85米之间；沙湾工业片地面高程在45-60米之间，场地平整，工程地质条件好；善溪窑工业片现状地形西高东低，地形起伏较大，高差达90米，现状地貌有山体、冲沟及水系，地面高程在80-150米之间；太保场工业片区现状地形较为平坦，西侧略微高于东侧，高差约20米，地面高程约在70-90米之间；化学工业区现状北部比南部高，东部比西部高，铁路专用线以北规划场地高程为92-86米，以南规划场地高程为84-70米。

工业区最高点位于中部四陵坡白鹭保护区山体，高程约为160米，最低点位于沙湾工业片南侧临江地带，高程约为为40米，垂直高差约达120米。

白洋镇以低丘岗地为主，兼有平畈。丘陵起伏错落，西高东低，北高南低。全镇平均海拔在百米以下，最高处在层林，海拔181米；最低处在沙湾，海拔42米。东西最大横距16.8公里，南北最大横距14.5公里。境内地形丘岗相间，低丘地势占全境95%以上。全境土壤酸碱度为6.5—7PH，土地肥沃，土层深厚，适合多种农作物的生长。

气候概述

枝江市地处中纬度，属亚热带大陆性季风气候，具有气候温和、雨量充沛、日照充足、四季分明等特点。根据枝江市气象台近五年的资料统计，年平均气温为16.5℃，极端最高气温38.5℃，极端最低温度-14.8℃，平均相对湿度78%，年平均风速1.9m/s。

年最大降雨量1036.0mm，日最大降雨量113.2mm，年平均降雨量1196.5mm，降雨主要集中在5-9月，占全年降雨量的61%。

白洋镇气候雨量白洋气候温和，四季分明，具有南北相间的气候特征。年平均降水量1041mm，年平均气温16.7℃，年最高气温39.6℃，年最低气温-14.8℃， 1977年曾出现过最低气温-17℃的短期极端低温；年日照时数1676.9小时，无霜期255—275天。

地表水

物流中心所在区域主要地表水为长江。

长江是枝江市主要用水水源和纳污水体。长江枝江段水量丰富，水质良好，具有很大的环境容量。多年水文资料统计：年平均流量为14300m3/s；其中：丰水期最大流量70800m3/s，平均流量29600m3/s；枯水期最小流量2770m3/s；年平均输砂量5.26亿吨。三峡工程兴建后，宜昌站多年平均流量将有所变化，但有关文献报道，正常水库调度运行方式下，水位变化幅度不大，且均在天然平均流量变化范围之内。

土壤与植被

从查明的土壤种类看种植的适宜性很广，对枝江的农、林业发展十分有利。

枝江植被有人工植被区和天然植被区两种。人工植被区指农作物植被区；天然植被区指森林植被区和水生植被区。全市除长江、沮漳河、南河、玛瑙河和住宅，工厂、道路外，植被区为全县面积的77%，其中农田占44.8%，山林占18.5%，其它水面及草地占13.7%。自然植被中，园林类49科、158种；特产类10科、79种。全县森林覆盖面积330943亩，森林覆盖率占15.4%。草灌丛的灌木、茅草群落，海拔50米以上的低丘荒山皆是。

水生植被种类繁多，除常见的虾须草、扁担草，三菱草、菖蒲、水蓼，麦黄蓼、牛尾草外，据科学院水生所检测，全市湖泊、水库中的水生微管束植物覆盖率为40%。

自然资源

白洋地处长江中、上游及鄂西与江汉平原的交汇处，土质肥沃，耕地资源及水资源极为丰富。有大量的陶土、卵石（其中有各类奇石）、河沙和建材资源；辖区内有雅石溪、善溪冲两条溪流，玛瑙河紧靠镇东，溪流中有名贵的玛瑙，雅石溪还有一种罕见的雅石。

境内的四陵坡森林是目前枝江市内惟一保存完好的原始次生林，森林中有各类动植物1000多种，其中珍稀动植物20多种，数以万计的国家二级保护飞禽“白鹭”在林区栖息繁衍。2002年被省政府批准四陵坡森林为“白鹭自然保护小区”。镇内的万亩森林以四陵坡为核心，东起梅子溪，西至白洋集镇，南接长江，北至318国道，总面积10500亩，区域内有68条山岗67条低谷，形成了特有的沟壑地形，是旅游休闲的好地方。

白洋气候条件温和，水资源丰富，光照充足，适于多种农作物生长。盛产大米、油菜籽、花生、柑橘、奈李、油桃、水蜜桃、花卉、鲜鱼、畜禽，素有“鱼米之乡”的美誉。

水生生物

宜昌江段是长江上、中游过渡区域，该江段兼有长江上游峡谷型河道和中游洪泛平原河道的特征。特殊的地理位置和环境条件，使得宜昌江段的水生生物多样性十分丰富，该水域有浮游植物有藻类8门59种，主要为硅藻门和绿藻门种类，浮游动物约43种，以枝角类最多，底栖动物40余种，以水生昆虫和软体动物占绝大多数。水生维管束植物的种类和数量较少。有鱼类123种，分属10目23科77属，其中鲤形目有54属83种或亚种，还有珍稀哺乳动物江豚分布。

该江段的鱼类组成上具有长江上游与中、下游种类交汇的特点，既是中华鲟、白鲟、胭脂鱼等珍稀鱼类的栖息地和繁殖场，也是草鱼、青鱼、鲢、鳙、鳊、鳡、鳤等江湖洄游性鱼类的重要产卵场。此外，由于大坝的阻隔作用，铜鱼、圆口铜鱼、长鳍吻鮈、长薄鳅等河流洄游性鱼类也大量聚集于此。该江段的经济鱼类有圆口铜鱼、铜鱼、草鱼、鲢、瓦氏黄颡鱼、长吻鮈、南方鲇、长鳍吻鮈、圆筒吻鮈、鳊、鳡、鳙、青鱼、赤眼鳟、鳤、鳗鲡、鳜和鲌类等20多种，年渔获量在200吨左右。

中华鲟保护区

项目所在区域和评价范围内的保护区为中华鲟自然保护区。

中华鲟是过河口大型溯河洄游性鱼类，具有重要的科学研究价值。中华鲟在中国和日本的近海生长，到长江上游的金沙江下段(距长江口约3050km)或珠江上游繁殖。长江中华鲟种群在10月中旬至11月中旬产卵，珠江中华鲟种群在3～4月产卵，二者有不同的繁殖季节，属于不同的生态类群。现今珠江的中华鲟繁殖群体数量已急剧萎缩。1980年以前，长江中华鲟繁殖群体的年资源量估计有2000多尾，长江上游各地每年捕捞中华鲟的数量在400～500尾之间，折算成重量约为6～8万千克。葛洲坝水利枢纽工程修建后，由于大坝的阻隔作用，阻断了中华鲟在长江的上溯通道，其繁殖群体被迫滞留于坝下江段，并形成了新的产卵场进行自然繁殖。据多年的调查研究表明，该产卵场是迄今为止发现的长江中华鲟唯一现存的产卵场，也是中华鲟繁殖群体的主要栖息地。

1983年后，对长江中华鲟的商业捕捞被完全禁止，只允许有少量个体被特许捕捞用于人工催产和其他有关的科学研究。尽管采取了上述措施，由于葛洲坝水利枢纽下游产卵场中华鲟的自然繁殖规模太小，加之人工放流的数量不足以弥补对自然产卵减少的损失，其资源量呈逐年持续下降的趋势，目前估计已经不足1000尾。

主要保护对象是中华鲟繁殖群体及其栖息地和产卵场。其它保护对象包括：国家重点保护动物白鲟、达氏鲟、胭脂鱼以及“四大家鱼”等经济鱼类的栖息地和产卵场。在长江宜昌江段共分布的鱼类有100余种。草鱼、青鱼、鲢、鳙“四大家鱼”，是长江中下游的重要经济鱼类。由于葛洲坝的阻隔，宜昌江段的“四大家鱼”亲鱼、产卵场规模有所扩大，产卵场主要分布在坝下约23km的江段。

为使中华鲟不因葛洲坝工程和三峡工程的建设阻断其洄游通道而灭绝，我国于1982年在宜昌创建中华鲟研究所，自建所以来的20年时间里,累计人工繁殖并向长江中放流多种规格的中华鲟4490500余尾，有效地补充了中华鲟的种群数量。现在这一增殖放流活动每年都坚持进行。

白鲟Psephurus gladius  (Martens)

国家Ⅰ级保护水生野生动物。栖息于长江干流，有时也进人沿江大型湖泊(如洞庭湖)，中下层鱼类。猛性鱼类。食物中有铜鱼、长颌鱭、虾、蟹等。春季繁殖。

历史上白鲟成鱼的主要捕捞江段分布在四川雷波至宜宾、江津、重庆至万县，以及宜昌至宜都。其中四川雷波至宜宾江段捕捞的白鲟一般都是个体较大、性腺发育成熟的个体，说明其产卵场分布在该区域。

1981年，葛州坝水利枢纽修建后，长江中、下游的白鲟溯河洄游受阻，已经不能对上游的群体形成补充，而在葛洲坝下江段，尽管调查研究断续进行了多年，但未曾获得白鲟在该江段能够自然繁殖的直接证据。长江白鲟的资源量近十余年来呈现了显著下降的趋势，其资源极度濒危，如果不采取有力措施，白鲟物种将面临灭绝的危险。由于白鲟自然种群已经极为有限，依靠其自然恢复已几乎不可能.

2005年12月中国三峡总公司于2005年立项资助开展“白鲟生活史和人工繁殖技术研究”前期研究，探索在长江上游搜寻白鲟个体并进行人工驯养和人工繁殖的可能。研究工作开展以来，已建立了珍稀鱼类救护快速反应系统网络，开展了探测和重要栖息地调查，但是目前尚未捕获活的个体，相关驯养、人工繁殖技术处于探索阶段。

江豚Neophocaena phocaenoides asiaeorientalis（Pilleri  et  Gihr）

国家Ⅱ级保护水生野生动物。

江豚，属鼠海豚科、江豚属。该属仅1种。江豚成体体长为120～190cm，体重100～220kg。分布于西太平洋、印度洋、日本海和我国沿海等热带至暖温带水域，在我国见于渤海、黄海、东海、南海和长江等水域，通常栖于咸淡水交界的海域，也能在大小河川的下游地带等淡水中生活，在长江能上溯到宜昌一带。喜单只或成对活动，结成群体一般不超过4～5只，但也有87只在一起的记录。江豚一般在春季繁殖，分娩持续时间较长，4～5月份为产仔盛期，初生仔豚长约70cm，每胎1仔。江豚食性较广，以鱼类为主，摄食虾类和头足类动物。

目前，长江江豚资源量已不足2000头，且仍在持续下降。由于自然环境的变迁、水位下降、水质恶化、江湖淤积、食饵减少等给江豚的繁殖与生长带来了威胁。行船与滥捕对亲豚和幼豚杀伤力极大，导致长江江豚资源锐减。开展人工驯化繁育研究，采取放流幼豚增殖资源，确保江豚世代繁衍，意义非常重大。

胭脂鱼Myxocyprinus asiaticus (Bleeker)

国家Ⅱ级保护水生野生动物。

胭脂鱼在不同的生长阶段，某些形态性状变化较大。如体长与体高的关系，在仔鱼阶段，体长1.6～2.2cm时，其体形细长，长约为体高的遭4.7倍。在幼鱼阶段，体长12.0～28.0cm时，体长约为体高的2.5倍。体高的增长速度比体长快，成鱼时期，体长58.4～98.0cm体长约为体高的3.4倍，此时期体高增长反而减慢。

产卵季节较早，为3月下旬至4月下旬，产卵时水温较低。当江水13℃时，就发现胭脂鱼自然繁殖，产卵最适水温为14～16℃。胭脂鱼在流水环境中繁殖，产卵场多分布在江边的滩坝上，水流较湍急，流态紊乱，底质为沙砾。卵粘性，鱼卵产出后，卵膜吸水膨胀，并产生粘性，鱼卵粘附于沙砾上发育。吸水膨胀后的胭脂鱼鱼卵，直径可达4.0～4.5 mm。水温在13～15℃时，鱼卵从受精到孵出大约需经历7～8天。刚孵出的仔鱼，各种器官尚未发育完善，不能在水层游动，静卧于河床底部作间歇性抽动。这一时期间约需6～8天，仔鱼极易受敌害残食，是死亡率很高的阶段。

以底栖无脊椎动物为食，常见的食物有蜉蝣目、蜻蜓目、襀翅目、毛翅目、摇蚊科等水生昆虫，水生寡毛类、陆生蚯蚓以及淡水壳菜、蚬等软体动物。摄食量很大，消化道中的食物组成个体间差异很大，其变异情况受栖息环境中底栖动物组成所制约。如在重庆江段解剖的个体，消化道的食物以淡水壳菜为主，而在宜昌江段的个体常常大量吞食蜻蜓目幼虫及淡水壳菜。

广泛分布于长江水系的干、支流。长江干流，金沙江、岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江、清江、汉江等支流，洞庭湖和鄱阳湖等沿江湖泊都有捕捞胭脂鱼的记录。其产卵场过去认为主要分布于宜宾至重庆江段的长江上游干流，以及岷江、嘉陵江等支流里，以金沙江下游江段比较集中。

葛州坝截流后，胭脂鱼被分隔为坝上和坝下两个群体。据有关统计，在宜昌以上江段，1958年胭脂鱼占岷江渔获量的13%以上；70年代，胭脂鱼资源开始明显下降，70年代中期只占渔获量的2%左右；进入80年代，胭脂鱼占长江上游渔获物的比例已经不足1%。

胭脂鱼在宜昌上、下游江段都可以自然繁殖，以上游的繁殖规模稍大一些，但目前总体繁殖规模很小，长江上游江段没有胭脂鱼幼鱼明显的集中分布区域。

达氏鲟Acipenser dabryanus (Riversturgeon,Dabry’ssturgeon)

达氏鲟是一种淡水定居性鱼类，常在江河中下层活动，喜栖息于流速较缓、富腐植质和底栖生物的沙质底或卵石碛坝的河湾或深沱中，生长速度较快，一般体长0.8—1.0米，体重5—10公斤，国家一级保护动物。

属于硬骨鱼纲，鲟科。体亚圆筒形，体长达1.1m。灰褐色或灰褐色，腹部白色。吻端尖细。口腹位，口前有2对较长的吻须，须长等于须基距离口前缘的1/2.体被5行骨板，余皆裸出。以水生昆虫、底栖无脊椎动物和小鱼等为食。为纯淡水定居型鱼类，最大体重15kg以上。雄鱼4-7龄性成熟，雌鱼6-8龄性成熟。产于长江上游的大型经济鱼类，天然产量不大，而在产区的渔业中尚占有一定位置。近二十年来，数量大减，处于濒危状态。目前已受到长江上游各省的重视，与中华鲟同样受到有效保护。

珍稀鱼类中，达氏鲟、白鲟多年不见，中华鲟偶有幼鱼撞网。

区域社会经济

宜昌社会经济发展状况

宜昌市现辖5区5县3市，即西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、远安县、兴山县、秭归县、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县、宜都市、当阳市、枝江市，共有25个乡、62个镇、20个街道办事处，1367个村民委员会，9804个村民小组，260个居民委员会。2009年末全市年末户籍人口为401。37万人，常住人口为404。55万人。全年出生人口3.06万人，出生率为7.62‰；死亡人口3.13万人，死亡率为7.80‰；人口自然增长率为-0.18‰。全市国土面积21084平方公里，城镇化水平约40.13%，其中市区面积为4232平方公里。

2014年，宜昌市实现生产总值3132.2亿元，增长9.8%；地方公共财政预算收入271.5亿元，增长31.6%；固定资产投资2471亿元，增长22.1%；社会消费品零售总额964.5亿元，增长13.3%；外贸进出口27亿美元，增长14.8%；城镇居民人均可支配收入25025元，增长9.6%；农村居民人均可支配收入11837元，增长13.2%。县域经济竞相发展。宜都成为全省第二个全国县域经济百强县（市）。宜都、夷陵、枝江、当阳在全省县域经济分类考核中位居前列。8个县（市、区）地方公共财政预算收入超过10亿元，其中2个过20亿元、2个过30亿元。9个县（市、区）城镇居民人均可支配收入超过2万元，8个县（市、区）农村居民人均可支配收入超过1万元。

文物古迹

评价范围内没有发现文物古迹，距离本项目最近的文物古迹为位于白洋镇的宋古墓群，与本项目最近距离在1.0km以上。

环境空气质量现状监测与评价

监测点位、监测项目、分析方法及监测频次

（1）监测点位

点位置及设置说明见表3.3-1及附图4。

表3.3-1 大气监测布点说明表

| 序号 | 点位名称 | 位置坐标 | 设置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 白洋镇垭子山村 | N：30.42274°，E：111.48913° | 北侧场界60m |
| 2# | 白洋镇桂溪湖村 | N：30.42179°，E：111.47193° | 场址内 |
| 3＃ | 白洋镇 | N：30.41974°，E：111.51280° | 东侧场界1700m |
| 4＃ | 白洋镇万福垴村 | N：30.43063°，E：30.43063° | 西北侧场界1600m |

（2）监测项目及分析方法

监测项目为SO2、NO2、PM10、TSP，其中SO2、NO2监测小时值和日均值、PM10、TSP监测日均值。环境空气质量监测分析方法见表3.3-2。

表3.3-2 环境空气质量监测分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 |
| TSP | 重量法 | GB/T15432-1995 |
| SO2 | 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光法 | HJ482-2009 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |

（3）监测频次

2015年11月进行了一期监测，连续采样7个有效日，2015年11月18日~24日。其中TSP、PM10监测日均值，每天采样24h；SO2、NO2 监测小时值和日均值，小时平均浓度每天4次，时间为02:00、08:00、14:00、20:00；PM10、SO2、NO2 日平均浓度每天作20h连续采样。TSP日平均浓度每天应有24小时的采样时间。

评价方法、监测结果及统计分析

（1）评价方法

采用单因子指数法。

公式为：Pi＝Ci／Si

式中：Pi——某污染物的单项质量指数；

Ci——某污染物的实测浓度，mg/m3；

Si——某污染物的评价标准限值，mg/m3。

（3）统计分析

根据各监测点位连续7天的监测数据，按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）的统计要求，统计分析结果见表3.3-4、3.3-5。

表3.3-4 空气环境质量现状小时浓度统计结果

| 编号 | 采样 地点 | 监测项目 | 小时浓度二级标准值 (mg/Nm3) | 小时浓度变化范围 (mg/Nm3) | 小时最大浓度值(mg/Nm3) | 小时平均浓度值(mg/Nm3) | 最大浓度值占标准值的百分比% | 达标 情况 | 超标率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 垭子山村 | SO2 | 0.50 | 0.011~0.033 | 0.033 | 0.021 | 6.6 | 达标 | 0 |
|  |  | NO2 | 0.20 | 0.014~0.038 | 0.038 | 0.026 | 19 | 达标 | 0 |
| 2# | 桂溪湖村 | SO2 | 0.50 | 0.013~0.029 | 0.029 | 0.019 | 5.8 | 达标 | 0 |
|  |  | NO2 | 0.20 | 0.018~0.031 | 0.031 | 0.024 | 15.5 | 达标 | 0 |
| 3# | 白洋镇 | SO2 | 0.50 | 0.011~0.057 | 0.057 | 0.024 | 11.4 | 达标 | 0 |
|  |  | NO2 | 0.20 | 0.013~0.027 | 0.027 | 0.022 | 13.5 | 达标 | 0 |
| 4# | 万福垴村 | SO2 | 0.50 | 0.009~0.028 | 0.028 | 0.019 | 5.6 | 达标 | 0 |
|  |  | NO2 | 0.20 | 0.017~0.034 | 0.034 | 0.023 | 17 | 达标 | 0 |

表 3.3-5 空气环境质量现状日均浓度统计结果

| 编号 | 采样 地点 | 监测项目 | 日平均浓度二级标准值 (mg/Nm3) | 日平均浓度变化范围 (mg/Nm3) | 日平均最大浓度值(mg/Nm3) | 平均浓度值(mg/Nm3) | 最大浓度值占标准值的百分比% | 达标 情况 | 超标率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 垭子山村 | SO2 | 0.15 | 0.016~0.028 | 0.028 | 0.021 | 18.67 | 达标 | 0 |
|  |  | NO2 | 0.08 | 0.016~0.034 | 0.034 | 0.026 | 42.5 | 达标 | 0 |
|  |  | PM10 | 0.15 | 0.041~0.113 | 0.113 | 0.064 | 75.3 | 达标 | 0 |
|  |  | TSP | 0.30 | 0.055~0.15 | 0.15 | 0.085 | 50 | 达标 | 0 |
| 2# | 桂溪湖村 | SO2 | 0.15 | 0.015~0.024 | 0.024 | 0.019 | 16 | 达标 | 0 |
|  |  | NO2 | 0.08 | 0.019~0.027 | 0.027 | 0.024 | 33.75 | 达标 | 0 |
|  |  | PM10 | 0.15 | 0.032~0.102 | 0.102 | 0.064 | 68 | 达标 | 0 |
|  |  | TSP | 0.30 | 0.043~0.133 | 0.133 | 0.087 | 44.3 | 达标 | 0 |
| 3# | 白洋镇 | SO2 | 0.15 | 0.014~0.048 | 0.048 | 0.025 | 32 | 达标 | 0 |
|  |  | NO2 | 0.08 | 0.019~0.023 | 0.023 | 0.021 | 28.75 | 达标 | 0 |
|  |  | PM10 | 0.15 | 0.038~0.104 | 0.104 | 0.064 | 69.3 | 达标 | 0 |
|  |  | TSP | 0.30 | 0.051~0.136 | 0.136 | 0.089 | 48.3 | 达标 | 0 |
| 4# | 万福垴村 | SO2 | 0.15 | 0.014~0.022 | 0.022 | 0.019 | 14.67 | 达标 | 0 |
|  |  | NO2 | 0.08 | 0.020~0.032 | 0.032 | 0.024 | 40 | 达标 | 0 |
|  |  | PM10 | 0.15 | 0.035~0.109 | 0.109 | 0.064 | 72.7 | 达标 | 0 |
|  |  | TSP | 0.30 | 0.048~0.145 | 0.145 | 0.088 | 48.3 | 达标 | 0 |

根据监测数据分析，项目区域SO2、NO2日平均值、小时平均值，PM10、TSP日平均值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

声环境质量现状监测与评价

监测点位布设、监测项目

（1）点位布设及项目

项目环境噪声监测共布6个点，覆盖项目所在区域。其中1#~4#监测点为项目场界，1#、4#测点分别临在建318国道（白洋大道）、长江航道，执行4a类标准；5#、5#为居民点，执行2类标准；在6#测点设置噪声监测断面。监测布点见表3.4-1、附图4。

表3.4-1 声环境监测布点说明表

| 序号 | 监测点位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 场界北侧 | 4a类，昼间70 dB(A)夜间55 dB(A) |
| 2# | 场界东侧 | 2类，昼间60dB(A)夜间50dB(A) |
| 3# | 场界西侧 | 2类，昼间60dB(A)夜间50dB(A) |
| 4# | 场界南侧 | 4a类，昼间70 dB(A)夜间55 dB(A) |
| 5# | 桂溪湖村 | 2类，昼间60dB(A)夜间50dB(A) |
| 6# | 垭子山村 | 2类，昼间60dB(A)夜间50dB(A) |

测量昼间及夜间的等效连续A声级。

监测时间与频次、方法与结果

（1）时间与频次

武汉中质博测检测技术有限公司于2015年11月19日~20日连续监测2天，对各个噪声监测点进行昼间和夜间监测。昼间06:00~22:00，夜间22:00~06:00（次日）。

（2）监测方法

价区环境噪声测量方法按照按《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)及《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)中确定噪声现状监测布点原则和方法，进行噪声现状监测及数据处理。

（3）监测结果

噪声监测结果见表3.4-2。

表3.4-2声环境现状监测结果

| 序号 | 监测点位置 |  | 主要 声源 | 监测日期 | 昼间 | 夜间 | 超标情况 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 场界北侧 |  | 交通 噪声 | 11月19日 | 63.1 | 57.0 | / | +2 | 4a类 |
|  |  |  |  | 11月20日 | 62.4 | 57.8 | / | +2.8 |  |
| 2# | 场界东侧 |  | 社会生活噪声 | 11月19日 | 48.9 | 44.2 | / | / | 2类 |
|  |  |  |  | 11月20日 | 48.5 | 44.1 | / | / |  |
| 3# | 场界西侧 |  | 社会生活噪声 | 11月19日 | 48.9 | 44.7 | / | / | 2类 |
|  |  |  |  | 11月20日 | 47.6 | 45.2 | / | / |  |
| 4# | 场界南侧 |  | 交通 噪声 | 11月19日 | 49.4 | 44.5 | / | / | 4a类 |
|  |  |  |  | 11月20日 | 47.6 | 45.1 | / | / |  |
| 5# | 桂溪湖村 |  | 社会生活噪声 | 11月19日 | 46.7 | 44.0 | / | / | 2类 |
|  |  |  |  | 11月20日 | 45.7 | 44.0 | / | / |  |
| 6# | 垭子山村 | 距离道路20m | 交通 噪声、社会生活噪声 | 11月19日 | 59.5 | 53.5 | / | / | 4a类 |
|  |  |  |  | 11月20日 | 58.5 | 53.1 | / | / |  |
|  |  | 距离道路40m |  | 11月19日 | 58.6 | 52.4 | / | / | 4a类 |
|  |  |  |  | 11月20日 | 56.5 | 52.4 | / | / |  |
|  |  | 距离道路60m |  | 11月19日 | 56.9 | 51.0 | / | +1.0 | 2类 |
|  |  |  |  | 11月20日 | 55.3 | 51.0 | / | +1.0 |  |
|  |  | 距离道路120m |  | 11月19日 | 54.1 | 49.5 | / | / | 2类 |
|  |  |  |  | 11月20日 | 54.6 | 48.9 | / | / |  |

从表3.4-2现状监测结果可以看出，北侧场界临近在建318国道，昼间噪声达标，夜间超标2~2.8dB(A)；东侧、西侧、南侧场界均满足相关标准要求；噪声敏感点桂溪湖村昼夜噪声均满足2类标准要求，垭子山村距离道路60m，噪声昼间达标，夜间超标1.0 dB(A)，主要受318国道交通噪声影响。

地表水环境质量现状监测与评价

监测断面布设、监测项目、监测时间与频次

（1）断面布设

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ/T2.3-93）中的河流布设水质取样断面及取样点的原则和方法，结合建设项目所处的地理位置及上下游取水口分布情况，确定本项目水环境质量现状监测的断面。

拟建项目涉及长江枝江段，本次监测确定5个监测断面，具体位置见表3.5-1。

表3.5-1拟建项目区域水质监测断面

| 编号 | 监测断面 |
| --- | --- |
| 1# | 码头上游1800m（陆城二水厂取水口） |
| 2# | 码头上边界线 |
| 3# | 码头下边界线 |
| 4# | 码头下游1500m（白洋镇水厂取水口） |
| 5# | 码头下游3800m（田家河水厂取水口） |

（2）监测项目及方法

监测项目包括pH、水温、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类共9项。水样的采集、保存、输送均按《水环境监测规范》（SL219-98）中的有关规定进行，样品分析方法参用国家标准分析方法。监测项目的分析方法见表3.5-2。

表3.5-2  水质监测项目与分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 检出限 | 使用主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计法 | 0.1pH单位 | pH计FE20型 |
| 水温 | 温度计法GB/T13195－1991 | 0.1℃ | － |
| 溶解氧 | 电化学探头法 HJ 506-2009 | 0.2 | HQ30d溶解氧仪 |
| 石油类 | 红外分光光度法 HJ637-2012 | 0.01 | 红外光度测油仪F2000-IK型 |
| 悬浮物 | 重量法GB11901-89 | － | 全玻璃空滤膜过滤器 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 HJ535-2009 | 0.025 | 紫外可见分光光度（TU1900） |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾滴定法 GB/T11914－1989 | 5 | 滴定管 |
| 五日 生化需氧量 | 稀释与接种法HJ505-2009 | 0.5 | HQ30d溶解氧仪 |
| 高锰酸盐指数 | 滴定法 GB 11892-89 | 0.5 mg/L | 滴定管 |

（3）监测时间与频次

2015年11月18~11月19，一期监测2天，每天采样一次。

评价方法、监测结果及现状评价

（1）监测结果

地表水水质现状监测结果参见表3.5-3。

表3.5-3  水质监测结果                    单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 |  | pH值 | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 高锰酸盐指数 | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码头上游1800m | 11月18日 | 7.04 | 5 | 10 | 2.2 | 0.798 | ND | 3.0 | 8.13 |
|  | 11月19日 | 7.06 | 5 | 10 | 2.3 | 0.786 | ND | 2.8 | 8.14 |
| 码头上游边界线 | 11月18日 | 7.10 | 6 | 10 | 1.3 | 0.706 | ND | 2.4 | 8.12 |
|  | 11月19日 | 7.15 | 5 | 12 | 1.4 | 0.616 | ND | 1.8 | 8.14 |
| 码头下游边界线 | 11月18日 | 7.08 | 5 | 10 | 1.6 | 0.724 | ND | 2.7 | 8.36 |
|  | 11月19日 | 7.03 | 5 | 11 | 1.9 | 0.536 | ND | 2.2 | 8.38 |
| 码头下游1500m | 11月18日 | 7.21 | 5 | 10 | 2.0 | 0.394 | ND | 2.2 | 8.61 |
|  | 11月19日 | 7.28 | 5 | 9 | 1.2 | 0.430 | ND | 2.0 | 8.65 |
| 码头下游3800m | 11月18日 | 7.17 | 6 | 7 | 2.6 | 0.210 | ND | 2.2 | 8.46 |
|  | 11月19日 | 7.14 | 6 | 11 | 2.6 | 0.272 | ND | 2.2 | 8.49 |

说明：表中“ND”表示未检出。

（2）评价方法

根据水质监测的项目及结果，采用单因子污染指数法进行现状评价。由Pi值的大小，评价监测项目的水环境质量现状。选择断面平均值进行评价。计算公式如下：

Pi＝Ci／Bi

式中：

Pi——i因子的环境质量指数；

Ci——i因子的现状监测结果，mg/L；

Bi——i因子的评价标准，mg/L。

pH值的评价公式：

Pi=（7.0－Ci）／（7.0－Csd）（Ci≤7.0）

Pi=（Ci －7.0）／（Csu－7.0）（Ci≥7.0）

式中：Csd——评价标准规定的下限值；

Csu——评价标准规定的上限值；

其余符号同前。

对于DO的标准指数为：

式中，SDO.j——单项水质参数DO在第j点的标准指数；

水温为T℃的饱和溶解氧  DOf＝468/（31.6+T）

DOs——溶解氧的标准值，mg/L；

DOj——溶解氧的监测值，mg/L。

（3）评价结果

评价结果见表3.5-4。

表3.5-4  地表水监测断面水质现状评价结果

| 断 面 | 项目 | pH值 | SS | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 高锰酸盐指数 | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 监测结果 | 7.04～7.06 | 5 | 10 | 2.2～2.3 | 0.798～0.786 | 未检出 | 2.8～3.0 | 8.13～8.14 |
|  | 评价标准 （Ⅲ类） | 6～9 | 30 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤6 | ≥5 |
|  | Pi | 0.02～0.03 | 0.17 | 0.50 | 0.55～0.58 | 0.798～0.786 | 0 | 0.47～0.50 | 0.292～0.294 |
|  | 最大超标 倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2# | 监测结果 | 7.10～7.15 | 5～6 | 10～12 | 1.3～1.4 | 0.706～0.616 | 未检出 | 1.8～2.4 | 8.12～8.14 |
|  | 评价标准 （Ⅲ类） | 6～9 | 30 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤6 | ≥5 |
|  | Pi | 0.05～0.08 | 017～0.20 | 0.50～0.60 | 0.33～0.35 | 0.706～0.616 | 0.2 | 0.30～0.40 | 0.292～0.297 |
|  | 最大超标 倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3# | 监测结果 | 7.03～7.08 | 5 | 10～11 | 1.6～1.9 | 0.536～0.724 | 未检出 | 2.2～2.7 | 8.36～8.38 |
|  | 评价标准 （Ⅲ类） | 6～9 | 30 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤6 | ≥5 |
|  | Pi | 0.02～0.04 | 0.17 | 0.50～0.55 | 0.40～0.48 | 0.536～0.724 | 0.2 | 0.37～0.45 | 0.238～0.242 |
|  | 最大超标 倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4# | 监测结果 | 7.21～7.28 | 5 | 9～10 | 1.2～2.0 | 0.394～0.430 | 未检出 | 2.0～2.2 | 8.61～8.65 |
|  | 评价标准 （Ⅲ类） | 6～9 | 30 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤6 | ≥5 |
|  | Pi | 0.11～0.14 | 0.17 | 0.45～0.50 | 0.30～0.50 | 0.394～0.430 | 0.2 | 0.33～0.37 | 0.177～0.186 |
|  | 最大超标 倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5# | 监测结果 | 7.14～7.17 | 6 | 7～11 | 2.6 | 0.210～0.272 | 未检出 | 2.2 | 8.46～8.49 |
|  | 评价标准 （Ⅲ类） | 6～9 | 30 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤6 | ≥5 |
|  | Pi | 0.07～0.09 | 0.20 | 0.35～0.55 | 0.65 | 0.210～0.272 | 0.2 | 0.37 | 0.213～0.219 |
|  | 最大超标 倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表4.3-4可知，拟建项目江段三个监测断面，监测因子：pH值、SS、高锰酸盐指数、COD、DO、BOD5、石油类、氨氮的评价指数均小于1，表明项目所在长江段水质指标水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准要求。

生态环境现状

区域内现状土主要为农业用地，少部分为荒草地、水域及建设用地，目前正处于大规模的开发阶段，部分土地往日的现状已经在改变往，区域生态也正在由典型的农业生态向城市生态逐步转变。

陆生生态

植物区系

项目评价区属于北亚热带常绿阔叶林区域—东部（湿润）常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带常绿、落叶阔叶林混交地带，水稻、柑橘植被区。

评价范围内现状以农业植被为主，主要是柑橘和旱田农作物，另有少量人工种植乔木和和自然生灌木，同时在上述植被周围分布有常见的草本植物。

（1）评价范围内植被类型

按照《中国植被》中自然植被的分类系统，划分出不同的植被类型。经过实地调查，根据区内现状植被中群落组成的建群与优势种的外貌，以及群落的环境生态与地理分布特征，植被共分为2级，3个植被型，9个群系等。具体分布情况见表3.6-1。

表3.6-1  评价区植被类型

|  | 植被型组 | 植被型 | 群 系 |  | 分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然植被 | 灌丛和草丛 | Ⅰ、灌丛 | - 构树灌丛 | Form.Broussonetia papyifera | 广泛分布于道路、村舍旁 |
|  |  |  | - 插田泡灌丛 | Form.Rubus coreanus Miq | 田地周围 |
|  |  |  | - 臭牡丹灌丛 | Form.Clerodendrum bungei Sterd. | 部分河坡 |
|  |  | Ⅱ、草丛 | - 白茅草丛 | Form.Imperata cylindrica (Linn.) Beauv. | 分布于河堤旁 |
|  |  |  | - 狗压根草丛 | Form. Cynodon dactylon | 广布河堤 |
|  |  |  | - 艾蒿草丛 | Form. Artemisia princeps | 广布河堤 |
|  | 沼泽与水生植被 | Ⅲ、水生植被 | - 香蒲草丛 | Form.Typha orientalis Presl. | 池塘或沼泽 |
|  |  |  | - 莲群落 | Form.Nelumbo nucifera | 池塘 |
|  |  |  | - 芦苇群落 | Form. Phragmites australis | 池塘或沼泽 |
| 人工植被 | 人工林 |  | - 水杉 | Form.Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng、Melia azedarach L. | 村舍周围 |
|  |  |  | - 意杨等 | Form.Populus euramevicana | 村舍及道路两侧 |
|  |  |  | - 橘林 | Form. Citrus reticulata | 田间广布 |
| 农业植被 | 农作物 |  | - 经济作物 | 油菜等； | 田间有分布 |
|  |  |  | - 粮食作物 | 玉米、水稻、荞麦 | 田间广布（荞麦少量分布） |
|  |  |  | - 蔬菜 | 刀豆、萝卜、大白菜、莴苣、小白菜、上海青、大蒜、葱、空心菜、辣椒、豆角等 | 村头广布 |

（2）重点保护植物和古树资源分布情况

通过现场实地调查，评价范围未涉及国家重点生态公益林、森林公园、风景名胜区，也没有发现珍稀古树资源。

陆生动物现状调查

在实地考察访问的基础上，查阅并参考《中国两栖纲和爬行纲动物校正名录》（赵尔宓,张学文等,2000年）、《中国鸟类分类与分布名录(第2版)》（郑光美,2011年）、 《中国两栖动物图鉴》（费梁,1999年）、《中国爬行动物图鉴》（中国野生动物保护协会,2002年）、《中国鸟类图鉴》（钱艳文,1995年）、《中国脊椎动物大全》（刘明玉,解玉浩,季达明;高忠信,李思忠,高玮等，2000年）、《湖北省重点保护野生动物图谱》（陈炜，1996年）以及项目区域内相关资料，对工程工程影响区的动物资源现状得出综合结论。

为表示各类动物种类数量的丰富度，采用数量等级方法：对某动物种群在单位面积内其数量占所调查动物总数的10%以上，用“＋＋＋”表示，该种群为当地优势种；对某动物种群占调查总数的1～10%，用“＋＋”表示，该动物种为当地普通种；对某动物种群占调查总数的1%以下或仅1%，用“＋”表示，该物种为当地稀有种。数量等级评价标准见表3.6-2。

表3.6-2 动物资源数量等级评价标准

| 种群状况 | 表示符号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 当地优势种 | ＋＋＋ | 单位面积内其数量占所调查动物总数的10%以上 |
| 当地普通种 | ＋＋ | 单位面积内其数量占所调查动物总数的1~10%以上 |
| 当地稀有种 | ＋ | 单位面积内其数量占所调查动物总数的1%以下或仅1只 |

根据实地考察及对相关资料进行综合分析，目前工程影响区分布有陆生脊椎动物种，具体分布在各纲中的数量状况参见表3.6-3。

表3.6-3工程影响区陆生脊椎动物数量

| 纲 | 目 | 科 | 种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两栖纲 | 1 | 2 | 5 |
| 爬行纲 | 2 | 5 | 9 |
| 鸟纲 | 9 | 13 | 21 |
| 哺乳纲 | 5 | 6 | 10 |
| 总计 | 17 | 26 | 45 |

注：分类系统依据 《中国两栖纲和爬行纲动物校正名录》（赵尔宓,张学文等,2000年）

（一）两栖类

评价区内有两栖类动物1目2科5种，均为湖北省省级保护动物。评价区两栖类动物名录见表3.6-4。

表3.6-4  评价区两栖类动物名录

| 科名 | 种名 | 生境 |  | 区系 | 数量 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无尾目 ANURA |  |  |  |  |  |  |
| （一）蟾蜍科 Bufonidae | 1.中华大蟾蜍 Bufo gargarizans |  | 栖息在离水源不太远的陆地上或阴暗有一定湿度的草丛中。 | 广布种 | +++ | 省级 |
| （二）蛙科 Ranidae | 2.沼蛙 Rata guentheri |  | 常栖息于池塘、水沟或小河内，或附近的草丛中。产卵季节为3~6月。 | 东洋种 | ++ | 省级 |
|  | 3.泽蛙 Rata limnocharis |  | 栖息于池沼、水田及其附近的田野和潮湿环境。 | 东洋种 | ++ | 省级 |
|  | 4.黑斑侧褶蛙 Rana nigromaculata |  | 水田、溪沟、湖沼 | 广布种 | +++ | 省级 |
|  | 5.金线蛙 Rana plancyi |  | 水田 | 广布种 | ++ | 省级 |

注：分类系统依据 《中国两栖纲和爬行纲动物校正名录》（赵尔宓,张学文等,2000年）

（二）爬行类

2015年6、11月通过实地考查、调查访问和查阅已发表的与在评价范围相关的文献，得出工程评价范围爬行类种类、数量及分布现状如下：

评价范围内爬行类共有2目5科9种（名录见表3.6-5）。游蛇科的种类最多，有5种，占55.5%；其他合计占44.5%。无国家重点保护野生动物分布。湖北省重点保护野生动物3种：王锦蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇。

表3.6-5 工程影响区爬行类名录

| 种中文名拉丁种名 | 生境 | 区系 | 种群 数量 | 保护 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、龟鳖目TESTUDI NATA |  |  |  |  |
| （一） 淡水龟科Bataguridae |  |  |  |  |
| - 乌龟 Chinemys reevesii | 栖息在河川、湖泊、池沼和溪流中或岸边潮湿草丛中。 | 广布种 | + | 未列入 |
| （二）鳖科Trionychidae |  |  |  |  |
| - 鳖 Pelodiscus sinensis | 生活在河流、湖泊及池塘中。 | 广布种 | + | 未列入 |
| 二、有鳞目SQUAMATA |  |  |  |  |
| 蜥蜴亚目Lacertilia |  |  |  |  |
| （三）壁虎科Gekkonidae |  |  |  |  |
| - 多疣壁 Gekko japonicus | 生活在树洞、石下及房屋壁隙缝中。入夜则外出活动频繁。 | 东洋种 | + | 未列入 |
| （四）石龙子科Scincidae |  |  |  |  |
| - 中国石龙子 Eumeces chinensis | 栖息于山野树木中、草丛间。 | 东洋种 | + | 未列入 |
| 蛇亚目Serpentes |  |  |  |  |
| （五） 游蛇科Colubridae |  |  |  |  |
| - 赤链蛇 Dinodon rufozonatum | 栖于山地森林、平原、水边、墙基和洞穴中。 | 古北种 | ++ | 未列入 |
| - 王锦蛇 Elaphe carinata | 栖息于丘陵、山区的树林、灌丛极其附近的农田中 | 广布种 | +++ | 省级 |
| - 红点锦蛇 E. rufodorsata | 半水生性无毒蛇类，常见于河沟、水田、池塘及其附近。 | 古北种 | + | 未列入 |
| - 黑眉锦蛇 E. taeniura | 生活在人类房屋附近，亦在草地田园、丘陵等处活动。 | 广布种 | + | 省级 |
| - 乌梢蛇Zaocys dhumnades | 生活在丘陵地带的田野间及路旁草丛或近水边。 | 东洋种 | ++ | 省级 |

注：分类系统依据 《中国两栖纲和爬行纲动物校正名录》（赵尔宓,张学文等,2000年）

（2）生态类型

根据爬行动物生态习性，可将评价区内的爬行动物分为以下4种生态类型：

① 住宅型：多疣壁虎1种，主要在评价范围内的住宅区或其周围的灌丛中活动，与人类活动关系较为密切。

② 灌丛石隙型：包括石龙子、赤链蛇2种，在评价范围内分布较为广泛，主要活动于路旁杂草灌丛与人类活动关系较密切。

③ 水栖型：包括鳖、乌龟2种，主要分布于评价区长江沿岸。

④ 林栖傍水型：包括王锦蛇、红点锦蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇4种蛇类，主要分布在评价区靠近水域的灌丛内。

（3）区系类型

按区系类型分，将以上9种两栖类分为3种区系类型：东洋种3种，占33.3%；广布种4种，占44.4%；古北种2种，占22.2%。

（4）主要种类介绍

王锦蛇：栖息在山地，平原及丘陵地带，活动于河边、水塘边、库区及其他近水域的地方。在工程评价范围平地有分布，且分布数量多。

赤练蛇：栖于山地森林、平原、水边、墙基和洞穴中。评价区分布较为广泛。

乌梢蛇：栖息于中低山地带，常在农田、河沟附近，有时也在村落中发现。行动迅速，反应敏捷。性温顺。以蛙类、蜥蜴、鱼类、鼠类等为食。在工程评价范围中平地有分布，且分布数量较多。

（三）鸟类

通过对评价范围进行的广泛的实地调查和访问调查，并通过查阅相关文献，进行综合判断，得出评价范围内鸟类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

评价范围及周边地区鸟类有21种，隶属于9目13科（名录见表3.6-6）。其中，以雀形目鸟类最多，共8种，占38.1%。无国家级保护鸟类，省级保护的种类有11种：普通鸬鹚、白鹭、中白鹭、苍鹭、绿头鸭、环颈雉、珠颈斑鸠、家燕、大嘴乌鸦、喜鹊、画眉。

表3.6-6 评价范围鸟类名录

| 中文名 | 拉丁种名 | 生境 | 居留型 | 区系 | 种群 数量 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 鸊鷉目PODICIPEDIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| - 鸊鷉科 Podicipedidae |  |  |  |  |  |  |
| - 小 Podiceps ruficollis |  | 栖息于有芦苇、水草的湖泊、江河、水库和水塘中。 | 留鸟 | 广布种 | ++ | 未流入 |
| - 鹈形目PELECANIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| - 鸬鹚科Phalacrocoracidae |  |  |  |  |  |  |
| - [普通]鸬鹚 Phalacrocorax carbo |  | 栖息于河流、湖泊、池塘、水库、河口及其沼泽地带 | 留鸟 | 广布种 | ++ | 省级 |
| - 鹳形目Ciconidformes |  |  |  |  |  |  |
| - 鹭科Ardeidae |  |  |  |  |  |  |
| - 白鹭 Egretta garzetta |  | 水田、池塘、江河、湖泊、水库和溪流等处的浅水中。 | 夏候鸟 | 东洋种 | +++ | 省级 |
| - 中白鹭E.i.intermedia |  | 生活在溪流、水田、池塘中 | 冬候鸟 | 广布种 | ++ | 省级 |
| - 苍鹭 Ardea cinerea |  | 栖息于沼泽、海滩、江河、湖岸边的浅水处，营群巢。 | 留鸟 | 东洋种 | +++ | 省级 |
| - 草鹭 Ardea purpurea |  | 栖息于沼泽、江河、水库等岸边浅水处。 | 夏候鸟 | 古北种 | + | 未列入 |
| - 鹤形目GRUIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| - 秧鸡科Rallidae |  |  |  |  |  |  |
| - 白胸苦恶鸟 Amaurornis phoeicurus |  | 栖于沼泽、池塘、水田、溪边和近水灌丛中 | 夏候鸟 | 古北种 | ++ | 未列入 |
| - 雁形目ANSERIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| - 鸭科Anatidae |  |  |  |  |  |  |
| - 绿头鸭 Anas platyrhynchos |  | 栖息于湖泊、河流、吃糖、沼泽等水域。 | 冬侯鸟 | 古北种 | + | 省级 |
| - 绿翅鸭 Anas creca |  | 栖息于江河、湖泊、沼泽地带。 | 冬侯鸟 | 古北种 | + | 未列入 |
| - 斑嘴鸭 Anas poecilorhyncha |  | 栖息于江河、湖泊、沙洲和沼泽地带。 | 夏候鸟 | 东洋种 | ++ | 未列入 |
| - 鸡形目GALLIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| - 雉科Phasianidae |  |  |  |  |  |  |
| - 环颈雉Phasianus colchicus |  | 灌草丛、竹林、旱地 | 留鸟 | 广布种 | + | 省级 |
| - 鸻形目CHARADRIIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| - 燕鸥科Sternidae |  |  |  |  |  |  |
| - 灰翅浮鸥 Chlidonias hybrida |  | 栖息于沼泽湿地、河湖岸边及水田。 | 夏候鸟 | 广布种 | ++ | 未列入 |
| - 鸽形目COLUMBIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| - 鸠鸽科Columbidae |  |  |  |  |  |  |
| - 珠颈斑鸠 S. chinensis |  | 栖息于丘陵山地树林和多树的平原郊野、农田附近，秋季通常结成小群活动。 | 留鸟 | 东洋种 | + | 省级 |
| - 雀形目PASSERIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| - 燕科Hirundinidae |  |  |  |  |  |  |
| - 家燕Hirundo rustica |  | 常在田间回翔，尤喜在刚犁过的田地上空结群飞行和捕食昆虫。在房壁和屋檐下营巢。 | 夏候鸟 | 古北种 | ++ | 省级 |
| - 鹡鸰科Motacillidae |  |  |  |  |  |  |
| - 灰鹡鸰 Motacilla cinerea |  | 栖息于近水的多种生境中。 | 冬候鸟 | 广布种 | ++ | 未列入 |
| - 白鹡鸰 Motacilla alba |  | 栖息于离水较近的耕地附近、草地、荒坡、路边等处，不到林间活动。 | 留鸟 | 广布种 | ++ | 未列入 |
| - 水鹨 Anthus spinoletta |  | 栖息于低山丘陵、山脚平原、沼泽或溪流两岸的草地及耕地上。 | 冬侯鸟 | 广布种 | + | 未列入 |
| - 鸦科Corvidae |  |  |  |  |  |  |
| - 大嘴乌鸦 Corvus macrorhynchos |  | 栖息于平原、丘陵、山区；常集群在农田边、村旁、河滩活动。 | 留鸟 | 古北种 | + | 省级 |
| - 喜鹊Pica pica |  | 山地林缘、耕地或村落 | 留鸟 | 广布种 | ++ | 省级 |
| - 画眉科 Timaliidae |  |  |  |  |  |  |
| - 画眉Garrulax canorus |  | 丘陵、山区的矮树林和灌木丛或村镇附近的竹林和庭园中。 | 留鸟 | 东洋种 | ++ | 省级 |
| - 雀科Passeridae |  |  |  |  |  |  |
| - 麻雀Passer montanu |  | 多栖于山区村落附近、沟谷、河边、农田等地。 | 留鸟 | 广布种 | +++ | 未列入 |

注：分类系统依据《中国鸟类分类与分布名录(第2版)》（郑光美,2011年）

（四）兽类

通过野外勘查、调查访问和发表在该区域的相关文献，对评价范围内的兽类种类、数量及分布现状进行了全面调查，得出如下结论：

评价范围兽类共有5目6科10种（名录见表3.6-7）。湖北省省级保护动物2种：华南兔、黄腹鼬。

表3.6-7评价范围兽类名录

| 种名 | 生境 | 区系 | 种群 数量 | 保护 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、食虫目Insectivora |  |  |  |  |
| （一）猬科Erinaceidae |  |  |  |  |
| - 刺猬 Erinaceus europaeus | 生境多样，在树根、倒木、石隙、灌丛等处做窝。 | 古北种 | ++ | 未列入 |
| （二）鼩鼱科Soricidae |  |  |  |  |
| - 短尾鼩 Anourosorex squamipes | 栖息于林地、草地、田野及村屯。 | 东洋种 | + | 未列入 |
| 二、翼手目 CHIROPTERA |  |  |  |  |
| （三）蝙蝠科Hipposiderid |  |  |  |  |
| - 普通伏翼 Pipistrellus abramus | 栖息在住宅附近 | 东洋种 | ++ | 未列入 |
| 三、兔形目 LAGOMORPHA |  |  |  |  |
| （四）兔科Leporidae |  |  |  |  |
| - 草兔Lepus capensis | 主要栖息于农田或农田附近沟渠两岸的灌丛、草丛，山坡灌丛及林缘。 | 东洋种 | ++ | 未列入 |
| - 华南兔L. sinensis | 主要栖息在山麓的浅草坡和灌丛地带及农田附近。 | 东洋种 | + | 省级 |
| 四、啮齿目 RODENTIA |  |  |  |  |
| （五）鼠科 Muridae |  |  |  |  |
| - 褐家鼠 Rattus .norvegeicus | 分布广泛 | 东洋种 | +++ | 未列入 |
| - 社鼠R. niviventer | 栖息林地、灌丛、作物区及石缝、溪旁草丛中。 | 东洋种 | + | 未列入 |
| - 小家鼠Mus musculus | 村落 | 广布种 | +++ | 未列入 |
| 五、食肉目 CARNIVORA |  |  |  |  |
| （六）鼬科 Mustelidae |  |  |  |  |
| - 黄鼬Mustela sibirica | 栖息环境极其广泛，常见于森林林缘、灌丛、沼泽、河谷、丘陵和平原等地。 | 广布种 | ++ | 未列入 |
| - 黄腹鼬M. kathiah | 多栖息于山地森林、草丛、低山丘陵、农田及村庄附近。 | 东洋种 | ++ | 省级 |

注：分类系统依据 《中国脊椎动物大全》（刘明玉 主编 2000年）

（五）重点保护陆生动物

生态评价区内无国家重点保护陆生动物，有21种湖北省级保护动物，见表4.4-8。

表3.6-8  评价区内的重点保护陆生动物名录

| 种 类 | 生 境 | 保护级别 | 种群数量 | 区内分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.中华蟾蜍 | 溪沟、灌草丛、村落 | 省级 | +++ | 区内水田等附近 |
| 2.沼蛙 | 常栖息于池塘、水沟或小河内，或附近的草丛中 | 省级 | ++ |  |
| 3.黑斑侧褶蛙 | 水田、溪沟、湖沼 | 省级 | ++ |  |
| 4.泽蛙 | 水田、沼泽、菜园 | 省级 | + |  |
| 5.金线蛙 | 水田、芋田或者茭白笋田 | 省级 | + |  |
| 5.王锦蛇 | 灌丛、河塘 | 省级 | +++ | 区内临水灌丛和灌草丛附近 |
| 6.黑眉锦蛇 | 灌丛 | 省级 | + |  |
| 7.乌梢蛇 | 灌丛 | 省级 | ++ |  |
| 8.普通鸬鹚 | 栖息于河流、湖泊、池塘、水库、河口及其沼泽地带 | 省级 | ++ | 区内河流 |
| 9.白鹭 | 溪流、水田、池塘 | 省级 | +++ | 区内河流、水田 |
| 10.中白鹭 | 溪流、水田、池塘 | 省级 | ++ | 区内河流、水田 |
| 11.苍鹭 | 溪流、水田、池塘 | 省级 | ++ | 区内水田 |
| 12.绿头鸭 | 湖泊、河流、池塘、沼泽等水域。 | 省级 | + | 区内河流 |
| 13.环颈雉 | 灌草丛、竹林、旱地 | 省级 | + | 区内旱地、灌草丛 |
| 14.珠颈斑鸠 | 开阔地、稀疏树林 | 省级 | ++ | 区内村落 |
| 15.喜鹊 | 山地林缘、耕地或村落 | 省级 | + | 区内灌丛、耕地 |
| 16.家燕 | 村落 | 省级 | +++ | 区内村落附近 |
| 18.大嘴乌鸦 | 栖息于平原、丘陵、山区；常集群在农田边、村旁、河滩活动 | 省级 | + | 区内村落附近 |
| 19.画眉 | 丘陵、山区的矮树林和灌木丛或村镇附近的竹林和庭园中 | 省级 | ++ | 灌草丛及庭院周围 |
| 20、华南兔 | 主要栖息在浅草坡和灌丛地带及农田附近。 | 省级 | + | 灌草地及农田 |
| 21.黄腹鼬 | 多栖息于山地森林、草丛、低山丘陵、农田及村庄附近。 | 省级 | ++ | 区内农田及村庄附近 |

（六）陆生动物资源现状评价结论

评价区为平原、丘陵农居区，人口密度一般，地形起伏不大，植被以人工植被为主，野生动物的栖息条件较差。陆生动物种类一般，物种多样性丰富度不高。区内共有两栖动物1目2科5种；爬行类共有2目5科9种；鸟类有21种，隶属于9目13科；兽类共5目6科10种。

评价区没有国家级保护动物，有湖北省级保护动物21种。

水生生态环境

本项目水生生态环境采用《长江中游荆江河段整治工程环境影响报告书》中枝江段部分内容。由水利部中国科学院水工程生态研究所进行水生生态现状调查和评价。调查的方式收集渔业发展现状资料，调研集成该江段相关研究成果，实地踏勘、采集、走访等方式相结合获取第一手资料。水生生态调查时间为2011年4月9日-23日和7月6日-30日各进行1次系统的野外水生生态调查，鱼类早期资源监测选择近年来四大家鱼自然繁殖较盛时段6月16日至7月15日。

浮游植物

（1）浮游植物种类

2011年4月（枯水期）和7月（丰水期）对评价区进行了2次调查，共检出浮游植物计7门48属125种（。其中硅藻门75种、占检出种类的60.00％；绿藻门28种、占检出种类的22.40％；蓝藻门16种、占检出种类的12.80％；裸藻门、金藻门各1种，分别占检出种类的0.80％；甲藻门、红藻门各2种，分别占检出种类的1.60％。

调查区域浮游植物种类组成以硅藻门为主，其次为绿藻门，再次为蓝藻门，其它门种类较少。常见种类有直链藻、脆杆藻、针杆藻、桥弯藻、舟形藻、等片藻、异极藻、席藻等。浮游植物种类的水平分布。

（2）浮游植物现存量

调查区域浮游植物密度平均为287656ind./L。其中硅藻门245016 ind./L 、占85.18%，绿藻门32933ind./L 、占12.45%，蓝藻门7627ind./L 、占2.65%，裸藻门1387ind./L 、占0.48%，甲藻门390ind./L 、占0.14%、金藻门1092ind./L 、占0.38%。

调查区域浮游植物生物量平均为0.5876mg./L。其中硅藻门0.3632 mg./L、61.80占%，绿藻门0.1615mg./L、占27.48%，蓝藻门0.0449 mg./L、7.63占%，金藻门0.0185mg./L、占3.15%，裸藻门0.0035 mg./L、占0.60%，甲藻门0.0195mg./L、占3.32%。

（3）藻类生物多样性

生物多样性是生态系统中生物物种组成结构的重要指标，它不仅反应生物群落组织化水平，而且可以通过结构和功能的关系反映群落的本质属性。生物多样性指数在生态学意义上主要反应生态系统中生物物种的丰富度和均匀度。

藻类生物多样性采用Shannon-Wiener指数公式计算，调查枝江断面浮游植物生物多样性指数见表3.6-9。

表3.6-9枝江断面浮游植物生物多样性指数

| 时间 | 类别 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 4月 | 定性种类 | 39 |
|  | 定量种类 | 26 |
|  | 多样性指数 | 3.56 |
| 7月 | 定性种类 | 52 |
|  | 定量种类 | 22 |
|  | 多样性指数 | 3.45 |

生物多样性指数主要反映生态系统中生物的丰富度和均匀度。评价区各断面浮游植物的生物多样性指数较高，表明评价区浮游植物种类较丰富而且各种类数量均匀度相对较好。

藻类生物多样性与水质存在一定的关系。用Shannon-Weiner藻类生物多样性指数评价水质的标准见表3.6-10。

表3.6-10藻类多样性指数与水质评价

| 多样性指数 | 0 | 0＜H≤1 | 1＜H≤2 | 2＜H≤3 | 3＜H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染程度 | 严重污染 | 重污染 | 中污染 | 轻污染 | 清洁 |

用Shannon-Wiener藻类生物多样性指数评价评价区各断面水体水质，调查各断面浮游植物生物多样性大于3，表明评价区水体水质清洁。

浮游动物

（1）浮游动物种类

浮游动物32属65种（表3.6-11）。其中原生动物种类最多28种，占总种数的43.08%；轮虫19种，占29.23%；枝角类8种，占12.31%；桡足类种类最少10种，占15.38%。浮游动物常见种原生动物中有半圆表壳虫、圆匣壳虫，轮虫中有萼花臂尾轮虫、螺形龟甲轮虫、针簇多肢轮虫。枝角类中透明溞、简弧象鼻溞，桡足类有汤匙华哲水蚤、英勇剑水蚤等。

表3.6-11评价区浮游动物种类数

| 种类 |  | 原生动物 | 轮虫 | 枝角类 | 桡足类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枝江 | 4月 | 17 | 13 | 7 | 5 | 42 |
|  | 7月 | 21 | 8 | 4 | 9 | 42 |
|  | 小计 | 28 | 19 | 8 | 10 | 65 |

（2）浮游动物现存量

浮游动物的密度

评价江段采集到的各断面浮游动物密度见表3.6-12。评价江段浮游动物平均密度为213.97ind./L。其中，原生动物平均密度为198.5ind./L，占浮游动物总平均密度的92.77%；轮虫密度为15.00ind./L，占7.01%；枝角类为0.13 ind./L，占0.06%；桡足类为0.335ind./L，占0.0.16%。评价江段4月浮游动物平均密度为255.81ind./L，7月为172.12ind./L，7月浮游动物密度高于4月。

表3.6-12调查江段浮游动物的密度  单位：ind./L

| 种类 |  | 原生动物 | 轮虫 | 枝角类 | 桡足类 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枝江 | 4月 | 225 | 30 | 0.23 | 0.58 | 255.81 |
|  | 7月 | 172 | 0 | 0.03 | 0.09 | 172.12 |
|  | 平均 | 198.5 | 15 | 0.13 | 0.335 | 213.97 |

浮游动物的生物量

评价江段各监测断面浮游动物的生物量见表3.6-13。评价江段浮游动物平均生物量为0.0369mg/L。其中轮虫生物量最高为0.018mg/L、占总平均生物量的48.78%，依次为原生动物0.0099mg/L，占26.834%；桡足类0.0064mg/L，占17.34%；枝角类0.0026mg/L，占7.05%。

表3.6-13  调查江段浮游动物的生物量  单位：mg/L

| 种类 |  | 原生动物 | 轮虫 | 枝角类 | 桡足类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枝江 | 4月 | 0.0113 | 0.0360 | 0.0046 | 0.0110 | 0.0629 |
|  | 7月 | 0.0086 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0109 |
|  | 平均 | 0.0099 | 0.0180 | 0.0026 | 0.0064 | 0.0369 |

浮游动物多样性及分析

浮游动物多样性采用Shannon-Weiner指数法计算，结果见表3.6-14。生物多样性指数主要反映生态系统中生物的丰富度和均匀度。由表可见，4月、7月评价江段浮游动物多样性指数分别为1.21、0.58，属于较低水平。

表3.6-14评价枝江江段各断面浮游动物Shannon-Weiner多样性指数

| 项目 |  | 枝江 |
| --- | --- | --- |
| 4月 | 多样性指数 | 1.21 |
|  | 定量数 | 6 |
| 7月 | 多样性指数 | 0.58 |
|  | 定量数 | 6 |

底栖动物现状

（1）底栖动物种类组成

底栖动物26种，其中环节动物2种，占7.69%；软体动物10种，占38.46%；节肢动物14种，占53.85%。优势种有湖沼股蛤、河蚬、前突摇蚊、长臂虾、小长臂虾、沼虾等。

底栖动物大多分布于沿岸边滩及水流相对缓慢的回水湾，主航道水流湍急，底栖动物较少。评价区各断面水文情势基本相似，底栖动物种类结构基本相同，种类水平分布差异不大，枯水期较丰水期种类稍丰富。

长江底栖动物主要分布于沿岸边滩及水流相对缓慢的浅水湾、支汊等水域，主航道因水流湍急，底栖动物分布较少。

（2）底栖动物现存量

评价区底栖动物现存量见表3.6-15。评价区底栖动物密度为10ind./m2，组成以节肢动物为主，其次为软体动物，环节动物最少；生物量为3.24g/m2，组成以软体动物为主，其次为节肢动物、环节动物最少。

表3.6-15底栖动物现存量

| 调查断面 |  | 密度(ind./m2) |  |  |  | 生物量(g/m2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环节动物 | 软体动物 | 节肢动物 | 小计 | 环节动物 | 软体动物 | 节肢动物 | 小计 |
| 枝江 | 4月 | 0 | 5 | 16 | 21 | 0 | 3.43 | 0.8 | 4.23 |
|  | 7月 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1.25 | 0.99 | 2.24 |

（3）底栖动物生物多样性指数

枝江段底栖动物生物多样性指数4月份为2.4、7月份为2.1，底栖动物生物多样性指数一般。多样性指数见表3.6-16

评价区底栖动物优势种有湖沼股蛤、河蚬、前突摇蚊、长臂虾、小长臂虾、沼虾等，其主要生存范围为边滩及回水区域，主航道及深槽处底栖动物较少见。

表3.6-16底栖动物生物多样性指数

| 指标 | 枝江 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4月 | 7月 |
| 定性种数 | 14 | 9 |
| 定量种数 | 6 | 5 |
| 多样性指数 | 2.4 | 2.1 |

（4）底栖动物现状评价

该江段底栖动物现存35种，其中软体动物、节肢动物、环节动物种类所占比重分别为65.71%、20.00%、14.29%，优势种有方格环棱螺、方格短沟蜷、湖沼股蛤、河蚬、闪蚬、短腕白虾、秀丽白虾、中华小长臂虾等。底栖动物平均密度27.11ind./m2，软体动物、节肢动物、环节动物密度所占比重分别为4.28%、61.16%、34.56%；平均生物量1.2g/m2，软体动物、节肢动物、环节动物生物量所占比重分别为82.54%、10.32%、7.14%。

长江该断面种类较为丰富，该江段耐污型底栖动物种类分布较少，水体较为清澈，且部分站点有好氧型蜉蝣目生物检出，显示长江该区段水质较好。

鱼类资源

（1）鱼类重要生境

“四大家鱼”产卵场

“四大家鱼”等产漂流性卵鱼类产卵的条件除需要具备一定的水温条件外，还需要河流的涨水刺激和特定的水文情势。江河涨水实际上包含流量加大、水位上升、流速加快、透明度减小以及流态紊乱等一行列水文因素的变化过程。

“四大家鱼”等产漂流性卵鱼类产卵场的河道特点为河道多弯曲、复杂，或者有矶头伸入江中处，江心多沙洲。这些特点可导致区域水文情势复杂，流速发生变化，水流紊乱，形成泡漩水面，鱼类的精液和鱼卵可随水流上下翻腾，充分结合授精，是产漂流性卵鱼类最为适宜的繁殖条件。产卵季节，当水文条件适宜时，便能刺激亲鱼在产卵场水域产卵。

据上世纪80年代调查，长江宜昌至武穴江段分布有19个青、草、鲢、鳙“四大家鱼”产卵场（图3.6-1）。

80年代

三峡蓄水后

图3.6-1 长江中下游“四大家鱼”产卵场示意图

三峡水库蓄水后，长江水产研究所和水工程生态研究所等单位对长江中游产漂流性卵鱼类进行了连续监测，在长江中游宜昌至城陵矶300km江段分布11个四大家鱼产卵场（图3.6-1）。 2003～2006年长江中游主要产漂流性卵鱼类的产卵晕143720×10ind，产卵量约占全江产卵量的42.7％。卵苗主要来源于宜昌、宜都、江口、石首和调关等产卵场。

索饵或育幼场

鱼类的索饵或育幼场，常取决与其食性。摄食浮游生物的种类，如鲢鳙等，原多以水清质肥的通江湖泊作为其索饵场所。而长江由于三峡大坝蓄水，坝下河段透明度加大，初级生产力提高，逐渐演变为摄食浮游生物种类鱼类的索饵场。而草鱼等以摄食水生维管束植物、青鱼等以摄食螺蚌为生的鱼类，通江湖泊仍是其最主要的索饵场。

越冬场

冬季水位下降，鱼类的越冬场主要分布于河道的深槽中。

（2）重要水生动物生物学及现状

重要水生动物生物学及现状见3.1.7。

（3）该江段鱼类种类

该江段有鱼类123 种，分属10 目23 科77 属，其中鲤形目有54 属83种或亚种，其余为鲶形目、鲈形目、鲟形目、鲱形目、鳉形目、合鳃目、颌针鱼目、鲑形目、鳗鲡目、鲀形目。鲤科鱼类占46 属69 种。此外，本江段还曾有大鲵、江豚的出现。

总之，当前区域环境质量较好，只是由于区域内发生规模化开发，施工造成局部区域内生态环境破坏。

方案比选与工程分析

方案比选

零方案/工程方案比选

物流现状及存在问题

宜昌市物流企业大多为小型物流公司甚至个体工商户，物流设施设备不齐全，仓库、堆场的拥有率偏低，物流服务功能单一，以运输业务为主，且企业拥有的运输车辆多为挂靠形式，自有车辆较少，没有专门的停车场；物流作业技术水平普遍偏低，物流从业人员业务水平及管理水平有限，作业不规范。

宜昌市多数物流节点虽然具备了运输、装卸、仓储配送和信息服务等功能，但与物流发展的市场需求相比，仍然存在着专业化程度不高、设施装备配套性差、综合服务能力不强、信息联通不畅等问题，多式联运和甩挂作业、冷链物流服务、信息管理、流程优化、一站式服务等功能亟待完善和提高。

工业区现状主要为村镇建设用地，随着宜昌市三峡物流园项目的实施，将彻底改变拟建区域现有土地利用格局，物流产业将快速发展，这将对物流园及白洋工业园区自身和宜昌整体经济发展带来深远的影响，对于解决区域现存物流问题充分发挥宜昌港得天独厚的优势具有十分重要的意义。如果不实施本项目对于本地区经济发展不利，同时也不利于宜昌港现状问题解决，更不利于宜昌物流的快速发展。当然，项目的建设会对当前项目区域内的生态环境产生一些影响，比如土地利用格局改变，增加该区域水体事故风险等。

白洋物流园总体布局

白洋物流园现有两方案平面布置见图4.1-1、4.1-2。

图4.1-1白洋物流园区总体布局图一方案

图4.1-2白洋物流园区总体布局图二方案

方案一与方案二在占地面积、周边环境的方面一致，在声环境、水环境及生态环境方面影响类似，其区别主要在大气环境及社会环境方面。见表4.1-1。

表4.1-1规划方案环境影响方案比选

| 比较指标 |  | 方案一 | 方案二 | 推荐 方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 要 素 | 大气环境 | 商贸物流区和中转物流区内部布局较好，能有效减少中转机械及运输车辆行驶距离，机械尾气排放量相对较少 | 集装箱区的货物到达后进行拆箱、换装、拼箱等作业，进入仓储区作业距离长，增加运输机械燃油量 | 方案一 |
|  | 社会环境 | 松岗二路设有3个出入口，停车场靠近展示交易区，更利于货流的组织与优化，对松岗二路交通干扰较小，从社会角度分析有利于节约资源、能源，提高区域内企业竞争力 | 货流布局对松岗二路的交通干扰相对较大，不利于出行和企业经济发展。 | 方案一 |
| 综合推荐 |  |  |  | 方案一 |

方案一各功能分区布局合理，有效减少内部物流运转距离，从长远考虑，有利于节约资源、能源，减轻物流园运营期环境影响，因此，从环境角度来看，方案一更为合理。

白洋港口区总平面布置

图4.1-3 7～11号泊位平面布置图（一方案）

图4.1-4  12～13号泊位平面布置图（一方案）

环境空气影响：方案一较方案二堆场港区内流动机械和车辆通行无阻，有利于生产调度，便于水平运输，燃油消耗量较小，废气排放量较少；

水环境影响：方案二10～11号泊位水工结构采用浮码头形式，墩台施工采用钻孔灌注桩，施工期易对地下水造成影响且钻孔泥浆易对地表水体污染。

结合堆场布置及码头水工结构优劣性，从环境影响角度考虑，本环评同意《可研》所推荐的总平布置方案一。

白洋港口作业区装卸工艺

《可研》所设计的两个装卸工艺主要区别在于12～13号泊位装卸设备、7号泊位后方钢铁件杂堆场装卸设备不同。

噪声影响：方案一、二所用装卸船设备以使用电能为主，能源清洁，其作业对环境噪声影响相似。

环境空气影响：方案二钢铁件杂堆场堆取设备均采用轮胎起重机作业，由此产生的燃油机械尾气较方案一高。方案一散货堆场较方案二少10752m2，运营期堆场起尘量较小。

水环境影响：两者都会占用长江岸线，因而都存在泄漏风险，从环境角度来看，两者影响相当。

对中华鲟保护区的影响：两者均位于中华鲟保护区试验区之外，从法律角度，选址均符合要求，而距离保护区距离相当，因此两方案影响相当。

从环保角度推荐装卸工艺方案一。

对外通道建设方案

由于紫云铁路沙湾站与白洋港联系通道较少，为实现水铁联运，本次设计考虑两个方案。方案一：将沙湾路北段设置双向四车道上跨桥，上跨白洋大道，使得铁路编组站与白洋物流园相连；方案二：沙湾路北段设置双向两车道上跨桥并修建联系铁路编组站的疏港铁路。

方案比较见图4.1-5、4.1-6。

（1）方案一：沙湾路北段上跨方案

沙湾路上跨桥为南北走向，起于松岗二路北侧，向北上跨白洋大道，终点止于紫云铁路编组站东侧进场道路处，道路等级为城市次干路，道路全长675m。上跨桥为架空结构，桥面宽17m，双向四车道，桥梁段长280m。

图4.1-5 沙湾路上跨桥工程示意图（方案一）

（2）方案二：沙湾路北段上跨+铁路引线工程方案

该方案为铁路与城市道路结合的形式。沙湾路上跨工程道路等级、平面线形、纵断面线型均与方案一相同，仅对上跨桥桥面宽度进行调整，桥面宽12m，双向两车道，桥梁段长280m；专用线拟从沙湾站接轨，定位为国铁Ⅳ级铁路，设计时速40km/h。根据线路技术参数、长度以及对周边用地影响，《可研》对铁路引线提供了东线、西线方案。

图4.1-6疏港铁路引出线工程方案示意图（方案二）

表4.1-2环境因素比选

| 环境因素 |  | 方案一 （沙湾路北段上跨） | 方案二 （沙湾路北段上跨+铁路引线） | 推荐 方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会环境 | 1．占地 | 方案二占地比方案一多，且对垭子山村农业生产的损失大；受影响户数相对多 |  | 方案一 |
|  | 2．拆迁 | 无拆迁 | 有拆迁 | 方案一 |
|  |  | 方案一不涉及拆迁，无拆迁安置问题。 |  |  |
| 生态影响 | 1．植被及植物种类 | 方案一以旧路为主，占用耕地较方案二少，对地表植被包括经济作物植被的破坏较小；生物量损失相对较小。 |  | 方案一 |
|  | 2．水土流失 | 方案一利用旧路较多，土石方量相对较小，方案二路线长，且不良地质路段相对较长，由此可能引发的水土流失量更大。 |  | 方案一 |
| 声环境与大气环境 |  | 上跨桥两侧有零散居民点，约5户。 | 铁路线穿越垭子山村，受影响居民约20户。 | 方案一 |
| 环境影响比较推荐结论 |  |  |  | 方案一 |

社会环境方面，方案一主要利用旧路，无拆迁，对周边区域社会环境影响相对较小；生态影响方面，方案二占地较多，不良地质路段相对较长，由此引发的水土流失量相对较大；声环境与大气环境方面，方案一路线短，线路两侧居民点少，避免穿越垭子山村，影响人口较少。从环境因素考虑，本评价推荐方案一。

环境影响评价

施工期影响评价

水环境影响评价

本工程施工期污水来源主要为施工人员生活污水、施工生产废水。

（1） 码头施工

本工程水域建设高桩梁板码头、浮码头和斜坡码头各2座，其中高桩梁板码头尺寸分别为216×28m和102×28m，浮码头前方配备90×16m钢制趸船，斜坡码头前方配备65×16m钢制趸船。

对于高桩梁板结构形式码头，钢管桩和灌注管桩均在现场钻孔、灌注成桩，对水域的影响主要来自此。

打桩施工对水环境的影响主要是造成水体中悬浮物浓度增加，水下打桩施工的影响范围呈椭圆形。据调查，打桩施工造成悬浮物浓度增加值超过10mg/L 的范围为沿水流方向长约100～250m，垂直岸边宽约50～100m，打桩施工引起的悬浮物不会对下游的取水口和水源保护区水质产生污染影响。

工程引桥桩基采用钻孔灌注桩，部分桩基位于水下，水下桩基将采用围堰施工方式，在将围堰内水抽干后实施旱地施工，因此引桥桩基施工过程带来的污染较小，污染主要来源于循环泥浆池溢出的污水。

在钻孔灌注桩桩基钻孔施工作业时，需要在岸边滩地设置泥浆池，从泥浆池中抽出泥浆水注入钻孔内，对钻孔壁进行保护，泥浆水通过泥浆泵的抽压在泥浆池和钻孔内循环回用。钻孔作业完成时，泥浆池内的泥浆经自然风干后就地堆放，这也是目前国内采用的最普遍方式。

灌注桩施工过程若遇降雨，由于雨水的进入，泥浆池污水会部分溢出，污水中SS 浓度很高，会对工程长江段水体产生污染影响。

为此，评价提出了在泥浆池四周采用抛包围堰，并在泥浆池上方设置遮盖装置，防止地面径流雨污水或雨水进入泥浆池后造成的废水溢出。在泥浆池设置溢流口并在溢流口布设土工布，降低由于暴雨等因素造成泥浆废水溢出带来的SS 污染。

（2）施工船舶污水污染分析

施工船舶污水包括船舶舱底油污水和船舶生活污水。船舶水上施工按120 天计，船舶舱底油污水按0.56t/d 计，施工期船舶舱底油污水产生量为67.2t，其石油类贡献总量为0.84kg。施工船舶生活污水按每人每天平均用水量150L 计，则船舶生活污水发生量为9.6t/d。

本次评价要求施工船舶禁止向长江排放污水，施工船舶如需排放污水，应向宜昌市海事局提出申请并经批准后，由海事部门审核备案的污染物接收船有偿接收处理。

（3）陆域施工废水及施工人员生活污水

陆域施工过程将产生少量的生产废水和生活污水，生产废水中主要的污染因子为SS，施工现场应通过设置沉淀池，生产废水经沉淀后用于施工现场抑尘洒水或自然蒸发、土壤吸收予以消化。

尽量避免在施工现场对施工机械进行冲洗，避免含油冲洗废水带来的影响。施工机械若需进行现场冲洗，应通过设置污水收集池等措施收集冲洗废水，并送船舶污染物接收船接收处理。

根据本项目建设规模，同时类比类似工程，施工高峰期现场施工人员约400人，生活用水量按100L/（人·d）计，产污系数按90%计，则产生的生活污水最大产生量为36m³/d，主要污染物为 COD、动植物油、SS等，其污水水质为COD：200~300mg/L，动植物油：50mg/L、SS：80~100mg/L。由于生活污水量相对较少，经化粪池处理后用于农田灌溉，对环境影响较小。施工结束后，施工人员生活污水的影响将消失。

生态环境影响评价

陆生生态影响分析

（1）对陆生植物的影响评价

项目总占地面积约158.61hm2hm2，以农业用地占绝对主导地位，同时有数量不多的灌草丛、水域和建设用地。工程影响区内植被现状主要为农业植被，少量次生植被。

项目建设中影响植被的主要工程环节有以下几个方面：

①永久占地将使植被生境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。

②项目用地的植被受到破坏，从植被分布现状调查的结果看，受项目直接影响的植被类型主要为橘园、农田和灌草丛等。

③ 施工期，本工程临时用地主要为临时堆土场用地，主要占用农用地，将使植被遭到破坏。

④施工期由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的植被将遭到破坏。

总之，拟建项目区域以农用地为主，工程征占地主要为农业用地。工程建设附近现有的生态系统产生一定的影响，但受到损失的植物均属评价范围内的常见作物及物种，其生长范围广，适应性强，项目施工不会导致区域内植物种群消失或灭绝。工程影响范围总体面状，地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于工程建设引起的损失面积相对于整个地区是少量的，加上后期绿化将弥补部分损失的生物量，因而损失量不大，基本不会影响更大区域生态系统的稳定性和完整性。

（2）对陆生动物的影响评价

项目施工期间，开挖和基础设施的建设，会导致植被的破坏，地面的扰动，将使开挖区域动物的栖息地直接受到破坏，受影响的主要是在农田、灌草丛中栖息的两栖类、爬行类和鸟类。另外，施工机械设备的噪声、土石方和建筑材料的运输等均会对临近区域的陆生动物的栖息环境、取食、活动通道、繁衍迁移规律等造成影响。施工行为将彻底改变评价区部分地块的用地类型，对部分陆生动物的影响是永久性的，这主要是那些不适应人居环境的动物。

由于项目区域大部分已经是人类活动较为频繁的场所，区域内陆生动物对于生长环境要求较宽，对人为影响适应性较强。区域内能适应的动物已经适应其变化，不能适应的已开始迁移，施工区附近有大量的类似生境（农田、灌草丛、池塘等），加之现有的陆生动物多为广布种，对区域内动物的多样性不会造成重大影响。

（3）农业生态系统的影响

土壤结构与性质发生变化，导致土壤已不在是土壤，已经不能进行农业生产，该区域的农业将受到致命的影响，

① 耕地面积将大幅度减少

从规划对现状用地的分析了解到，建设用地面积增加大多数是占用原有农田。规划区耕地面积的大幅度减少是大规模开发建设的必然趋势，开发建设过程中尤其是公共设施、工业和交通用地较多地占用了耕地，使农田的生产规模大大减小，生产潜力将受到削弱；农田数量上的改变，即相对面积的缩小，不利于生态动态控制和平衡能力的保持。

② 农田生产潜力将降低

从规划区的功能定位可以看出，主要是以物流等为主。其生产和研发将会产生一些大气污染物和水污染物，导致大气污染、水污染和土壤污染，这些污染将无疑会在不同程度上影响周围耕地的质量，进一步降低农田的生产潜力。

随着经济发展，耕地占用的强度显然不会降低，为弥补数量上的不足必然致力于农田产量的提高以保证其产值。然而，开发引进新的高产、低投入、收效快的品种，寻求高效、快速的方法保障作物生产，化学药剂的不断开发和投入使用，不但会使害虫产生抗药性，使得次要害虫再生猖獗，而且会引起水域污染，使得栖息其中的鱼类、软体类等农田鸟类赖以生存的食物减少，导致农田鸟类的减少，另外还会引起农药残留等一系列问题，进一步引起农田土地质量和生产力的下降，最终高产农田提前进入衰老期而只能另为他用。

③ 农业生产量减少

本项目共计永久征收土地2614亩，全部为集体土地，农业用地为1944.50亩，水塘为184.20亩，这将造成农业损失达到每年5321750元（以每亩2500元计算）。

（4）对区域生态完整的影响评价

对区域自然体系生态完整性的影响是由工程占地引起的，项目总占地面积约158.61hm2，其中主要是农业用地。在项目建设完成后，使评价区各种用地类型面积发生变化，导致评价区域自然生态体系生产能力和稳定状况也发生改变，使得评价区域生态完整性产生较大影响，但这些改变相对于更大范围（比如白杨镇而言）生态完整性影响是较小的。

水域生态影响分析

（1）水生生态影响类型和范围判定

工程建设对水生生态的影响主要发生在施工期，施工期水生生态影响包括直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要是抛石护岸的施工作业过程，将直接破坏底栖生物生境，掩埋底栖生物栖息地；间接影响则是由于水下施工扰动使得施工局部水域的悬浮物浓度增加以及施工行动的干扰等。

施工活动直接、间接生态影响判定表见表6.1-1。

表6.1-1 施工期直接、间接影响判定

| 影响类型 | 影响区域 | 影响原因 | 恢复可能性 | 生物表现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接影响 | 疏浚挖泥 | 覆盖、扰动 | 可以恢复 | 河底生物全部消失，但影响面积较小 |
| 间接影响 | 施工悬浮物增量扩散 | 透明度降低 | 可以恢复 | 水域生物部分受损 |

（2）施工作业对浮游生物的影响

施工作业特别是水下施工作业对河床的扰动会引起水中悬浮物的增加，降低水质透光率，影响浮游植物的光合作用，降低局部水域内的初级生产力水平，同时也会打乱一些靠光线强度变化而进行上下垂直回游的动物的生活规律；悬浮物还会粘附在浮游生物体表，使其运动、摄食等活动受到影响，严重时会造成死亡，使局部水域内浮游生物的数量减少。

根据有关资料，水体悬浮物质含量的增加，对浮游桡足类动物的存活和繁殖有明显的抑制作用。过量的悬浮物质会堵塞浮游桡足类动物的食物过滤系统和消化器官，尤其在悬浮物含量水平达到300mg/L 以上时，这种危害特别明显。在悬浮物质中，又以粘性淤泥的危害最大，泥土及细砂泥次之。

浮游植物生物量的减少，还会进一步影响到其它生物的数量。浮游植物的减少，会使以浮游植物为饵料的浮游动物在单位水体中所拥有的生物量也相应减少，以这些浮游生物为食的鱼类由于饵料的贫乏而导致渔业资源量下降，同样，以捕食鱼类为生的一些高级消费者也会由于低营养级生物数量的减少而难以觅食。可见，水体中悬浮物质含量的增加，对整个生态食物链的影响是多环节的。

比照长江口航道疏浚悬浮泥沙对水生生物的毒性效应的试验结果，当悬浮泥沙浓度达到9mg/L 时，将影响浮游动物的存活率和浮游植物光合作用。但由于本码头桩基采用打桩、桩内钻岩、桩内钻孔灌注桩的施工工艺，施工面较小，施工影响范围在100m 左右，相对于本江段900～1200 m 的河宽，施工活动对长江水体的扰动影响有限，由于水流的作用，浑浊的悬浮物在很短时间内就会被稀释，并且码头水域施工时间短暂，施工作业产生的悬浮物对水生生物的影响只是局部的和暂时的。

（3）对鱼卵和仔稚鱼的影响

施工产生的悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场，悬浮颗粒将直接对长江水体生物仔幼体造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞生物的鳃部造成窒息死亡，大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。不同种类的海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同，一般说来，仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多，水体悬浮泥沙含量增大主要会影响鱼卵和仔稚鱼发育。

（4）对鱼类的影响

施工钻孔噪音对施工区鱼类产生惊吓效果，不会对鱼类造成明显的伤害或导致其死亡。但是在持续噪音刺激下，一些种类的个体会出现行为紊乱，从而妨碍其正常索饵和洄游。如果噪音处于产卵场附近，或在繁殖期产生，则会对其繁殖活动产生一定影响。

码头施工过程中对鱼类的影响，主要影响是疏浚悬浮物的增加破坏水质，悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场，首先表现为悬浮微粒过多时将导致水的混浊度增大，透明度降低，不利于天然饵料的繁殖生长，影响鱼类的摄食活动。

其次、悬浮颗粒将直接对鱼类造成伤害，水中大量存在的悬浮物也会使鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为这微粒随鱼的呼吸动作进入鳃部，将粘附存鳃瓣、鳃丝及鳃小片上，不仅损伤鳃组织，而且将隔断气体交换的进行，严重时甚至导致窒息。同时还会影响胚胎发育。

不同鱼类对悬浮物质含量高低的耐受范围有所区别。据有关实验数据，悬浮物质的含量水平为80000mg/L时，鱼类最多只能存活一天；含量水平为6000mg/l时，最多能存活一周；若每天做短时间搅拌，使沉淀的淤泥泛起，保持悬浮物浓度达到2300mg/l，则鱼类能存活3~4周。通常认为，悬浮物质的含量达到200mg/l以下及影响期较短时，不会导致鱼类直接死亡，并且成年鱼类的活动能力较强，在悬浮泥沙浓度超过10mg/L 的范围内成鱼可以回避，施工作业对其的影响更多表现为“驱散效应”。工程施工安排在枯水期进行，施工所在地多为裸露或浅水区域，此时鱼类多进入深水区域。因此，施工阶段不会对作业江段的鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致前江段区域鱼类资源量的明显变化。

水土流失影响评价

（1）水土流失源分析

工程建设过程中凡是被扰动的地表，由于土壤疏松，雨水冲刷后均会产生水土流失。工程施工过程中可能产生水土流失的环节有：在路基挖填方及形成过程中，损坏地表覆盖植被，原来的土层结构被破坏，并形成坡地，在雨水地面径流的作用下，也很容易形成地表径流，将土颗粒带走，形成水土流失。施工过程中，施工区的土石渣料遇暴雨等情况时也将不可避免的产生水土流失。

本次水土流失预测范围主要是防治责任范围内的项目建设区。

（2）扰动原地貌、损坏土地及植被的面积

项目总占地面积约158.61hm2，本工程施工期扰动原地貌、损坏土地。

（3）水土流失预测

1）预测模式

本项目水土流失量即为建设过程中采、挖、扰动、破坏原地貌造成的水土流失量，各项指标计算公式如下：

原地貌条件下的水土流失量W0：

W0 =∑Pi Fi T=PFT

项目区生产建设过程中水土流失总量（水土流失面积上的水土流失量）W：

W =∑Pi Ai Fi T=PAFT

因项目区生产建设活动新增加的水土流失量Wc：

Wc = W –W0

上述各式中：P——原地貌条件下的侵蚀模数，t/(km²·a)；A——加速侵蚀系数；

F——可能造成的水土流失面积，km²；T——预测时间，年。

2）预测结果

根据《世行贷款宜昌三峡现代物流中心基础设施项目水土保持方案报告书》，并结合现场调查，确定工程建设扰动范围内原地貌的土壤侵蚀背景值和扰动后土壤侵蚀模数。工程施工期及自然恢复期的扰动地表水土流失量预测结果见表5.1-1。

表5.1-1		施工期扰动地表水土流失量预测结果

| 单元 | 时段 | 土壤侵背景值 | 扰动后侵蚀模数 | 侵蚀面积 | 侵蚀时间 | 背景流失量 | 预测流失量 | 新增流失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/(km2·a) | t/(km2·a) | hm2 | a | t | t | t |
| 港口作业区 | 施工期 | 878.70 | 9000 | 44.93 | 4 | 1579.20 | 16174.8 | 14595.60 |
|  | 自然恢复期 | 878.70 | 1500 | 14.63 | 1 | 128.55 | 219.45 | 90.90 |
| 物流园区 | 施工期 | 942.06 | 8000 | 89.87 | 4 | 3386.52 | 28758.4 | 25371.88 |
|  | 自然恢复期 | 942.06 | 1500 | 26.36 | 1 | 248.33 | 395.4 | 147.07 |
| 道路交通基础设施建设区 | 施工期 | 1131.43 | 8000 | 4.2 | 4 | 190.08 | 1344 | 1153.92 |
|  | 自然恢复期 | 1131.43 | 1500 | 1.39 | 1 | 15.73 | 20.85 | 5.12 |
| 合计 | 施工期 |  |  |  |  | 5155.80 | 46277.20 | 41121.40 |
|  | 自然恢复期 |  |  |  |  | 392.61 | 635.70 | 243.09 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 5548.41 | 46912.90 | 41364.49 |

本工程在工程建设期，总占地面积158.61hm2，全部扰动。本项目无永久弃渣，需向外借土52.63万m3，取土来自宜昌市生物产业园。本项目造成水土流失总量为46912.9t，其中新增水土流失量41364.49t。从预测时段来看，本项目施工期是产生水土流失的重点时段，从预测区域来看，港口作业区和物流园区施工造成的水土流失量较大，是水土流失的重点防治区。

声环境影响评价

施工期噪声预测方法和预测模式

鉴于施工噪声的复杂性，已经施工噪声影响的区域性和阶段性，本报告书根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下

式中：Lp：距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)；

Lp0：距声源r0米处的噪声参考值，dB(A)。

施工期噪声影响范围计算和影响分析

据工程分析中所列设备噪声和上述计算公式，估算得到主要声源单机噪声在不同距离处的声级，并取不利的混凝土搅拌机、挖掘机和推土机处于同一地点同时施工，计算得到不同距离处的声级叠加值，具体见表6.1-3。

表6.1-3  不同距离处施工噪声值     单位：dB（A）

| 距声源距离（米） 设备类型 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土搅拌机、砼振捣器 | 85.0 | 71.0 | 65.0 | 61.5 | 59.0 | 57.0 | 55.5 | 53.0 |
| 挖掘机 | 82.0 | 68.0 | 62.0 | 58.5 | 56.0 | 54.0 | 52.5 | 50.0 |
| 推土机 | 76.0 | 64.0 | 56.0 | 52.0 | 50.0 | 48.0 | 46.0 | 44.0 |
| 上述三台机械噪声叠加值 | 87.1 | 73.3 | 67.1 | 63.6 | 61.1 | 59.1 | 57.6 | 55.1 |
| 打桩机 | 90.0 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 62.0 | 60.5 | 58.0 |

（3）预测结果及分析

①根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》中的要求，建筑施工厂界环境噪声排放限值为昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。由表6.4-1可知，混凝土搅拌机、砼振捣器施工，单机噪声在昼间55m、夜间330m以外可满足要求；挖掘机和推土机施工，单机噪声在昼间25m、夜间230m以外可满足要求；打桩机施工作业，夜间一般禁止施工，单机噪声在昼间100m外可满足要求。

②根据上述预测，多种施工机械同时作业，噪声超标影响范围将扩大至约施工厂界外昼间60米、夜间405米以内的范围。

③本项目场界周边主要噪声影响对象包括桂溪湖村（西侧场界）、垭子山村（北侧场界）2处敏感点，上述居民点均分布在场界50~60m范围内，因此，施工期施工机械噪声将对其造成不同程度影响，昼间施工超标约3.3~6dB(A)，夜间施工超标18.3~21dB(A)。

环境空气影响评价

（1）灰土拌和粉尘污染

施工过程中，灰土拌和采用站拌。混凝土拌和作业在受风力的作用下将会对施工现场产生TSP污染，根据已建类似工程实际调查资料，灰土拌和站下风向50m处8.90mg/m³；下风向100m处1.65mg/m³；下风向150m处符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。其它作业环节产生的TSP污染一般可控制在施工现场50～200m范围内，在此范围以外符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）施工运输车辆产生的扬尘污染

在施工期，施工材料的运输和装卸将对沿线地区带来TSP污染影响。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，灰土运输车辆下风向50m处11.625mg/m³；下风向100m处9.694mg/m³；下风向150m处5.093mg/m³，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。施工运输车辆产生的扬尘对拟建沿线的污染较严重。由上述分析可知，灰土拌和产生的粉尘污染和施工运输车辆产生的扬尘污染不可忽视，应采取相应的措施，减缓污染影响。

（3）作业机械

施工机械主要有载重车、挖掘机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。据类似项目施工现场监测结果，在距离现场50m处NO21小时平均浓度为130µg/m3；24小时评价浓度为62µg/m3，能满足《环境空气质量评价标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。

固体废物影响评价

施工期固体废弃物主要为土石方挖掘，房屋拆迁、施工残土生产的建筑垃圾、生活垃圾。

本项目主体工程施工挖方量73.52万m3（其中包括表土剥离7.0万m3，场地平整66.52万m3），总填方量126.15万m3（其中包括表土返还7.0万m3，土石方回填119.15万m3），总借方量52.63万m3，本项目无永久弃方。

根据土石方平衡，本方案不设取、弃土场。施工期土石方工程在按照水保要求的情况下，其影响较小。

由于施工期中固体废弃物若堆放不当或处置不及时，将直接破坏区域植被，堵塞农灌沟渠和塘堰等，污染水体。因此，在施工期间，应通过加强施工管理、及时清运、处置可以减少和防止这类影响。

施工高峰期现场施工人员约400人，每天产生生活垃圾约为0.4t。施工人员产生的生活垃圾，如食物残渣、塑料包装、废旧电池等，随意堆放将影响景观，同时对环境产生极大的污染。无组织堆放的垃圾将造成恶臭，引来大量的蚊虫、老鼠，对施工人员的健康造成威胁，不加防护的垃圾将产生污液，造成水体、土壤的污染，尤其废旧电池中含有大量重金属，对水体、土壤的污染及其严重。

施工人员产生的生活垃圾经收集后交由环卫部门集中处置，房屋拆迁产生的建筑垃圾交由渣土管理部门统一及时清运处理；预计采取以上措施后，项目施工期产生的固体废物对周边环境影响较小。

文物古迹影响分析

该项目范围内虽然没有地面文物保护单位,但在工程建设中仍然存在着地下埋藏文物的不可预知性,该工程开工时按文物保护法的有关规定办理。

因此，所以在施工过程中极有可能发现未知文物。如果在施工过程中发现其它未知文物，应立即采取一系列保护措施，如立即停止施工、向文物部门报告、抢救性挖掘、重新开工等。

采取上述措施后，项目建设对文物古迹的影响可以降低到最低。

健康影响分析

拟建项目区均为地方病非重病区，应坚持预防为主的原则，施工队伍在进驻现场前，可先到当地医疗卫生部门了解当地地方病情况，在医疗卫生部门的指导下进行预防后。地方病对施工人员基本不存在影响。

对于传染病的预防，主要靠培养施工人员良好的卫生习惯，通过向施工人员进行必要的血防知识和卫生知识教育，注意饮食卫生和采取必要的血防措施，就能控制传染病的感染发展。

对于艾滋病的预防，在施工期以加强对施工人员的教育、宣传和管理为主，在施工人员的居住区，举办有关艾滋病的专题宣传栏，建议工程建设承包单位能在施工人员业余生活中提供健康的娱乐条件，充实施工人员的业余生活；建议施工单位招聘施工人员前进行血检，以了解施工人员健康状况。同时，施工管理人员有必要禁止施工人员吸毒、嫖娼，一旦发现，予以开除并移交公安机关。项目建成后，原来相对封闭和落后的现状将城市化而使得交通变得便利，流动人口增加，宾馆、娱乐、餐饮等行业将得到发展，一些社会不良现象也会滋生，这些将给艾滋病的潜在传播提供了条件，项目投入营运后，开发区政府应重视这一问题，指派宣传部门通过广播、阅报栏等媒体对区域内的广大群众作定期或不定期的艾滋病防治知识宣传，卫生防疫站、医院应加强对艾滋病的检查工作，公安部门应加强对外来人口的登记管理，同时对娱乐场所、宾馆、发廊等较易传播艾滋病的场所定期依法整顿、打击，确保这些场所的活动处于合法范围。

对在高噪声和灰尘浓度较高场所工作的工人，应注意加强劳动保健。这将在噪声和大气环保措施中提出。

施工期的其他影响

(1) 施工期间可以利用地方闲置劳动力，增加农民的就业机会和收入；施工单位从地方购买施工材料和生活用品，可在一定时期内带动地方经济发展，增加地方收入。

(2) 施工期间重型施工车辆频繁进出，增加地方道路的交通量，并可能会破坏地方道路，影响地方交通，影响沿线居民的出行和劳作，增加交通事故的风险，因此应加强交通安全设施建设。

征地、拆迁安置影响分析

（1）拆迁安置的社会影响

征地、拆迁安置由当地政府统一进行，对影响较大的拆迁安置，当地政府制定了《拆迁安置计划》根据该计划，本工程征地、拆迁对沿线居民生活不会产生太大影响。

（2）征地拆迁环境影响分析

征地拆迁的环境影响主要表现为，拆迁垃圾在堆放和运输过程中，如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。拆迁垃圾如果无组织堆放、倒弃，遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。雨水径流还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。晴好干燥天气时，弃土中比重较轻、粒径小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。拆迁时，挖掘机等拆迁机械的工作时产生的噪声会对周围居民和单位产生噪声影响，且这种影响在夜间表现更加明显。

营运期环境影响评价

水环境影响评价

项目运行期产生的废水主要来自园区人员产生的生活污水，船舶污废水和生产性的冲洗水。

（1）舱底油污水

到港船舶舱底油污水全年发生总量约为2138.4 t/a。舱底含油污水的平均含油浓度为5000 mg/l，石油类的发生量为10692 kg/a。

根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，到港船舶不得在港口水域内排放舱底油污水。确需排放舱底油污水的船舶应事先向海事部门提出书面报告，经批准后，到指定区域排放。

⑵ 船舶生活污水

根据设计船型及船员数，船舶生活污水的发生量约为6000t/a。船舶生活污水不得在本码头水域排放。

船舶生活污水由船舶全部带走，不得在本码头水域排放，如需排放，应由海事部门审核备案的污染物接收船有偿接收处理。90 年代后期新造的船舶均装有生活污水处理系统，经处理后的污水能够达到排放标准。

⑶地面冲洗水和初期雨污水

主要包括码头面冲洗水和堆场径流雨水

在降雨情况下，这些废水发生量最大约为5200m3/次，这些污水收集后送入本工程进入沉淀池沉淀，沉淀后的废水用于堆场洒水，不会对长江水环境造成影响。

⑷含油污水

含油污水主要来自于机修、流动机械冲洗及集装箱冲洗水；全年冲洗水产生量约为13200m3，含油浓度为50mg/L；机修污水按设备返修率5％计算，全年发生量约

924m3，含油浓度约2000mg/L；集装箱冲洗水全年产生量约为33m3，含油浓度约30mg/L。

建设单位对含油污水设置前处理系统，含油污水经沉淀隔油达到《污水综合排放标准》3级标准后排入园区污水管网。

（5）生活污水

三峡物流中心每天生活用水量为156.3 m3，全年按照330 天计算，排水系数为0.9，年排水量46421.1m3。这些污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》3级标准后后进入园区的城市污水管网。

因此，本项目营运期污废水能够得到有效处理，不会对水环境产生明显影响。

生态环境影响评价

陆生生态影响分析

（1）对陆生植物的影响评价

项目建设完成后，永久占地内的农田植被及灌草丛将完全被破坏，取而代之的是建筑物、路面及其辅助设施，形成建筑用地类型。但由于项目建设占地相对于宜昌市国土面积比例依然较小，整个区域内群落物种组成和结构产生的变化很小，同时工程也将补充一些植物，因此可以认为虽然项目实施对局部区域的生态系统产生影响，但对更大范围内区域生态系统和生态植被影响很小。

（2）对陆生动物的影响评价

项目建设完成进入营运期后，动物部分原来的生活环境完全改变，导致动物生存生境的丧失，加上运营期如噪声污染、汽车尾气、堆场扬尘排放等干扰因子，这些污染对动物生存环境也会产生一定的影响，原区域内的动物种群和数量将发生巨大变化，大部分动物将离开原来的栖息地，寻找新的活动和栖息场所。

评价区域内陆生动物对于生长环境要求较宽，对人为影响适应性较强，工程建设不会造原工程区域内动物的灭绝，也不会对其生活习性造成改变，但造成大部分动物迁移。

水域生态影响分析

营运期对水生生态环境的影响主要包括：对水生动物及其洄游通道的影响、港口陆域人员生活污水、流动机械冲洗水、机修间冲洗水，以及到港船舶污水对工程江段水质及水生生态环境的影响等。

（1）对水生生物的影响

由于生产废水和生活污水经处理设施处理后进入园区污水处理厂，到港船舶生活污水和舱底油污水由海事部门认定的船舶污染物接收船有偿接收处理，禁止在码头区域排放，因此项目产生的废水都得到有效处理，基本不会对项目区域段长江水质产生不良影响，进而也不会对该段长江水生生态环境及水生生物产生明显危害。

(2)鱼类的影响

项目实施对鱼类的影响主要是两个方面，首先是水体质量，其次是活动空间。

首先由于项目江段水质不发生变化，确保了鱼类获取食物的途径基本没有发生改变。

其次，由于部分码头采用高桩梁板结构，工程建成后鱼类仍可在引桥及码头平台下面游动，码头工程阻水面积占长江过水面积的小于5%，因而由于过水断面的相对减少对鱼类的影响较小。

再次，考虑到码头工程建成运行后，船只数量明显增加、密度增大。船只对本江段的经济鱼类会产生一定的影响，其主要是影响鱼类的分布。船只的噪音及螺旋桨都会导致鱼类分布的变化。船只运行的噪音和波浪造成鱼类的主动回避，主航道的鱼类将离开栖息地；船只螺旋桨可能造成躲避不及时的鱼类的死亡和伤害，误伤一定数量的鱼类，但这种影响和误伤的比例相对较小。同时，有些鱼类经过一段时间的适应后，基本能够习惯这一改变。

因此，可以认为项目的实施对鱼类的影响在可接受范围内。

对中华鲟保护区的影响

由于三峡物流中心中拟建码头位于长江湖北宜昌中华鲟自然保护区试验区，对中华鲟的生境影响相对较小。

工程对保护区重要鱼类影响分析

本节从重要鱼类的敏感问题角度，分析拟建工程对保护区的生态影响。

⑴对中华鲟产卵繁殖影响的分析

1981 年葛洲坝截流后，被阻隔于葛洲坝下的中华鲟在坝下形成了新的产卵场，在坝下约4km 长江段内，截至2008 年，每年均发现有中华鲟的产卵活动，此处为中华鲟的稳定产卵场。

此外，1986 年10 月和1987 年11 月曾在距离大坝约25 km 的虎牙滩江段发现小规模的中华鲟产卵活动，此处为中华鲟的历史偶发产卵场。2003 年开始蓄水的三峡工程运行多年后，由于清水下泻，导致葛洲坝下游砾石河床增加，现有中华鲟稳定产卵场有可能扩大和下移，使目前的“偶发产卵场”成为稳定产卵场。但截至2008 年，尚未获得中华鲟在此江段产卵的证据。

本工程对应江段位于上述中华鲟产卵场的下游，距中华鲟稳定产卵场约47 km，距历史偶发产卵场约20km，预测工程对中华鲟产卵繁殖活动没有影响。

⑵对中华鲟洄游影响的分析与预测

本工程所在江段是中华鲟从长江中下游向葛洲坝下中华鲟稳定产卵场洄游的必经之路，也是鲟苗入海的必经之路。

根据长江水产研究所近年超声波跟踪调查结果，在长江，中华鲟沿河槽栖息和迁移，这一结论也与20 世纪70 年代的资料记载相符。根据此江段的河槽走向以及成年中华鲟的习性，推测中华鲟亲鲟经过此江段时，靠左岸（靠近工程点的一侧）行走。因此，预测本工程的施工噪音对中华鲟亲鲟的洄游会有一定的影响。

中华鲟繁殖出来的仔鱼、幼鱼，可能随河道主流迁移，也可能受水流冲击的影响散布道河槽两侧。可能有少量的中华鲟鲟苗靠近工程，或从码头基础间空间经过，预测影响程度较小。

此外，中华鲟完成长江中下游的长途逆水跋涉后，一般是在产卵前1~3 天才集中到葛洲坝下产卵场活动。未产卵时，只有部分中华鲟亲鲟在产卵场活动，多数在胭脂坝至古老背江段栖息。

由于本项目拟建码头位于该江段的下游，因此对中华鲟亲鲟的临时栖息的影响可能较小。

⑶对其它重要鱼类产卵繁殖影响的分析

①胭脂鱼

胭脂鱼的产卵场主要分布在长江上游。葛洲坝建立前，长江中下游没有发现胭脂鱼的产卵场。葛洲坝兴建后，被阻隔在坝下江段的胭脂鱼在部分江段形成了产卵场。根据1985~1992 年的调查，葛洲坝下胭脂鱼的产卵场主要分布在大江枢纽下至孝子岩、胭脂坝至虎牙滩、红花套至后江沱等江段，规模最大、距本工程最近的产卵场位于本工程上游约8km。胭脂鱼亲鱼，在秋末冬初相继洄游到坝下江段，常栖息在深水处，开春后，进一步发育成熟，进入江底砾石或礁板石、流态较紊乱的江段开始产卵繁殖。

本工程所在江段，没有发现明确的胭脂鱼产卵场。距工程对应江段下游最近的胭脂鱼产卵场，位于其上游约8 km，因此，预测本工程对胭脂鱼的个别产卵场的产卵繁殖有一定的影响。

②四大家鱼

由于葛洲坝的阻隔，宜昌江段“四大家鱼”产卵规模有所扩大，产卵场主要分布在坝下约23 km 的江段（葛洲坝——虎牙滩）。在本工程的上游约28 km、下游22 km 处存在“四大家鱼”产卵场，由于距离较远，工程对“四大家鱼”的产卵繁殖影响不大。

③对白鲟、达氏鲟的影响

目前，长江白鲟、达氏鲟的资源已经非常稀少，白鲟主要分布在长江干流，达氏鲟主要分布在长江上游和金沙江，而在宜昌中华鲟保护区江段，自1995 年以来，再也没有发现捕获白鲟、达氏鲟成鱼和幼鱼的记录或报导，仅2002 年在南京江段发现了一尾白鲟成鱼。同时，白鲟、达氏鲟成鱼均属于大河生活鱼类，游泳能力较强，对水质变化和船舶有一定的适应性和回避能力，即使在保护区范围内仍然栖息有少量个体，工程影响的区域相对较小，对其栖息和生存的不利影响有限。而白鲟、达氏鲟能否在葛洲坝下游江段繁殖，一直没有直接证据。在长江上游存在白鲟、达氏鲟的产卵场，3～4 月它们在长江上游繁殖后，孵出的仔、幼鱼随水漂流中，通过二座大坝到达宜昌江段的机会不多。

因此工程建设对保护区白鲟、达氏鲟的影响不明显。

拟建工程对保护区的长期影响

本工程对保护区及其水生生物的影响程度较轻，本项目中码头的修建会占用保护区内部分水域面积，增加保护区通过的船舶数量，而护区内船舶增多，人类活动加剧，突发事件也有可能发生。因此，本工程对保护区及其水生生物的长期累计效应仍然是不可忽视的问题。

声环境影响评价

根据项目特点，项目运营期间产生的噪声污染源主要来自码头前沿装卸设备、堆场机械、仓储物流机械、道路车辆。物流园辅助办公设施基本不对外产生噪声污染。

拟建项目红线范围内有垭子山村和桂溪湖村部分村民，属于本工程征地拆迁范围，营运期由于村民的搬迁，噪声环境保护目标有桂溪湖村、垭子山村2处。垭子山村沿在建318国道分布，位于本项目北侧场界，本次评价综合考虑运营期本项目噪声源及318国道对垭子山村声环境叠加影响。

预测评价方法

本次环境影响评价执行HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》中的声环境噪声预测模式来计算道路交通噪声、机械设备噪声影响。

预测模式

（1）点声源预测模式

根据噪声源的特性，采用以下噪声影响计算模式：

式中：Li ——距声源ri处的声级[dB(A)]。

L0 ——距声源r0处的声级[dB(A)]。

ΔL——其它因素引起的噪声衰减量，保守取0。

工程营运期作业机械高噪声源为码头前沿各类装卸机械，主要有多用途门座起重机、叉车，轮胎起重机、轨道龙门起重机、皮带输送机、单斗装载机等，根据同类工程现场实测资料，确定本工程主要装卸作业机械噪声源强见表3.3-2。

（2）交通噪声级计算模式

式中：—i车型，通常分为大、中、小三种车型，车辆的小时等效声级，dB；

—公路交通噪声小时等效声级，dB；

—该车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级，dB；

—该车型车辆的小时车流量，辆/h；

—计算等效声级的时间，取T=1h；

—该车型车辆的平均行驶速度，km/h；

r—从车道中心线到预测点的距离，m；

、—预测点到有线长路段两端的张角，弧度；

─由其他因素引起的修正量，dB（A）；可按下式计算：

—线路因素引起的修正量，dB（A）；

—公路纵坡修正量，dB（A）；

—公路路面材料引起的修正量，dB（A）；

—声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

—由发射等引起的修正量，dB（A）；

—大气吸收引起的修正量，dB（A）；

—地面效应引起的修正量，dB（A）；

—障碍物衰减量，dB（A）；

—其他多方面效应的修正量，dB（A）。

（3）叠加噪声影响

各声源在预测点产生的合成声级采用以下计算模式：

预测技术条件

（1）预测点位

本项目南侧为靠近长江航道一侧，评价范围分布有2处声环境敏感点（桂溪湖村、垭子山村），因此，选取北、西、东侧场界、桂溪湖村、垭子山村预测噪声值。

（2）预测计算作业机械数量取值

码头作业存在间歇性和作业机械流动性等特点，因而给噪声预测带来一定的困难。根据港区总平面布置情况，为最大程度反映港区机械噪声带来的影响，结合泊位及装卸机械利用情况，选择码头前沿泊位及后方堆场、仓库机械同时作业的工况预测。

（3）敏感点噪声预测条件

垭子山村同时受本项目机械噪声及318国道交通噪声影响，318国道车流量见表2.6-1，路基21.5m，设计行车速度80km/h，双向4 车道，沥青混凝土路面。

环境噪声预测结果与评价

1、厂界噪声预测结果

项目营运期厂界噪声环境影响预测结果见表6.2-2。

表6.2-2厂界噪声预测结果

| 预测点 | 与声源最近距离(m) | 多台机械贡献值[dB(A)] | 背景 [dB(A)] |  | 预测值[dB(A)] |  | 评价标准 | 超标情况 [dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 北侧厂界 | 35 | 43.5 | — | — | 43.5 | 43.5 | 4 | 达标 | 达标 |
| 西侧厂界 | 30 | 41.0 | — | — | 41.0 | 41.0 | 3 | 达标 | 达标 |
| 东侧厂界 | 40 | 49.5 | — | — | 49.5 | 49.5 | 3 | 达标 | 达标 |

2、敏感点预测结果

评价范围内敏感点垭子山村同时受本项目机械噪声及318国道交通噪声影响；桂溪湖村主要受本项目机械噪声影响。根据《318 国道万城大桥至云池一级公路改扩建工程环境影响评价报告》，白洋镇垭子山村位于K50+680 至终点的新建路段，距318 国道最近距离为60m，预测垭子山村受318国道影响，中期噪声贡献值为昼间59.3dB(A)、夜间56.7dB(A)，该敏感点夜间超标6.8dB(A)，工程拟对该处户居民采取设置通风隔声窗的措施。根据预测，桂溪湖村不超标。

表5.6-3  敏感点噪声预测结果

| 预测点 | 多台机械贡献值[dB(A)] | 318国道噪声贡献值 |  | 背景值 [dB(A)] |  | 预测值[dB(A)] |  | 评价标准 | 超标情况 [dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 桂溪 湖村 | 35 | / | / | 46.2 | 44 | 46.2 | 44.0 | 2 | - | - |

红线范围

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

图6.2-1 噪声等值线图

环境空气影响评价

码头散货装卸、堆存作业扬尘影响分析

项目营运期堆场扬尘、装卸机械及到港船舶废气系地面无组织排放源，具有近距离的污染特点，废气的排放将对环境空气将产生一定污染影响，但这种影响仅局限在白洋港口作业区范围内。而码头作业空气环境污染主要源于码头散货装卸、堆存作业时产生的颗粒物，采用预测分析方法评价TSP对周边大气环境污染影响。

一、预测内容

码头砂石料装卸、堆存作业过程起尘量，起尘几率和散货含水率、气象条件等因素有关。对8号~11号等4个散货泊位同时作业，对码头周围区域及敏感点的TSP污染影响情况预测。预测情景组合详见表6.2-4。

表6.2-4 预测情景组合情况表

| 序号 | 排放方案 | 污染源类别 | 预测因子 | 计算点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4个散货泊位同时装卸散货 | 含水率8% | TSP | 环境空气保护目标 最大落地浓度 |

二、预测方法

污染物浓度预测采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则—大气环境》推荐的估算模式SCREEN3进行计算。

三、污染源强

工程在散货装卸船、装卸车、港区堆场存取时均设置湿式除尘系统，同时在散货堆场周边设置防风网，根据计算，本项目污染源强基本情况见表6.2-5。

表6.2-5 码头散货卸船、堆场堆存作业起尘源强

| 类别 | 面源名称 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 排放源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TSP | PM10 |
| 单位 | － | m | m | ° | m | mg/s | mg/s |
| 源强 类别 | 码头装卸矿石 | 90 | 32 | 11.5 | 10 | 79.6 | 16.7 |
|  | 堆场风蚀起尘 | 180 | 60 | 11.5 | 8 | 103.22 | 21.68 |

四、预测结果

（1）大气环境影响估算预测

表6.2-6  大气环境影响估算预测结果

| 距污染源中心的下风向距离 D（m） | 码头装卸起尘 TSP |  | 码头装卸起尘 PM0 |  | 堆场起尘 TSP |  | 堆场起尘 PM0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 Ci1 (mg/m3) | 占标率 Pi1 (%) | 预测浓度Ci1 (mg/m3) | 占标率 Pi1 (%) | 预测浓度 Ci1 (mg/m3) | 占标率 Pi1 (%) | 预测浓度Ci1 (mg/m3) | 占标率 Pi1 (%) |
| 10 | 0.03535 | 3.93 | 0.00742 | 1.65 | 0.02957 | 3.29 | 0.00621 | 1.38 |
| 100 | 0.08040 | 8.93 | 0.01687 | 3.75 | 0.05192 | 5.77 | 0.01091 | 2.42 |
| 200 | 0.06116 | 6.8 | 0.01283 | 2.85 | 0.06358 | 7.06 | 0.01335 | 2.97 |
| 300 | 0.03485 | 3.87 | 0.00731 | 1.62 | 0.04172 | 4.64 | 0.00876 | 1.95 |
| 400 | 0.02228 | 2.48 | 0.00468 | 1.04 | 0.02770 | 3.08 | 0.00582 | 1.29 |
| 500 | 0.01561 | 1.73 | 0.00328 | 0.73 | 0.01971 | 2.19 | 0.00414 | 0.92 |
| 600 | 0.01167 | 1.3 | 0.00245 | 0.54 | 0.01485 | 1.65 | 0.00312 | 0.69 |
| 700 | 0.00915 | 1.02 | 0.00192 | 0.43 | 0.01169 | 1.3 | 0.00246 | 0.55 |
| 800 | 0.00743 | 0.82 | 0.00156 | 0.35 | 0.00951 | 1.06 | 0.00200 | 0.44 |
| 900 | 0.00619 | 0.69 | 0.00130 | 0.29 | 0.00794 | 0.88 | 0.00167 | 0.37 |
| 1000 | 0.00526 | 0.58 | 0.00110 | 0.25 | 0.00676 | 0.75 | 0.00142 | 0.32 |
| 1500 | 0.00288 | 0.32 | 0.00060 | 0.13 | 0.00371 | 0.41 | 0.00078 | 0.17 |
| 2000 | 0.00191 | 0.21 | 0.00040 | 0.09 | 0.00247 | 0.38 | 0.00052 | 0.12 |
| 2500 | 0.00141 | 0.16 | 0.00030 | 0.07 | 0.00182 | 0.35 | 0.00038 | 0.09 |
| 3000 | 0.00111 | 0.12 | 0.00023 | 0.05 | 0.00143 | 0.32 | 0.00030 | 0.07 |
| 3500 | 0.00090 | 0.1 | 0.00019 | 0.04 | 0.00117 | 0.3 | 0.00025 | 0.05 |
| 4000 | 0.00076 | 0.08 | 0.00016 | 0.04 | 0.00099 | 0.27 | 0.00021 | 0.05 |
| 4500 | 0.00066 | 0.07 | 0.00014 | 0.03 | 0.00085 | 0.2 | 0.00018 | 0.04 |
| 5000 | 0.00058 | 0.06 | 0.00012 | 0.03 | 0.00075 | 0.16 | 0.00016 | 0.04 |
| 最大落地浓度 | 0.08679 | 9.64 | 0.01821 | 4.05 | 0.06797 | 7.55 | 0.01428 | 3.17 |
| D10%(m) | / |  | / |  | / |  | / |  |

由表6.2-6 可知，Pimax= 9.64%，小于10%，确定本项目大气评价等级为三级。砂石料扬尘对大气环境影响较小。

（2）敏感点预测

据预测，项目评价范围内2个敏感点桂溪湖村、垭子山村距离本项目散货堆场最近距离分别为1700m、180m；距离码头前沿作业区最近距离分别为2000m、600m。

本项目散货装卸、堆存作业TSP、PM10的浓度贡献值较小，TSP最大落地浓度占标率为9.64%，PM10最大落地浓度占标率为4.05%，TSP、PM10影响范围主要集中在泊位及堆场附近。项目周边大气敏感点最近敏感点桂溪湖村、垭子山村位于项目侧下风向，根据预测结果，本项目散货装卸及堆存对区域的环境空气影响较小。

（3）大气环境防护距离的确定

根据HJ/T2.2-2008，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。根据推荐模式，计算结果为无超标，无需设置大气环境防护距离。

汽车尾气影响分析

工程营运期汽车尾气中的污染主要为SO2、CO、NOx 、CnHm 为，采用类比分析方法分析工程营运期对周围空气环境产生的污染影响。估算得集疏运车辆在港区内汽车尾气排放量SO2为0.49 kg/d，CO为4.08kg/d，NOx 为6.70kg/d，CnHm 为0.67kg/d。根据同类港口类比分析可知：CO 24小时平均值在1.80～2.7mg/m3 之间，NO224小时平均值在1～60µg/m3之间，满足合环境空气质量二级标准要求，而且项目所处区域为乡村，营运期港区内部交通运输汽车排放尾气对沿线区域基本不产生CO、NO2超标污染影响。

装卸机械及船舶废气影响分析

装卸机械及到港船舶废气系地面无组织排放源，具有近距离的污染特点，废气的排放将对大气环境将产生一定污染影响，但这种影响仅局限在排放点50 m 范围内，均发生在港口作业区及后方物流园区范围内，基本不会对本工程的大气环境保护目标产生污染影响。

固体废物污染评价

船舶垃圾污染影响分析

到港船舶生活垃圾产生量约为75t/a，船舶垃圾主要为船员生活垃圾和维修废弃物。生活垃圾主要是食品残渣、卫生清扫品、废旧包装袋、瓶、罐等。 维修废弃物主要是甲板垃圾、废弃纱布、脱落的漆渣及废弃工具等。禁止向内河水域排放船舶垃圾，到港船舶垃圾须用密封袋或桶盛装，统一接收运至陆域处理；对来自疫区和境外的船舶产生的垃圾，必须进行卫生检疫，发现疫情时必须在船上杀菌、消毒处理。严格执行上述措施，可使船舶固体废弃物对港区水域、生态及社会的不利影响减至最小。

陆域生活垃圾、生产垃圾影响分析

港区定员506人，其他人员约1500人，生活垃圾年产生量为662t/a，生产垃圾产生量200t/a。垃圾主要为职工生活垃圾及生产垃圾。生活垃圾主要是港区人员食品残渣、卫生清扫品、废旧包装袋、瓶、罐等。陆域固体废弃物如不及时清理，会腐烂发臭变质，引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，导致当地传染病发病率的上升和易于传播，生活垃圾所带来的恶臭气味影响居民的生活。

危险废物影响分析

营运期码头和机械设备检修、意外泄漏油品擦洗用棉纱和抹布以及加工的切削油等危险废物约4t/a，应集中收集后交由有资质的单位外运处理。只要采取积极有效的处置措施，固体废弃物不会对港区周围环境造成不利影响。

环境风险分析

评价的目的

事故风险评价，它主要考虑建设项目突发性危害事故，如易燃、易爆、有毒物质、放射性物质在运输、贮存、生产、使用等环节中，由于失控而发生的泄漏、火灾、爆炸等。虽然这种事故发生的概率较小，但其对环境和人身安全造成的影响和产生的危害是巨大的。

根据国家环保总局（90）环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》和国家环保总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）、《重大危险源辨识》（GB18218-2000）要求，结合本项目工程分析，采用对项目风险识别、源项分析、环境后果计算等方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少公害的目的。

风险识别

风险物质分析

码头设计吞吐量700万吨/年，其中件杂120万吨/年，散货500万吨/年，集装箱8万TEU（折合80万吨）/年。建设3000吨级钢铁重件泊位1个、散货泊位4个、多用途泊位2个，件杂货、集装箱码头的事故风险主要来源于船舶碰撞等突发性事故造成的油箱破裂带来的事故溢油和集装箱事故落江，鉴于本工程码头不涉及危险品货种的储运，目前件杂货、集装箱装卸作业方式可确保货物事故落江概率非常小，并且码头和岸间均配备有足够尺寸的安全网兜防货物和人员落水，因此本码头的事故风险主要来源为突发性事故溢油。

柴油的危害见表6.3-1

6.3-1柴油危害识别表

| 标识 | 中文名：柴油 |  |  | 英文名：Diesel oil; Diesel fuel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  |  | 分子量： |  | CAS号： |
|  | 危规号： |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－18 | 沸点（℃）：282－338 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.87－0.9 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.38 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：0.67（25℃，纯品） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：55 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）： |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）： |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：257 |  | 禁忌物： 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。自在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |
| 对环境的危害 | 主要是污染水体，恶化水生生态环境，影响水生生物的生存，同时对地表水造成污染，影响使用。 |  |  |  |  |  |

风险环节分析

项目在施工和营运中的风险来自来自船舶的溢油，施工船舶在工程位置作业或行进时，由于管理疏忽、操作违反规程或失误等原因引起油类跑、冒、滴、漏事故的可能性是比较大的，这类溢油事故相对较小，但也会对水域造成油污染；另一方面，工程营运期后，船舶停靠期间有可能使油类溢出造成污染，工程的营运，将增加主航道船流密度，也就增加了船舶发生事故的可能性；尽管实际发生的机率很小，但有必要对码头前沿发生溢油事故进行计算分析。

国内外发生较大事故的统计数据表明，突发性事故溢油有一定的风险概率。对某一工程的风险概率分析，由于受客观条件和不定因素的影响，目前尚无成熟的计算方法，而多采用统计数据资料进行分析。

据统计，1973～2003 年，中国沿海、长江平均每年发生500 多起溢油事故，发生溢油量在50t 以上的重大船舶污染事故71 起（平均每年发生2 起），其中，长江平均每年发生船舶污染事故17 起。2004 年全国各内河省份（直辖市）船舶进出港艘次和各类船舶事故数统计资料见表6.3-2，从中可以看出，各地区发生船舶事故的次数与进出港船舶数量的规模呈比较显著的正比关系。

表6.3-2内河省份（直辖市）船舶进出港艘次和各类船舶事故数统计表

| 序号 | 地区 | 内河船舶 进出港艘次 | 统计事故数 |  |  |  |  |  | 经济损失 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 事故总数 | 重大事故 | 大事故 | 一般事故 | 沉船 | 死亡人数 |  |
| 1 | 广东 | 2422153 | 65 | 24 | 26 | 15 | 36 | 105 | 7455.88 |
| 2 | 长江 (湖北、重庆) | 200043 | 72 | 8 | 41 | 23 | 49 | 69 | 2534 |
| 3 | 浙江 | 1724247 |  |  |  |  |  | 136 |  |
| 4 | 江苏 | 551601 | 58 | 6 | 40 | 12 | 49 | 51 | 4785.35 |
| 5 | 上海 | 503733 | 67 | 14 | 32 | 21 | 66 | 64 | 10586.9 |
| 6 | 广西 | 327075 |  |  |  |  |  | 96 |  |
| 7 | 辽宁 | 104030 |  |  |  |  |  | 43 |  |
| 8 | 黑龙江 | 84908 |  |  |  |  |  | 89 |  |
| 9 | 深圳 | 77771 |  |  |  |  |  | 88 |  |
| 合计 |  | 5995561 | 262 | 52 | 139 | 71 | 200 | 741 | 25362.13 |

溢油事故的概率及源强分析

在受恶劣天气如雾等影响情况下，若人为操作不当或配合不好及机械事故失灵时，容易发生船只碰撞，造成事故。容易导致船只出现跑、冒、滴、漏现象，且船上的运输化学品有可能发生泄漏，以及发生溢油事故，对水体环境造成不良的影响。据类比调查，广东省船舶年发生事故600多起，其中重大事故100多起。类比其它港口的事故发生比率与统计分析，惠州港口事故发生机率为万分之二左右；珠海港水域1996年～2000年总海事事故发生率为万分之一；广州港水域事故发生率为万分之零点五。

长江湖北、重庆段船舶事故统计表明，进出港事故概率为 3.6×10-4，本工程年进出港船舶次数约为2500 次，则事故概率0.9 次/年，其中出现溢油事故占25%，为0.23 次/年。

本环评对船舶溢油风险进行事故风险源强分析，根据交通部统计的我国有代表性的货船总吨及燃油舱调查资料，2910吨级海洲燃油舱总燃油量为210m3，燃油舱数量为3个，最大燃油舱的燃油量为106m3。按上述分析假定码头船舶在进港靠泊或装卸船作业期间发生碰撞，造成一个燃料油舱破损柴油泄漏入江事故，柴油入江量最大约90t/次。

码头溢油后果计算

预测模式

（1）物料的性质

柴油在常温下为液体，微溶于水，可呈膜状浮于水面。

（2）事故溢油扩散漂移模式

本评价采用费伊（Fay）油膜扩延公式对燃油入江事故污染进行风险预测。

费伊（Fay）油膜扩延公式目前广泛应用，它把过程分为3个阶段：

① 在惯性扩展阶段，油膜直径为

② 在粘性扩展阶段

③ 在表面张力扩展阶段

④ 在扩展结束之后，油膜直径保持不变

式中：——油膜直径（m）

——重力加速度（m/s2）

——溢流总体积

——从溢流开始计算所经历的时间

W——水的运动粘滞系数（m2/s）;水的粘滞系数与温度关系见表6.3-3。

表6.3-3 水的粘滞系数与温度关系表

| 温度℃ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘滞系数10-6m2/s | 1.792 | 1.520 | 1.307 | 1.139 | 1.1004 | 0.801 | 0.658 | 0.475 | 0.365 |

；、分别为油和水的密度

，、、分别为空气与水之间、油（液）与空气之间，液与水之间的表面张力系数（N/m）

为空气与水之间表面张力系数(20'C 下，72.75x l0-3N/m) ，

为油(液)与空气之间表面张力系数(20'C 下，25.0x10-3N/m)，

为油(液)与水之间的表面张力系数(20'C 下，1.8x 10-2N/m);

、、——分别为各扩展阶段的经验系数，一般可取=2.28、=2.90、=3.2。

上述各阶段的分界时间可用两相邻阶段扩展直径相等的条件来确定。

在实际中，膜扩展使油膜面积增大，厚度减小。当膜厚度大于其临界厚度时（即扩展结束之后，膜直径保持不变时的厚度），膜保持整体性，膜厚度等于或小于临界厚度时，膜开始分裂为碎片，并继续扩散。

（3）溢油漂移计算方法

柴油入水后很快扩展成膜，然后在水流、风生流作用下产生漂移，同时溢油本身扩散的等效圆膜还在不断的扩散增大。因此，溢油污染范围就是这个不断扩大而在漂移的等效圆膜。如果膜中心初始位置为，经过△时间后，其位置由下式计算：

式中膜中心漂移速度，可由下式求得：

——10m高处的风速

——风因子数，取3.5%

如果发生泄漏事故，风向因素对不溶于水的在水面漂浮的污染物的移动影响很大，如果风向为朝岸风，则对岸边的生物有影响，如果离岸风，则影响对岸边敏感目标影响较小。

预测工况

溢油形式按突发性瞬间点源考虑。根据评价江段取水口分布以及年均风速的实际情况，本评价只给出丰水期(流速约2.0m/s)水文条件下，在最不利风向WS (风速1.9m/s)情况下油膜漂移计算，具体包括：油品入江量取90t，平均风速1.9m/s，水流速取丰水期近岸2.0m/s，油膜漂移速度2.067m/s（顺水流方向）。

预测结果

发生溢油事故时油膜的漂移扩散结果见表6.3-4，污染物扩延特征值见表6.3-5。

表6.3-4 90t柴油事故溢油顺水流方向扩延预测结果

| 序号 | 时间（S） | 直径 | 面积（m2） | 厚度（mm） | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 63.593 | 3176.2 | 33.7 | 124.0 |
| 2 | 120 | 89.935 | 6352.5 | 16.87 | 248.0 |
| 3 | 180 | 110.147 | 9528.7 | 11.24 | 372.0 |
| 4 | 240 | 127.187 | 12704.9 | 8.43 | 496.0 |
| 5 | 300 | 142.199 | 15881.2 | 6.75 | 620.0 |
| 6 | 360 | 155.771 | 19057.4 | 5.62 | 743.9 |
| 7 | 420 | 168.252 | 22233.7 | 4.82 | 867.9 |
| 8 | 480 | 179.869 | 25409.9 | 4.22 | 991.9 |
| 9 | 600 | 201.100 | 31762.4 | 3.37 | 1239.9 |
| 10 | 720 | 220.294 | 38114.8 | 2.81 | 1487.9 |
| 11 | 840 | 237.944 | 44467.3 | 2.41 | 1735.9 |
| 12 | 900 | 246.296 | 47643.5 | 2.25 | 1859.9 |
| 13 | 1036 | 264.250 | 54843.0 | 1.95 | 2140.9 |
| 14 | 1200 | 274.152 | 59030.1 | 1.82 | 2479.8 |
| 15 | 1800 | 303.399 | 72296.9 | 1.48 | 3719.7 |
| 16 | 1840 | 305.071 | 73095.7 | 1.47 | 3802.4 |
| 17 | 3000 | 344.728 | 93334.8 | 1.15 | 6199.5 |
| 18 | 3600 | 360.805 | 102243.2 | 1.05 | 7439.4 |
| 19 | 4200 | 374.981 | 110435.3 | 0.97 | 8679.3 |
| 20 | 4800 | 387.710 | 118060.3 | 0.91 | 9919.2 |
| 21 | 5400 | 399.296 | 125221.8 | 0.86 | 11159.1 |
| 22 | 6000 | 409.953 | 131995.4 | 0.81 | 12399.0 |
| 23 | 6600 | 419.839 | 138437.9 | 0.77 | 13638.9 |
| 24 | 7200 | 429.072 | 144593.7 | 0.74 | 14878.8 |
| 25 | 7534 | 433.963 | 147909.5 | 0.72 | 15569.0 |
| 26 | 8400 | 470.8503 | 174122.7 | 0.62 | 17358.6 |
| 27 | 18000 | 833.9264 | 546192.0 | 0.20 | 37197.0 |
| 28 | 24000 | 1034.741 | 840917.6 | 0.13 | 49596.0 |
| 29 | 30000 | 1223.247 | 1175218.0 | 0.09 | 61995.0 |
| 30 | 33000 | 1313.889 | 1355837.0 | 0.08 | 68194.5 |
| 31 | 36000 | 1402.491 | 1544864.2 | 0.07 | 74394.0 |
| 32 | 39000 | 1489.264 | 1741941.1 | 0.06 | 80593.5 |
| 33 | 42000 | 1574.383 | 1946751.4 | 0.06 | 86793.0 |

注：*为油膜前沿漂移距离。

表6.3-5  90t柴油事故溢油扩延特征值

| 污 染 物 特 征 值 | 原 油 |
| --- | --- |
| 惯性扩展阶段（s） | 0～1036 |
| 粘性扩展阶段（s） | 1036～7534 |
| 表面张力扩展阶段（s） | 7534～60061 |
| 10分钟等效圆半径（m） | 100.6 |
| 10分钟厚度（mm） | 3.4 |
| 临界厚度（mm） | 1.95 |
| 临界厚度（mm） | 0.72 |  |

预测结果分析

在风速1.9m/s，水流速度2.0m/s情况下发生溢油时，油膜将在发生事故后约15分钟漂浮至码头下游约1.8km的陆城二水厂取水口水域，此时，油膜直径为246.3m，面积为47643.5m2。

油膜将在发生事故后约31分钟漂浮至码头下游约3.8km的田家河水厂取水口水域，此时，油膜直径为305.1m，面积为73095.7m2。

由于码头下游水厂的取水口设置在水面1.5m以下，水厂取水时将不会直接吸入漂浮至该取水口处水域的油膜，但将会对其水质造成污染影响。

为保护长江水质，必须通过严格的环境管理，尽量杜绝此类事故的发生。并通过建立有关制度、完善设备，提高人员素质和制定溢油应急计划，采取适当的控制溢油事故措施，以控制溢油事故的污染。码头一旦发生风险事故，应立即启动溢油应急计划，采取事故应急措施，降低溢油事故对环境的影响。

风险可接收水平分析

本工程风险来自运输船只泄露，不同于有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储运等项目的环境风险评价。结合工程货运量预测，风险源仅为概率很低的船舶事故碰撞的溢油，发生事故后基本不会造成人员致死事故。发生溢油事故时，油膜到达现有最近取水口时间为15 分，到达规划最近取水口的时间为30分，鉴于本工程配置足够的应急设备，事故发生时可以在较短时间内启动应急议案，可以在溢油到达取水口之前实施有效拦截，从而有效控制溢油对长江水污染，因此工程最大可信灾害事故风险值Rmax 小于可接受风险水平Rl，本工程建设风险水平是可以接受的。

水生生态风险影响分析

国内外许多的研究表明高浓度的石油会使鱼卵、仔幼鱼短时间内中毒死亡．低浓度的长期亚急性毒性可干扰鱼类摄食和繁殖，其毒性随石油组分的不同而有差异。

① 对鱼类的急性毒性测试

根据近年来对几种不同的汉江鱼类仔鱼的毒性试验结果表明，石油类对鲤鱼仔鱼96h的LC50值为0.5～3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故。

② 石油类在鱼体内的蓄积残留分析

污染因子石油类在鱼体中的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以20号燃料油为例，当石油类浓度为0.01mg/L时，7天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30天内会使绝大多数鱼类产生异味。

③ 石油类对鱼的致突变性分析

微核的产生是在诱变物作用之下造成染色体损伤而发生变异的一种形式，根据近年来对几种定居性的汉江鱼类仔鱼鱼类外周血微核试验表明，汉江鱼类（主要是定居性鱼类）微核的高检出率是由于江段水环境污染物的高浓度诱变物的诱发作用而引起，而石油类污染物可能是其主要的诱变源。

④ 对浮游植物的影响

实验证明石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度取决于石油的类型、浓度及浮游植物的种类。根据国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1～10.0mg/L，一般为1.0～3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mg/L时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。

⑤ 对浮游动物的影响

浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为0.1～15mg/L，而且通过不同浓度的石油类环境对桡足类幼体的影响实验表明，永久性（终生性）浮游动物幼体的敏感性大于阶段性（临时性）的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。

根据所述，石油类对水生生物产生中毒影响的浓度阈值普遍较低，因此项目营运期一旦发生溢油污染，将会造成污染水域内鱼类急性中毒和鱼的致突变性等，对浮游植物和动物也会产生一定的中毒影响，严重的影响将会造成部分鱼类、水生动植物中毒死亡事故。

小结

建设项目存在一定潜在事故风险，建设单位要按有关重大危险源的管理要求加强风险管理，并认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段尽量降低风险发生概率。在风险事故发生后，应立即启动事故应急预案，使事故得到有效控制，工程在加强风险管理，并确保环境风险防范措施和应急预案落实的条件下，项目的建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。

.累积影响评价

累积影响介绍及VEC确定

累积影响介绍

相对于项目层次的环境影响评价仅考虑简单的因果关系，一级影响、即时效应、某一具体的环境特征和地点，累积影响的特征表现为综合考虑了由多个项目、复杂的因果关系、诱导影响、相互作用过程、临时和空间覆盖等因素所引起的环境变化。美国环境质量委员会（USCEQ）认为：越来越多的事实表明，灾难性的环境影响往往并非源自直接或是间接的施加作用，而是源于一系列的单独性细微影响在日积月累下施加的压力。比如：长期的乱砍滥伐造成了黄土高原目前严重的水土流失；福州市江心洲湿地在长期房地产开发影响下，湿地生态逐渐消失从而引起福州地区气温升高，都是累积环境影响的典型例证。在1978 年美国环境质量委员会（USCEQ）关于必须在国家环境政策法案（NEPA）下考虑累计影响的一个申明中，将累积环境影响定义为“当一项活动与其他过去、现在和可以合理遇见的将来的行动结合在一起时所产生的对环境增加的影响……累积影响来源于发生在一段时间内，单独的影响很小，但集合起来影响却非常大的行为”。

本报告将通过回顾项目上位规划，综合本项目建设影响情况，作出累积影响分析。

累积影响评价方法

许多实践工作者针对不同项目的累积影响评价进行了研究，包括评价方法与评价程序。目前，中国的环境评价技术指导要求对累积影响进行考虑，但是尚未提供有关评价方法与评价程序的系统指导。从中华人民共和国《规划环境影响评价技术导则》的规定中研究出一些方法，例如：专家咨询法、矩阵法、网络分析法等。

累积影响的范围界定和来源识别

综合本项目建设影响情况以及已有的相关规划，作出累积影响分析。

项目的累计影响分析不仅仅分析对VEC的影响，同时也要从可持续发展的角度分析区域生态承载力状况，根据以上两方面内容来反映累计影响的结果及可接受程度。由于VEC的确定常常根据项目特点及项目区域的特征来确定，而生态承载力国内则有一套较为全面的评价方法（仅按照国内相关规定进行即可），因此VEC确定显得十分重要。

VEC确定

长江作为中国最为重要的河流，结合项目的特点，选定项目VEC为长江水质、长江岸线和中华鲟（由于前面章节专门对中华鲟进行了分析，此处不在重复）。

生态承载力因子确定

根据国内生态承载力的评价，一般是以土地、地表水、环境空气等为主。

范围界定

与仅针对项目本身所产生的环境影响开展评价不同的是，累积影响评价需要扩大地理界线，并将时间范围延长，使之包含各类资源的叠加影响以及对生态系统和人类群落的叠加影响。本次累积影响评价的第一步是对合理的可预见活动以及累积影响的空间和时间范围作出界定。

（1）VEC影响范围及时间确定

确定的VEC主要与水有关，按照水系评价十分必要，因此其范围确定为宜昌港的范围（以长江水体为主）。

时间范围根据规划水平年结合当前实际定为2020 年。

（2）生态承载力范围确定

根据国内生态承载力的评价，一般是以土地、空气等为主，因此以实际位置区域就显得必要，其空间范围确定为宜昌白洋工业园区，时间范围为2016-2020年。

宜昌市港口总体规划

宜昌港总体规划与本项目关系

根据《宜昌港总体规划》和交规划发［2009］320 号《关于宜昌港总体规划的批复》，宜昌港将形成主城港区、秭归港区、兴山港区、枝江港区、宜都港区以及长阳港区6 个港区。作为全国内河主要港口和长江中上游地区重要的综合运输枢纽，宜昌港将发展成为以集装箱、大宗干散货、滚装运输和旅游客运为主，具备装卸存储、中转换装、运输组织、临港开发、现代物流、商贸服务等功能的综合性港口。

本工程的水运作业区位于枝江港区的白洋作业区，见图6.3-1。

本工程

附图6.3-1项目在宜昌港总体规划的位置及与宜昌中华鲟保护区位置关系图

宜昌港规划环评

（1）主要环境影响筛选

依据环境及宜昌港布局筛选出重点关注的区域和内容，详见表6.3-1。

表6.3-1 主要环境影响筛选

| 类别 | 影响对象 | 主要影响内容 | 重点关注内容或区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源 | 岸线资源 | 港口规划的实施占用了一定量的岸线:临港工业、服务业的发展更将间接剌激岸线资源的高强度利用和开发 | 主城港区、长阳港区、耕归港区岸线的规划功能与城市生活、旅游、相关功能区划之间的差异，功能定位之间的衔接 |
|  | 土地资源 | 规划作业区建设和临港工业、服务业的开发建设占用一定量农田、湿地等土地资源 | 主城港区、技江港区、宜都港区等所包括的临江坪、古老背、新红花套、楼子河、田家河等作业区和临港工业对土地的占用 |
|  | 水资源 | 规划实施直接或间接导致用水量的增加，可能加大宜昌市水资源供给的压力 | 重点关注城主城港区、秸归港区的茅坪作业区、技江港区、宜都港区增加的用水量和供水之间的关系 |
| 自然环境 | 生态环境 | 港口工程建设对水域生态有一定影响:改变占用陆域内原有植被覆盖特征、土地景观格局:港口行业及临港产业的发展通过影响水、气、声环境来间接影响水生生态环境:港口风险事故直接和间接影响到生态环境 | 主城港区的临江坪、古老背、云池等作业区以及宜都港区新红花套等作业区工程开挖对中华鲟的影响:溢油、化学品等风险事故对水生生态环境和人体安全的影响 |
|  | 水环境 | 港区生产、生活、船舶污水的排放对河流水质产生一定影响，进而可能影响地表其他水体:港口风险事故对水环境的影响 | 关注港口污染物对河流水质的影响:关注茅坪、临江坪、石鼓、云池等作业区和其他吞吐量较大、事故发生频率较高区域产生的环境风险对水环境的影响，关注主城港区、耕归港区旅客运输可能带来的环境影响 |
|  | 环境空气 | 港口日常运营带来的装卸粉尘、堆场扬尘、油气等对环境空气的影响 | 重点关注煤炭、矿石散货作业量较大的作业区(临江坪、石鼓、枝城等)的堆场或装卸作业产生的粉尘的环境影响 |
|  | 声环境 | 码头作业的机械噪声、集疏运的交通噪声对周边区域环境的影响港口行业对临港工业的带动:港区规划 | 作业区疏港公路的噪声影响:吞吐量较大的、有集装箱运输的作业区的装卸噪声的影响 |
| 社会经济环境 |  | 港口行业及相关产业的发展对腹地经济、产业结构、居民生活及城市发展方向的影响 | 港口行业对临港工业的带动:港区规划实施对兴山、精归、长阳等地城镇化的促进，当地交通出行条件的改善以及给宜昌城市空间布局的带来的改变 |

（2）评价指标体系和参考标杆

根据规划重点和区域环境特点，借鉴其他港口规划环评的经验，结合环境影响识别，按照有关的环境保护政策、法规和标准拟定宜昌总体规划环境影响评价的指标体系，确定各评价指标及参考标杆或推荐对比指标，如表6.3-2 所示。

表6.3-2环境目标与评价指标表

| 环境要素 |  |  | 环境目标 | 评价指标 | 标杆或推荐对比指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源利用 |  | 岸线资源 | 集约化利用区域内体规划用地平衡土地资源· | - 港口岸线的占用量及比例(km、%) - 各河段规划港口岸线占河段岸线的比例，以10%控制 | 与港口现状对比、与各河段岸线利用现状对比 |
|  |  | 土地资源 |  | - 规划港区占用土地面积(亩) - 港口新增用地占全市新增建设用地的面积应小于10% | 宜昌市各组团总体规划用地平衡表、按照行业比例取值的数量 |
|  |  | 水资源 |  | - 水资源日耗用量(m3 /d) - 港口用水量占所在区域供水量比水规划以 10%控制，超过30%认为严重不足 | 宜昌市(县区)供水规划、港口配套设施规划、类比其他供水比例 |
| 生态环境 |  |  | 减少可能对敏感资源造成的危害，保护区域自然资源与生态系统 | - 作业区与自然保护区的最小临近度(km)，按照保护区功能划分提出不同的控制要求 - 作业区距下游取水口大于1000m，距上游取水口大于100m - 距离饮用水水源地应大于2km - 作业区与森林公园、风景名胜区的控制距离大于2km - 作业区与其他环境敏感区的最小临近度 (km) | 宜昌市城市总体规划等有关文件、《饮用水水源污染防治管理条例》、《湖北省地表水环境功能类别》、自然保护区的有关规定、作业区污染物影响距离预测值 |
| 亏染 物排放 | 水环境 |  | 控制水环境污染，降低水域风险事故的危害，保护近岸水环境 | - 规划港区建成前后流速流向的变化（m/s） - 主要水域港口污染物的年排放总量(COD、 BOD、 NH3 -N、 SS等) (t/a) 与水环境容量的对比数据，本报告以 5%为控制目标 - 非正常状况下，港口排污口排放污水中主要污染物的扩散距离 (m)，以 1000m为控制距离(取水口要求) - 二类水域禁止排放，一类水域污水 处理率应达到 100% | 宜昌市水环境功能区划、宜昌市总量 控制指标、《饮用水水源污染防治管理条例》及对取水口的控制要求、宜昌市环境保护十一五规划 |
|  | 环境空气 |  | 控制大气污染物的排放，保护空气质量和人身安全 | - TSP年平均浓度二级标准值的控制范围，以 lkm为控制量(距离最近的风景区) - 油气产生量、下风向最大落地浓度及其下风距离(t/a、 mg/m3、 m) | 《大气污染物综合排放标准》、宜昌市功能区划、以色列国家标准 |
|  | 声环境 |  | 控制区域环境噪声水平，保障声环境质量 | - 港区噪声安全距离 (m)，以新颁布的允许噪声值为控制目标 - 作业区疏港道路噪声两侧达标最小距离 (m)，以新颁布的允许噪声值为控制目标 | 《工业企业厂界噪声标准》、《城市区域环境噪声标准》、宜昌市噪声功能区划 |
|  | 固体废弃物 |  | 控制数量，强化处理 | - 工业固体废物收集率和转运率，100% - 生活垃圾收集率和转运率，100% - 危险废弃物无害化处理率，100% | 宜昌市环境保护十一五规划 |
| 环境风险 |  |  | 提高应对能力，减少可能对水体、生态、敏感目标造成的危害 | - 事故性溢油漂移最大距离(km) - 水上化学品泄漏污染扩散距离(km) - 爆炸污染物（SO2等)最大落地浓度、最大落地距离 (mg/m3、m) - 码头火灾爆炸事故影响半径(m)，2km (以主要作业区大小确定) | 先进港口溢油事故应急能力研究报告、常见化工品码头统计数据 |
| 社会经济环境 |  |  | 促进社会就业、影响产业结构变化 | 对港口行业、临港工业及相关产业发展的贡献·对旅游业、投资环境的影响·对居民出行和城市布局的影响 | 宜昌市国民经济和社会发展十一五规划、相关行业规划 |

（3）评价方法

评价过程中将采用图形叠置法、有无对比法、类比分析法、案例分析法、环境数学模型法、核查表法、矩阵法等。

宜昌港规划环评批复情况

《宜昌港总体规划环境影响报告书》以鄂环函［2008］948 号《省环保局关于宜昌港总体规划环境影响报告书审查意见的函》（见附件四）形式批复。

水环境合理性分析

结合宜昌市水环境容量来看，宜昌港规划实施后，港口COD、氨氮的排放总量占全市主要流域水环境容量(不含兴山县和姊归县的水环境容量〉的比例很小(表6.3-3)。其中，除葛洲坝~云池(左) 一段长江干流外，其余各流域的港区COD 、氨氮的排放量占所在流域的环境容量比例一般在1% 以下，通常仅在0.01 %~0 .29% 。但在葛洲坝~云池(左)一段，随着规划实施后各作业区的规模增长，预计到2010 年港口的氨氮排放量约占该段流域水环境容量的1.62% ，而到2020 年将达到该段流域水环境容量的3 .3 2%左右。

表6.3-3 宜昌港主要污染物排放量与环境容量的比较

| 时间 污染物 | 2010 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | COD | NH3-N |
| 港口污染物预测排放量 (t/a) | 31.6 | 5.2 | 63 | 10.4 |
| 占水环境容量的比例(%) | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.1 |
| 占污染物最大允许排放量的比例(%) | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.2 |

可见，按照现有规划方案的规模进行港区建设，采用本次规划环评的污水处理排放利用推荐方案，在正常条件下，规划期内宜昌港大部分作业区的运营不会对港口周围水环境、敏感目标以及地表水环境容量造成不利影响，但葛洲坝~云池(左)一段需缩减部分作业区规模以满足保护区的水环境要求。

长江（宜昌段）水质现状分析

根据宜昌市环境保护局2015年11月水环境质量月报，长江水质能够满足功能区域Ⅱ类，距离本项目最近的云池削减断面，水质也能够满足Ⅱ类地表水功能规划需求。可见宜昌港规划实施后，并没有改变长江水质的功能区划。详细见截图6.3-2（宜昌市环境监测站）。

图6.3-2 长江（宜昌）段十一月水质监测数据截图

岸线资源支撑能力分析

根据宜昌市岸线利用的现状统计，全市己利用港口岸线长度约32 .3 6km，现有码头泊位主要分布在长江干线、香溪河、黄柏河和清江等航道。就岸线的资源条件而言，各航道的差异较大。其中，三峡库区河段水域条件优越，但受陆域地形、地质条件、依托条件等多因素的限制，宜港岸线具有点多、分散等特点:清江岸线较长，但普遍陆域狭窄，并且在部分河段存在地质不稳定岸线:长江葛洲|坝以下河段河势稳定，陆域、水深条件较好，分布有数段适宜建设规模化港口的深水岸线。

本次共规划港口岸线69 段，总长约94.68km，仍以长江干线、香溪河、清江、黄柏河等航道为主，占所在河段岸线总长度的9.6%左右，其中规划新增港口岸线长度62.32 km，约占规划岸线总长度的63.9% 。符合港口岸线的占用量10%以内规划指标。

各航道上的规划港口岸线见图6.3-3。

图6.3-3岸线分布利用情况图

水陆域布局环境合理性分析

本次宜昌港总体规划在规划阶段考虑了生态环保原则，对中华鲟保护区、饮用水源保护区、重要旅游区等生态敏感目标进行了一定避让。为了避免和减缓宜昌港总体规划的实施对港口水域及港区周边陆域环境的不良影响，规划特别注意使规划港区布局符合相应水陆域的环境功能要求，最大限度的减少对水陆域环境敏感区的影响。同时，充分考虑利用岸线和航道资源，通过整合原有港口岸线资源，集约开发宜港岸线，尽量减少对岸线资源的消耗。

从陆域布局上看，规划的主要作业区港区新增陆域面积占全市新增建设用地的比例很小，并且未占用保护性区域，现有的建设用地后备资源基本能够满足港口建设的需求。规划的各作业区的土地利用现状类型基本不涉及耕地，因此未来各作业区的建设与宜昌境内规划实施的各流域土地开发整理工程不相冲突。此外，港区的规划布局中充分考虑了城市规划与发展的用地需求，通过调整港区布局等措施避免了港口与其他功能的建设用地相冲突以及对城市功能的干扰。总体上，本规划的陆域布局基本具有环境合理性。

从水域布局上看，新规划的临江坪作业区、古老背作业区、红花套新作业区位于长江湖北宜昌中华鲟自然保护区内;另外，原有的部分作业区也位于保护区内。因此水域布局上与我国现行的自然保护区管理条例相冲突，需要对作业区功能进行调整，并取消部分码头。

规划调整情况

宜昌港总体规划环境影响评价实现了与规划之间的良好互动:为了体现早期介入、早期预防的原则，规划与环评基本实现了同时调研、同时编制、同步调整。规划编制过程中，环评项目组根据宜昌市环境资源特点和敏感目标分布，于2005年、2006 年先后与规划编制组进行了数次讨论，正式提交了多份调整意见。规划编制部门部分采纳了环评的初步意见，缩减了兴山港区、长阳港区、枝江港区的部分作业区规模，调整了主城港区的古老背作业区、临江坪作业区的功能，取消了江南作业区等位于中华鲟自然保护区核心区的码头，并体现了逐步取消保护区内码头的思路。

本次活动的增量影响

世行宜昌三峡物流中心基础设施项目其码头占用岸线1036m，符合宜昌港总体规划，为其岸线规划的一部分。码头产生的污染物由于进入沙湾污水处理厂，不会增加码头段长江水质污染负荷，基本不会对长江水体产生污染。

由于本项目的增量为原规划的一部分，而在规划环评评价中，其占用岸线、对水质影响等均能满足规划指标，另外，通过对长江（宜昌段）2015年11月份水质分析，其水质现状与规划环评基本一致，规划的实施没有改变水体功能区划。

因此本项目产生的对岸线资源、水质的影响均在可接受范围内。

措施情况

（1）水环境污染减缓措施与对策

1 )根据估算， 2010 年和2020 年，宜昌港各主要作业区将产生生活污水总量约27.5万t/a 和45.9 万t/a ，生活污水日排放量分别是0.089 万吨和O~ 148 万吨。根据宜昌市相关规划，届时全市的污水处理厂将具有足够的处理能力，建议随着港区的建设，增加管网接口，实现全部纳管。

2) 建议精归港区、兴山港区依托库区污水处理系统，改造各作业区附近污水收集处理系统;建议在高阳、水田坝、花桥、资丘和隔河岩作业区建设污水收集处理系统，在其他码头停靠点配备简单的污水收集和处理装置，100% 的接收港区污水和船舶生活污水。

3) 为保护三峡库区水质，建议旅游客运船舶配备足够的存储空间，并铅封污水排放口，所有旅客产生的废水均应运送到岸上处理。

4 )进出港船舶应遵守MARPOL73/78 公约和《中华人民共和国防治船舶污染水域环境管理规定))，并严格执行湖北省有关船舶防污染的规定，禁止船舶向水域排放废油、残油等.船舶航行、停泊、作业以及维修等有关活动，向水域排放含油污水的，应当符合国家和省规定的排放标准和要求。

5 )建议主城港区的云池作业区，尽量避免在港区内洗箱。

6 )含煤、矿粉污水主要来自机房、码头、廊道冲洗水和洗车污水，以及煤、矿石堆场降雨径流产生的雨污水.这些污水含煤粉、矿粉较多，一般大于1000mg/L ，禁止直排。根据宜昌港总体规划，港区应实行雨污分流.对分流的含煤、矿粉的污水应进行处理。一般采用斜板、平流式二次沉淀法处理，处理后排入水中的浓度应小于150mg/L 。

7 )建议在云池作业区改造和田家河作业区建设过程中，建设危险品废水回收装置，将这部分废水全部收集，并排入污水处理系统或市政管网进行处理。

8) 环境监测与监督管理

各作业区的环境监测工作均由各市环境监测站定期进行。各港区成立环保管理机构，配备专职环保管理人员，建立环境保护培训制度，使作业区环境保护管理水平达到国际先进水平。

资源承载力分析

资源承载力主要与区域的环境有关，由于本项目的上位规划为宜昌市白洋工业园区，因此资源承载力范围分析也就仅限于此，该节生态内容摘自已经批复《宜昌市白洋工业园区规划环评》。

水资源承载能力分析

工业区建设过程中需消耗大量新水，因此，为了维持工业区的可持续发展，须对工业区的水资源承载能力进行分析。

水资源承载力是指在规划的流（区）域空间范围内和时间跨度下，在可预见的技术生产水平和科技管理水平条件下，以维护生态环境良性循环发展为基本条件，结合规划时段针对规划各时段的社会经济水平，动态地分析一个流（区）域的可再生利用水资源量对规划的人口规模、社会经济系统发展规模、产业结构、生产力布局的支撑能力。

（1）区域水资源供给承载力分析

长江宜昌城区段和枝江段水资源丰富，在国家实施节能减排、实行饮用水源地保护和对三峡库区及其影响区水质进行专项治理的背景下，长江水质安全和供水水量均可得到有效的保障。

（2）区域水资源综合协调承载力分析

水资源承载力综合指标由协调指数（CHI）表示，用来反映水资源系统承载的规划方案压力和本身水资源系统支持力的相对关系，协调指数表示为：

CHI=CCP/CCS

其中，CCP－压力指数；CCS－支持力指数。

协调指数反映规划方案所带来的社会经济环境巨系统的变化与水资源系统之间的协调状况。为了实现可持续反展的目标，应保证CHI≤1。

一般描述水资源系统支持力的指数包括水资源综合利用率、水质综合达标率、人均水资源分配量以及单位面积水资源量等，而水资源承载力压力指数则包括区域水资源开发利用对人口水资源利用和开发强度、满足工农业生产承载力的社会经济指数以及维持生态系统稳定性、生物多样性生态需水量等生态环境指标。宜昌市白洋工业园全部以水量和水质都较好的长江和善溪冲水库做为其水资源供给源，可供利用水资源极为丰富，具有很强的水资源支持力。而工业区和区域规划人口密度、人均用水量适宜，加上集中式生活污水处理厂和远期中水回用设施的建设，水资源对人口压力有限。区域农业灌溉用水以及植被生态系统则依赖于境内现有水库，随着园区的开发建设，农业灌溉用水将大幅度减少，宜昌市城区雨水充沛，水资源有保障，可完全满足农业和生态系统良性循环需水量。

综合分析，区域水资源系统承载规划的压力方案和水资源系统支持力所反映的协调指数为较小，说明工业区建设水资源综合协调承载力较好。

土地承载力分析

土地资源承载力分析是指在规划涉及的空间和时间范围内，对区域土地资源所能持续承受规划引起的人口规模、土地利用方式、经济增长以及污染排放、生态干扰的能力进行分析与评价。同时，通过土地可持续利用指数分析，综合表征区域土地资源承载力水平，反映土地可持续利用水平。

对于一个小区域的开放型区域而言，粮食、蔬菜等生物消费品不存在自给自足的问题，绝大多数是依靠外围的支持。工业区内是主要作为社会经济活动的重点区域，对于工业区内的自然资源主要存在水、光、热、能等基础资源的问题，工业区内基础资源较丰富，依照规划对区内进行开发，可以达到可持续利用的目标。因此，从生物生产和粮食农产品供应方面研究宜昌市白洋工业园的资源承载力意义不大。但是从区域生态良性循环，各类用地合理配置，尤其是绿地用地的保证方面来说，一个适宜生活居住和工作的区域生态环境，必须确定一个合理的人口容量、土地经济产能区动力和环境承载力。人口规模过大和人口密度过高，区域生态压力超载，必然带来许多生态问题；土地开发使得土地产值提升对于持续开发具有驱动作用，但土地开发带来的环境污染负荷和生态环境偏离将制约其可持续发展。

宜昌市白洋工业园依照城市总体规划要求，

沙河公园

从“尊重自然、体现特色”的角度出发，将江河、水系、山体、森林溶为一体，形成“圈-轴”的布局结构，建立生态型工业区的空间形象。营造“城中有水，山林相伴”的景观形象，构筑“山体、水系、工业区”相互交融的生态格局，形成自然、田园、舒适、宜人的人居气氛。

刘蓝

生态核

杨仙岭

外部生态绿圈：从规划区范围考虑，把工业区建设区外围的自然田野、山林、水系作为生态要素控制，形成工业区外部生态绿圈。园区山水相拥，外围生态圈生态环境良好，有利于形成外围良好的生态型工业区。

规划到2020年工业区规划的绿地面积达到1926.35公顷，占工业区建设总用地的25.79。为工业区的可持续发展提供了较好的人居环境。工业区现以农业生产体系为主，其土地综合产值较低，根据统计数据，2007年全国54个国家级经济技术开发区，平均每平方公里建成投产企业数超过90家，平均每平方公里工业用地实现了工业总产值51亿元，而农业土地增加值一般不超过2000元。由此可以看出，工业区建设使土地经济建设产值大幅度提升，使得单位土地经济承载力驱动力得到加强。

《宜昌市白洋工业园总体规划》未明确工业区经济发展规模，参考国家级经济技术开发区数据，结合中西部开发区经济发展现状，宜昌市白洋工业园工业区开发强度以每平方公里工业用地工业总产值近期30亿元、远期60亿元考虑。宜昌市白洋工业园规划工业总用地32.07平方公里，其中近期8.39平方公里，以此计算，则宜昌市白洋工业园较为合理的经济发展规模为：工业区工业总产值分别控制在近期250亿元/年和远期2000亿元/年以内。

从整体上看，工业区建设虽然使得区域主要污染物（SO2、烟尘、COD、氨氮）排放量增加，但都在国家相应标准范围内，土地可持续开发利用度较高，只要综合考虑区域经济建设和环境保护的协调发展，可控制在区域土地资源承载力范围内。

水环境容量计算及承载力分析

宜昌市白洋工业园近期7.48万吨/日废水污染物排放量为CODCr1638.12t/a、氨氮218.42t/a，宜昌市白洋工业园近期24.8万吨/日废水污染物排放量为CODCr5431.2t/a、氨氮724.16t/a，白洋组团大工业环境40万吨/日废水污染物排放量为CODCr8760t/a、氨氮1168t/a，与前估算的长江工业区河段地表水环境容量COD16882t/a，氨氮1862t/a比较，水环境容量可基本满足要求。

环境空气容量计算及承载能力分析

根据工业区产业定位和特点，工业区环境空气容量及大气污染物允许排放总量以常规大气污染物SO2和TSP进行计算。

根据污染源分析，宜昌市白洋工业园近期大气污染物排放量为SO23599（3599）t/a，TSP2424t/a，将排放污染物量与前述估算大气污染物最大允许排放量限值SO2 4636（1159）t/a，TSP 15046（3762）t/a比较可知，TSP排放量低于容许排放限值，但在非集中供热情况下SO2排放量降超过低架源1159t/a的容许排放限值，这与大气环境预测显示的近期工业区局部区域SO2浓度超标结果相吻合，因此建议加快猇亭热电厂项目实施进度，使工业区近期尽快实现集中供热。

远期大气污染物排放量为SO2 3001.64（600）t/a，TSP503.94t/a。将排放污染物量与前述估算大气污染物最大允许排放量限值SO2 4636（1159）t/a，TSP 15046（3762）t/a比较可知，大气主要污染物排放量均低于容许排放限值，满足工业区发展要求。

水环境影响评价

园区施工期影响

在规划实施的过程中，该区域除基础设施外进行全面的建设，

（1）水土流失的影响

施工期可能导致水土流失的因素主要是施工期间的降雨、地表开挖和弃土堆存。评价区所在地属属季风气候显著的亚热带湿润气候，年降水量较大，多集中在6-9月份，降雨比较集中，气候因素将大大加重施工期的水土流失，因此施工期应尽量避开雨季；规划区的基础设施施工和引进项目的施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，另外，大量的土方填挖，陡坡，边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧，加重水土流失；施工过程中泥土的转运装卸和堆放，都有可能出现散落而导致水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，尤其是由暴雨时所产生的土壤侵蚀，将会造成建设施工过程中严重的水土流失。

地表植被的破坏也是加剧水土流失的重要因素之一。

考虑到园区的建设需要一个较长的周期，每个项目实施的时间节点不一致，每个区域开发的顺序有先后，加之单体项目在实施过程中需要进行环境影响评价，其中有水保措施，考虑国内同类型开发区实施过程中虽然有一定的水土流失，但鲜有报道因开发区建设导致区域水土流失不可控制。施工过程中，尽管会造成一些水土流失，而且水土流失会随着地势形成径流，但同时考虑另外，开发区范围较大，现状土地为农业用地，植被覆盖较好，水在流动过程中，水体中的颗粒物大多会沉淀，最终进入长江水体其悬浮物浓度并不会很高。

我们认为，在实施好项目建设水土保持措施的前提下，开发区建设造成水土流失的累积影响不大。

（2）水质的影响

1）施工废水

园区范围内项目的影响

园区建设期间主要废水有：运输车辆冲洗产生的含悬浮物、石油类的废水；建、构筑物的养护、冲洗、打磨等产生的含悬浮物的废水；施工机械保养或使用不当而导致燃料油、润滑油的跑、冒、滴、漏；如果这些废水得不到有效处理，将会对施工区域水体造成污染。每个施工区域的水体受到污染，将会导致整个园区水环境恶化，进而对周边水体造成污染。

这些施工其对长江周围地表汇流的影响虽然具有面积大、个数多的特性，但经过处理、回用后，实际排放到地表环境的废水极少，同时这些施工点位毕竟距离长江依然有一定距离，且经过沿途地表植被、土壤等截留、分解，最后真正对长江水体产生直接影响的是直接在长江水体内施工项目的影响。

水体施工的影响

规划实施范围内对对长江水体范围内造成影响的项目主要为码头。

一般而言如果某一段水体码头施工逐次进行，从现场监测的数据看，项目实施过程中造成的水质影响都在可控范围，加之长江水体具有水量大，水质较好的特性，一般而言在采取必要的环保措施情况下，码头施工造成的影响都是局部的、暂时的，不太严重的影响。

2）陆域生活污水

在项目实施过程中，施工人员的生活污水，主要污染物为SS、COD、BOD5，可能对地表水体造成污染。从当前环境监管与实际运行来看，单体项目在实施过程中，通常都把环保放在十分重要的地位，因此施工人员的生活污水能够得到有效处理，比如在施工前期，由于评级范围内有较多的农田尚未开发，可以将生活污水回田，后期随着开发区的强度越来越小，园林、基础设施的不断完善，其生活污水可以用作区域内绿化用水，也可以通过化粪池处理后进入城市污水处理系统，因此施工期生活污水基本不会对长江水质产生不良影响。

3）水域生活污水

水体施工时，依托施工船舶进行，船舶都带有能够有效处理生活污水的处理装置，污水经过处理后，通过转移到岸上或者按照海事部门制定区域排放，这些对长江水质的影响都较小。

营运期影响

白洋工业园近期长江枯水期将在白洋污水处理厂排污口下游形成500m（纵向）×15m（横向）范围的岸边污染带（污染带内水质仍可控制在Ⅲ类水域功能区标准）；远期长江枯水期将分别在白洋污水处理厂排污口下游2000m（纵向）×25m（横向）和化工园污水处理厂排污口下游1200m（纵向）×25m（横向）形成2个岸边污染带（污染带内除氨氮浓度排污口下游100m×5m小范围内轻微超标外，COD和BOD5浓度仍可控制在Ⅲ类水域功能区标准）。而工业区关心点白洋二水厂取水口处水质近远期可达到II类功能区标准。

白洋组团区域大工业环境形成后，长江枯水期将分别在白洋污水处理厂排污口下游5000m（纵向）×40m（横向）和化工园污水处理厂排污口下游7000m（纵向）×50m（横向）形成2个岸边污染带（污染带内除氨氮浓度排污口下游500m×10m局部范围内超标外，COD和BOD5浓度仍可控制在Ⅲ类水域功能区标准）。而工业区关心点白洋二水厂取水口处COD、BOD5浓度可达II类功能区标准，但氨氮浓度为0.52，将出现轻微超标。

白洋工业园近远期以及白洋组团大工业环境下，废水正常排放时，长江枯水期沿岸各排污口下游虽然将形成一定范围的岸边污染带，但污染带除局部小范围内氨氮浓度超过Ⅲ类水域功能区标准外，总体水质仍可控制在在Ⅲ类水域功能区标准，对工业区长江岸边水环境和“长江湖北宜昌中华鲟自然保护区”外围保护带而言，在环境可承载范围内。但若污水处理厂出现不正常排放情况，均将会出现不同程度超标，并将分别在白洋污水处理厂排污口下游23000m（纵向）×70m（横向）和化工园污水处理厂排污口下游13000m（纵向）×65m（横向）形成岸边污染带，同时白洋二水厂取水口处主要污染物COD和氨氮浓度将超过II类水域功能区标准，BOD5浓度超过Ⅲ类水域功能区标准，在该水厂运行造成影响，因此要杜绝污水处理厂非正常排放情况的出现。

2）园区地表条件改变的影响

根据规划前后的对比，规划实施后原来部分池塘、农地等将被可能被推平作为道路、作为厂房、或者作为其他设施，改变了园区段长江汇水区原有的地表条件，这些雨水在汇集过程中由于缺少池塘的缓冲和原有地表植被及土壤净化，导致区域原有初期雨水的净化和缓冲能力大大减小。

随着厂房、道路等的陆续建成，规划区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，导致市政管网不能有效接纳雨水，初期雨水短时间内进入长江，夹杂着地面污染物的初期雨水可能长江局域水体水质造成影响。

水环境保护对策和环境影响减缓措施

宜昌市白洋工业园水环境保护的主要目标是长江湖北宜昌中华鲟自然保护区。工业区建成后，生产废水、生活污水分别经白洋污水处理厂和化工园污水处理厂净化达标后均排入长江，因此，园区水污染防治工作对保障长江湖北宜昌中华鲟自然保护区（外围保护带）水生态环境安全至关重要。

（1）施工废水防治措施

建设过程中的施工废水主要是混凝土搅拌水、车辆冲洗水，禁止直接排放，尤其禁止直排农田和水域内。

（2）污水集中处理措施

1）工业区自建污水处理厂规划

工业区内不得采用“雨污合流”的排水体制，应实现“雨污分流”，避免雨污混合。园区环保规划将污水处理厂选址均有利于污水自流进入污水处理厂，从而减少污水提升泵房动力消耗，规划布局合理。在取消原规划的垭子溪污水处理厂后，白洋污水处理厂和化工园污水处理厂计划分三期，分别与工业区近远期以及白洋组团远景大工业环境下的废水产生量配套，规划污水处理厂分期设计规模和时限完全满足工业区和区域工业发展需要，规模设计合理。

2） 园区自建污水处理厂处理工艺优化

由于规划区污水产业类别较多，工业废水成分较复杂，除含有COD、SS和石油类外，还可能含有一些有毒有害物质，与一般城市生活污水不同，因此园区自建污水处理厂需要进行处理工艺的论证，考虑到分期实施，耐冲击负荷强，本评价初步推荐改良型SBR工艺。

建议工业区自建污水处理厂尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，应进一步在工业区给排水专项规划中对污水处理厂处理工艺专题论证基础上，对远期园区污水处理厂提出中水回用要求，提高脱氮除磷的深度处理效果，严格达到园区生活和工业回用水标准，从而确保区域水质达标和中华鲟省级自然保护区水质安全。

参照《综合类工业区标准HJ274-2009》，建议园区远期污水处理厂中水回用率建议设定为大于25%。

3）工业区废水进入污水处理厂的接管标准建议

污水接纳基本原则：

①严格控制含重金属废水排放，废水必须在车间出口达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一类污染物浓度标准限制后接入污水处理厂管道；

②含有特殊污染物的废水如含高浓度盐分和其他可能抑制、影响生化处理效果的废水需要进行严格预处理，否则不得接入。

③生产废液按“固体废物”处置，严禁混入废水稀释排入污水管网。

4）园区企业内部废水管理

①废水预处理

严格控制各企业废水达到污水处理厂的接管标准，各类行业污水预处理选择切实可行的治理方案，对含有害有毒污染物的废水应从严控制接管标准，经环保主管部门审查同意后方可实施。

②工业企业入园必须严格准入条件，入园企业必须满足以下要求：“单位工业增加值新鲜水耗低于9 m3/万元”、“ 单位工业增加值废水产生量，低于8 t/万元”、“工业用水重复利用率不低于75%”、“单位工业增加值COD 排放量低于1kg/万元”。

③近期在工业区污水处理厂尚未建成前，入区的全部企业产生的污水应在厂内处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准，由拟建污水处理厂所规划的排污口统一排放。

园区内不设单个企业污水排放口，所有企业废水通过污水管网排入污水处理厂统一处理后达标排放。区内个别企业自行处理达标排放的废水，也应送到污水处理厂的排放口排放，不得自行设置排污口，企业排放口设置环境保护图形标志，安装流量计，留有采样监测的位置。

工业区内各工业企业的排水必须实行雨污分流、清污分流，危险品等仓储区和污染严重的区域的初期雨水接入污水管网，实施集中处理，必须建设容积可续的事故池，严禁高浓度废水稀释排放，杜绝因工业废水事故排放对污水处理厂的影响。

园区所有废水排放重点企业（尤其是化工企业）均需安装在线监控装置，同时园区内应设置在线监控中心，对所有废水排放重点企业严格监控管理，废水污染重点企业在线监控率要达到100%，对于超标排污，及时预防、处理，提高园区应急反映能力。

工业区水污染物排放实行总量控制，其总量指标纳入宜昌市污染物总量控制指标进行统一管理。

(3)加强流域综合治理

由于受到上游宜昌经济开发区猇亭园区工业、生活和农业面源等影响，长江工业区入境断面水质总体偏高；同时受上游枝江市安福寺工业园废水以及沿河污染源影响，区域主要地表水玛瑙河上下游断面已分别超过相应Ⅲ类和Ⅳ类功能区标准限值。因此，因此在严格园区水污染防治工作的同时，必须加强长江上游城区段及玛瑙河流域的综合治理力度。

信息公开与公众参与

公众参与是工程建设项目环境影响评价工作的重要组成部分，是项目建设单位、评价单位与人民群众之间的一种双向交流。通过公众参与，可以真正了解公众所关心的环境问题，使建设项目的环境评价工作更加公开化，结论更切合实际，确保建设项目实现其预期社会经济效益。

公众参与的目的和意义

（1）让公众了解项目建设的目的、规模、建设地点及项目建设过程中、建成后可能对区域带来的各方面的影响及拟采取对策和措施，让公众对其发表意见，以取得公众的理解、支持和合作；

（2）通过当地人对长期居住、生活环境的亲身体验和直观感受的征询结果，可帮助分析该地区污染环境特征和各环境要素的现状质量水平，以反映环评的客观程度，保护公众的切身利益；

（3）公众对环境影响评价所涉及到的自然生态、经济发展、生活物资价值等资源较为熟悉，用公众参与的形式，邀请他们参与环境资源保护措施的确认，了解他们的要求，可使本评价提出的各项环保措施更加切实可行，更加有效；

（4）使公众有机会参与决策项目的建设可行性与否。

公众参与方法与调查范围

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发［2006］28号）、世行业务政策OP4.01《环境评价》、世行业务政策BP17.05《公众参与》，主要调查世行三峡物流中心基础设施项目沿线地区。被调查人主要是所在地相关职能部门和群众团体，相关企事业单位、直接受影响的居民等。

第一轮公众咨询

根据原国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发［2006］28号）、世行业务政策OP4.01《环境评价》和BP17.50《信息公开》等相关政策文件规定，环评单位接受业主委托后，应采用便于公众知悉的方式，向公众公开有关环境影响评价的信息。

信息公示

（1）第一次网上公示

我院在环评大纲编制完成后，于2015年11月3日在湖北省环境保护厅网站上对项目进行了进行了第一次公示（相关网页链接地址：http://www.hbepb.gov.cn/wsbs/gsgg/hpgs/hpdwhp/201511/t20151110_81165.html），向广大公众征集对项目及环境影响评价工作的意见和建议，见图7.5-1。公示期间未收到反馈意见。

图7.5-1  第一次网上公示

（2）现场信息公示

在进行网上公示的同时，在现场也对项目的基本情况、环境影响等进行了张贴。见图7.3-2。

图7.3-2现场公示

调查公众意见

湖北省安全环境技术科学研究院有限公司先后两次组织专人，在世行三峡物流中心基础设施项目规划路段采用公众意见调查表的形式进行了调查，调查组人员首先向被调查对象详细介绍拟建项目的基本情况，包括工程概况、规模、意义以及工程建设对当地可能带来的有利影响和不利影响等，再由被调查人自愿填写公众参与调查表，最后通过整理、汇总进行分析。公众参与调查表如下所示：

【工程概况】项目概况：拟建项目位于宜昌高新技术产业开发区白洋工业园区内，选址长江北岸枝江市白洋镇，共分5个一级子项17个二级子项，分别为白洋港口作业区、白洋物流园区、道路交通工程、信息中心、项目管理和机构能力。白洋港口作业区设计吞吐量700万吨/年，其中件杂120万吨/年，散货500万吨/年，集装箱8万TEU（折合80万吨）/年。建设3000吨级钢铁重件泊位1个、散货泊位4个、多用途泊位2个，占用岸线长度1036m；白洋物流园区包括综合物流区（34.54hm2）、商贸物流区（29.21hm2）、中转物流区（24.01hm2），共占地87.76 hm2；道路交通工程包括沙湾路上跨桥工程（城市次干路，全长675m，架空结构，桥面宽17m，双向四车道，桥梁段长280m）、桂湖路（城市次干路、宽30m、双向4车道、全长1126m）、松岗二路（城市次干路、宽30m、双向4车道、全长900m）；信息中心大楼；项目管理和机构能力主要为管理机构、实施机构和监督机构在内的项目管理体系。

本项目为世界银行贷款项目，拟利用世行贷款2亿美元、资本金8.97亿元、国内银行贷款8.22亿元，总投资约29.9亿元，项目建设期3年，2016年6月至2019年6月。

【环境影响简介】项目对环境的影响主要为白洋港口作业区子项目、白洋物流园区子项目和道路交通工程子项目的建设，从时间序列上分为施工期和运营期；从空间概念上看，对环境的影响为码头作业区建设、物流园区建筑施工、新建道路的开挖。施工期的征地拆迁、运输土方及道路铺设等容易造成交通阻塞，产生噪声及扬尘等环境污染，不可避免地对周围环境造成影响，同时施工产生的大量弃土（渣），如果处理不当，将造成水土流失等环境问题，特别几个子项目施工同时展开，不可避免的会加大整个区域的环境影响，白洋港口作业区建设，在施工期采用围堰施工，妥善处理施工废水、固体废物和加强施工管理的基础上对附近水域的水生生物影响不大，在营运期通过合理设计污水排放，散货堆场污水收集处理回用，不会对作业区所在长江段水质及生态功能产生影响，同时散货堆场设置防风挡尘网同时加强洒水措施，最大程度减轻扬尘影响。

【说明】根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，建设项目在环境影响评价中应征求项目所在地单位和居民的意见。为了使该工程更好地为沿线公众服务，减少对沿线公众带来负面的环境影响，我们真诚地希望您能为保护工程沿线及周边环境提出宝贵意见，我们将在环境与社会影响报告书中真实记录您的意见和建议，将您的宝贵意见、建议向项目的建设单位、设计单位反映。

您还可以通过信件、E-mail、电话的形式给我们提供宝贵意见建议，我们的联系方式是：

建设单位名称：宜昌市交通投资有限公司

联系人:尚昆电话0717-6342272，邮箱329067472@qq.com

通讯地址:宜昌市城东大道58号，邮编443000..

环境影响评价单位名称：湖北省安全环境技术科学研究院有限公司

单位名称：湖北省安全环境技术科学研究院有限公司

通讯地址：武汉市武昌区中南二路2号邮政编码：430071

联系人：寇学永联系电话：027- 87336732

E-mail：kouyongjiemail@126.com
【个人公众参与意见征询】

姓名：_________性别：_________年龄：_________文化程度：_________职业：_________

居住地：_________联系电话：_________身份证号码：

1．您对本工程建设的看法

（1）支持（2）反对（3）无所谓

2．本工程的建设将会对您的生活、收入带来

（1）有利影响（2）不利影响（3）无影响

3．您认为您目前居住地的环境质量如何

（1）好（2）一般（3）较差

4．本项目所在地目前主要的环境问题是

（1）大气污染（2）生态破坏（3）景观破坏（4）水污染（5）大气污染

5．您认本工程建设过程中您最关心的环境问题有

（1）噪声（2）生态破坏（3）景观破坏（4）水污染（5）大气污染

6．项目建成后营运期间，对环境影响较大的是

（1）噪声（2）尾气（3）水污染（4）粉尘

7．工程建设可能要占部分田地、拆迁一些住房、对此你希望得到最好的补偿方式是

（1）货币补偿（2）异地安置（3）其它

8．工程建设对长江的影响程度

（1）大（2）中等（3）小

9．您认为本工程的建设对本地区经济的发展

（1）有较大作用（2）作用不大（3）无作用

10．本项目建设产生的环境影响您能否接受

（1）可接受（2）不可接受（3）无所谓

11．您是否服从征地、拆迁和重新安置

（1）服从（2）不服从（3有条件服从

12．建议采取何种措施减轻影响

（1）绿化（2）洒水（3）防风挡尘网（4）其它

13．除上述问题外，您认为本项目的建设对您的工作、生活环境还有那些影响，有何具体意见和建议：

个人公参问卷调查

问卷调查主要对象涉及工程施工及影响区域的社会居民。在调查过程中，参与的代表分别来自项目周边的村庄、社区的居民以及工企业的职工。

（1）调查者基本情况

本次调查共发出个人公众参与调查表45份，收回有效表格45份，回收率为100％。被调查者人员构成见表7.5-1。

表7.5-1		问卷调查对象基本情况汇总表

| 项目 | 类别 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 30岁以下 | 3 |  |
|  | 31-40 | 6 |  |
|  | 41-50 | 14 |  |
|  | 51-60 | 16 |  |
|  | 60岁以上 | 6 |  |
| 职业 | 农民 | 42 |  |
|  | 职员 | 2 |  |
|  | 不详 | 1 |  |
| 文化程度 | 小学 | 3 |  |
|  | 初中 | 28 |  |
|  | 高中/中专 | 10 |  |
|  | 大专及本科以上 | 4 |  |

由上表可知，本公众参与人群涉及世行贷款宜昌三峡现代物流中心基础设施项目周边的村庄和不同年龄、文化程度、职业等方面人群，具有一定的代表性和典型性，结果可信。

（2）问卷调查结果与分析

本项目第一次公众参与问卷调查结果汇总见表7.5-2。

表7.5-2	公众意见汇总表

| 序号 | 主要调查内容 | 意见 | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本工程建设的看法？ | 支持 | 44 | 97.8 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 1 | 2.2 |
| 2 | 本工程建设对您的生活收入带来什么影响 | 有利影响 | 25 | 55.6 |
|  |  | 不利影响 | 10 | 22.2 |
|  |  | 无影响 | 10 | 22.2 |
| 3 | 您认为目前居住地的环境质量如何 | 好 | 28 | 62.2 |
|  |  | 一般 | 16 | 35.6 |
|  |  | 较差 | 1 | 2.2 |
| 4 | 本项目所在地目前主要的环境问题是？ | 大气污染 | 17 | 37.8 |
|  |  | 水污染 | 5 | 11.1 |
|  |  | 噪声污染 | 13 | 28.9 |
|  |  | 生态破坏 | 10 | 22.2 |
| 5 | 本工程建设过程中您最关心的环境有 | 噪声 | 10 | 22.2 |
|  |  | 生态破坏 | 14 | 31.1 |
|  |  | 景观破坏 | 5 | 11.1 |
|  |  | 水污染 | 9 | 20.0 |
|  |  | 大气污染 | 7 | 15.6 |
| 6 | 本项目运营期间对环境影响较大的是？ | 噪声 | 20 | 44.4 |
|  |  | 尾气 | 5 | 11.1 |
|  |  | 水污染 | 7 | 15.6 |
|  |  | 粉尘 | 13 | 28.9 |
| 7 | 工程建设可能要占用部分田地、拆迁一些房屋，对此您希望最好的补偿方式是 | 货币补偿 | 15 | 33.3 |
|  |  | 异地安置 | 29 | 64.5 |
|  |  | 其他 | 1 | 2.2 |
| 8 | 工程建设对长江的影响程度 | 大 | 1 | 2.2 |
|  |  | 中等 | 25 | 55.6 |
|  |  | 小 | 19 | 42.2 |
| 9 | 工程建设对本地区的经济发展 | 较大作用 | 44 | 97.8 |
|  |  | 作用不大 | 1 | 2.2 |
|  |  | 无作用 | 0 | 0 |
| 10 | 本项目产生的环境影响您能否接受 | 可接受 | 44 | 97.8 |
|  |  | 不可接受 | 1 | 2.2 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 11 | 您是否服从征地、拆迁和重新安置 | 服从 | 40 | 88.9 |
|  |  | 不服从 | 0 | 0.0 |
|  |  | 有条件服从 | 5 | 11.1 |
| 12 | 建议采用何种措施减轻影响 | 绿化 | 35 | 77.8 |
|  |  | 洒水 | 7 | 15.6 |
|  |  | 防风挡尘网 | 1 | 2.2 |
|  |  | 其他 | 2 | 4.4 |

根据公众随机调查统计结果，得到如下汇总意见：

1）公众对项目的态度及对生活收入影响认识程度

97.8%的被调查者对于项目的建设持完全支持的态度，2.2%的被调查者对项目的建设持无所谓态度。

55.6%的被调查者认为工程建设对生活收入带来有利影响，22.2%的被调查者认为工程建设对生活收入带来不利影响，该部分受调查者主要为占地区农民，22.2%的被调查者认为工程建设对生活收入无影响。

2）公众对该地区环境现状的认识

62.2 %的被调查者觉得该地区目前的居住环境质量好，35.6 %觉得一般，2.2 %觉得较差。37.8%的被调查者认为当地主要的环境问题是大气污染，28.9 %认为是噪声污染，生态破坏%认为是生态破坏，11.1 %则认为是水污染。说明本项目周边的群众具有一定的环保意识，对目前的环境污染现状有一定认识，但不够全面，需要通过宣传教育加强环保观念。

3）公众对征地拆迁安置的态度

关于国家及湖北省的征地拆迁补偿政策，大部分被调查者表示愿意，且64.5%的被调查者希望得到的补偿方式是异地安置，33.3%希望是货币补偿，2.2%则希望是其它，例如就业安置。说明绝大部分的居民理解本项目建设产生的征地、拆迁行为。

4）公众对项目建设带来影响的态度

大部分公众比较关心该项目建成过程中的环境问题是生态破坏、噪声污染和水污染。认为生态破坏的约占311%，认为噪声污染和水污染的占22.2%、20%。认为该项目建成后环境最主要的不利影响是噪声，约占44.4%。55.6%的被调查者认为该项目建设对长江的影响程度为中等，42.2%认为影响程度小，2.2%认为影响程度大。77.8%的被调查者希望采取绿化措施来减轻本项目建设对环境的影响，15.6%则希望采取洒水措施来降低大气影响。

5）其他意见和建议：被调查者提出应加快建设速度，提高生活保障水平，希望建设后能提供一些就业岗位，老百姓关心的施工期生态破坏、移民问题。

6）回应：针对老百姓关心的生态破坏、搬迁问题，在《环境管理计划》中给以明确；针对移民带来的问题，在《移民行动计划》中落实；针对调查者提出的加快建设速度问题，我们将向业主单位反映。

单位公参问卷调查

本次公众调查充分听取了桂溪湖村委会、桂溪湖打蜡厂、桂溪湖砂石厂、桂溪湖钢管租赁站、华诚机械加工厂等5家单位团体对于项目建设和选线征地方面的意见。单位参与问卷调查结果汇总见表7.5-3。

表7.5-3  单位公众参与意见汇总表

| 序号 | 主要调查内容 | 意见 | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本工程建设的看法？ | 支持 | 4 | 80 |
|  |  | 反对 | 1 | 20 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 2 | 工程建设是否有利于本地区、本部门经济发展 | 有利影响 | 5 | 100 |
|  |  | 不利影响 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 0 | 0 |
| 3 | 本项目沿线的环境质量如何 | 好 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 4 | 80 |
|  |  | 较差 | 1 | 20 |
| 4 | 本项目所在地目前主要的环境问题是？（多选） | 大气污染 | 5 | 100 |
|  |  | 水污染 | 2 | 40 |
|  |  | 噪声污染 | 5 | 100 |
|  |  | 生态破坏 | 0 | 0 |
| 5 | 本工程建设过程中最关心的环境有（多选） | 噪声 | 5 | 100 |
|  |  | 引发地质灾害 | 1 | 20 |
|  |  | 生态破坏 | 0 | 0 |
|  |  | 景观破坏 | 0 | 0 |
|  |  | 水污染 | 4 | 80 |
|  |  | 大气污染 | 3 | 60 |
| 6 | 项目建成后运营期间，对环境影响较大的是？（多选） | 噪声 | 1 | 20 |
|  |  | 尾气 | 5 | 100 |
|  |  | 水污染 | 2 | 40 |
|  |  | 粉尘 | 2 | 40 |
| 7 | 工程建设是否有利于提高本地区民众生活质量 | 有利 | 1 | 20 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 作用不大 | 4 | 80 |
| 8 | 工程建设对沿线生态环境、农业资源的影响 | 影响较大 | 0 | 0 |
|  |  | 影响不大 | 5 | 100 |
|  |  | 无影响 | 0 | 0 |
| 9 | 工程建设对长江的影响程度 | 大 | 0 | 0 |
|  |  | 中等 | 4 | 80 |
|  |  | 小 | 1 | 20 |
|  |  | 几乎没有影响 | 0 | 0 |

结果统计分析：本次环境影响评价，单位意见征求表回收率达100%，表明大多数单位都愿意借这个机会发表自己的意见，希望能通过正常渠道将自己的意见、看法反映上去，并对此寄予较大期望。桂溪湖打蜡厂对本工程建设持反对意见，认为项目建设征占砂石厂，不愿意项目建设。经调查，该砂石厂为临时占用项目区域用地，其余被调查单位对本项目建设的态度持积极支持态度，希望加快建设。

第二轮公参

（1）第二次网上公示

我院在环评报告初稿基本编制完成后，于2015年12月7日，在湖北省环境保护厅进行了项目的简本公示，网址为（http://www.hbepb.gov.cn/wsbs/gsgg/hpgs/hpdwhp/201512/t20151208_81744.html）向广大公众征集对项目及环境影响评价工作的意见和建议，见图7.4-1。公示期间未收到反馈意见。

图7.4-1  第二次网上公示

环境管理计划

为了保护本工程周围及沿线环境，确保因工程实施带来的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，本工程在实施的全过程中必须进行严格、科学的跟踪管理，并实施环境管理与环境监控，并为此编制了内容详细的《环境管理计划》报告，以下为《环境管理计划》的主要内容。

环境管理

由宜昌市交通投资有限公司负责项目环境管理工作，负责制定项目环保工作计划，协调各主管部门及建设单位之间的环境管理工作，指导建设单位执行各项管理措施，负责施工期环境行动的实施与管理；负责组织项目建设的可行性研究、制定环境保护计划和设计阶段环境管理。

（1）设计阶段

由宜昌市交通投资有限公司在项目初步设计会审时把关进行监督。建设单位在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。

（2）施工阶段

1）环保部门

由当地的环保部门、湖北省环保厅负责。宜昌市环保局接受湖北省环保厅的工作指导，监督建设单位实施环境行动计划，执行有关环境管理的法规、标准；协调各部门之间做好环保工作；负责项目环境保护设施的施工、竣工验收、运行的检查、监督管理。具体职责为：

①根据国家有关的施工管理条例和操作规范，结合拟建工程的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划，特别是制定和实施工程承包商、环保监理工程师的环境知识及环境监测培训。

②定期对施工现场进行检查，监督施工单位对环境保护管理办法的执行情况，及时制止和纠正不符合管理办法的施工行为。

③调查、处理施工过程中出现的扰民或污染问题。

为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度，环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。

2）建设单位及施工单位

施工单位应按照工程合同的要求按照国家和地方政府制订的各项环保、环卫法规组织施工，并按环评报告书建议的各项环境保护措施和建议文明施工、保护环境。并向当地环境保护行政主管部门提交环境管理阶段报告。

建设单位委托具有相应资质的监理部门设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实各项施工期环境保护措施。

施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间。

建设单位和施工单位做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍是避免不了的。因此要向沿线及受其影响区域的居民做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成工程的建设任务。

）建设主管部门及施工单位应设立“信仿办”，设置热线投诉电话接待群众投诉并专人限时解决问题，妥善处理市民投诉。

3）水保局做好水保验收和水产局做好增殖放流的相应工作。

（3）营运阶段：由湖北省环保厅、宜昌市环保局与子项目所在地工程主管部门负责。子项目所在地工程主管部门负责贯彻执行环境保护的法规和标准，制订环保规章制度并监督执行，了解工程环境状况，制订便于考核的环境质量控制目标，提出治理措施，并上报上级环境保护部门和行业主管部门，组织环保人员持证上岗考核及人员培训，负责开展环保技术交流及科学研究。

（4）施工期及营运期的环境监测由具有符合要求监测单位执行。环境监理工作由环境监理单位具体实施。各子项目竣工后，将分别成立环境保护部门，设立专职人员分管项目的环保工作。

项目环境保护管理程序见图8.1-1。具体职责安排建表8.1-1。

图8.1-1 环境保护管理程序

表8.1-1 环境管理职责安排计划

| 阶段 | 项目相关方 | 环境职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计和准备 | 业主和/或项目办 | 负责制定项目环保工作计划，协调各主管部门及建设单位之间的环境管理工作，指导建设单位执行各项管理措施，负责施工期环境行动的实施与管理；负责组织项目建设的可行性研究、制定环境保护计划和设计阶段环境管理。负责采购合格的产品及服务；在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。 |  |
|  | 设计单位 | 将环境影响评价相关措施考虑作为工程设计的一部分 |  |
|  | 环评单位 | 履行世行和国内法律规定和程序，收集资料，针对项目和环境特点提出可行的环保措施 |  |
|  | 湖北省环保厅 | 审批环境影响报告书 |  |
|  | 其他 | 做好公参调查， |  |
| 施工期 | 业主和/或项目办 | 在合同中明确承包商的环保责任；并按照世行要求做好监督、检查，确保承包商有效履行合同；向当地环境保护行政主管部门提交环境管理阶段报告 |  |
|  | 承包商 | 做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍是避免不了的。因此要向沿线及受其影响区域的居民做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成工程的建设任务； 施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间；做好施工场地、道路洒水抑尘；做好施工废水的收集与处理措施。 | 落实环保措施的直接责任主体 |
|  | 工程/环境监理 | 监督和审计承包商开展的所有施工作业以及其它活动，并确保其符合环保要求及合同要求。 | 提交环境监理报告 |
|  | 当地环保局 | 核查环保投资是否落实；检查施工场所生活污水及施工废水的处理排放情况；检查灰土搅拌站场所是否合适；检查粉尘和噪声的污染控制，决定施工时间；调查、处理施工过程中出现的扰民或污染问题。定期对施工现场进行检查，监督施工单位对环境保护管理办法的执行情况，及时制止和纠正不符合管理办法的施工行为。 | 履行属地管理职责 |
|  | 湖北省环境保护厅 | 确保环保设施“三同时 ” |  |
|  | 其他 | 接受群众监督、开辟群众监督渠道；由项目业主聘请独立环境管理顾问，独立于环境监理工程师和承包商。独立环境顾问的任务是评估项目施工期间《环境管理计划》的实施情况，为项目业主提供管理建议，并最终确保该项目符合《环境管理计划》的要求；水保部门做好水土保持措施的监督，确保水保措施落实，保证水土流失在可控范围； |  |
| 运营期 | 项目办 | 完成项目的交接 |  |
|  | 业主和运营单位 | 成立环境保护部门，负责项目的环境管理，落实运营阶段的环保措施及做好应急演练 |  |
|  | 环境监测单位 | 根据环境影响评价报告中所含的环境监 测计划开展环境质量监测 |  |
|  | 运营有关的主管部门 | 环保部门检查监测计划的实施；检查有无必要采取进一步的环保措施（可能出现原未估计到的环境问题）； |  |
|  | 其他相关管理部门 | 渔业部门做好增殖放流；水保管理部门做好水土流失的监测； |  |

减缓措施

根据国内相关法规、规范和管理办法，以往类似项目的经验和教训，并参考了世界银行《环境、健康与安全通用指南》（简称《EHS通用指南》）、《船舶和港口环境、健康与安全指南》。针对工程施工期和运营期提出的具体措施，见表8.2-1。资金来源均自宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室，或合同中包含的项目资金。

主要环境影响和减缓措施

| 活动 | 潜在影响 |  | 减缓措施 | 实施机构 | 费用估算（万元） | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.设计阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 招投标 | - |  | 1．标书中纳入环境管理计划（EMP）； 2．环境管理计划纳入承包商、工程监理、环境建立的合同，以便落实 | 宜昌交通投资有限公司 | - | 世行办；世行 |
| 方案选择 | - |  | 1、合理布局，充分利用厂区纵深、宽度，尽量在设计阶段将噪声较大、运行时间较长的机械和容易造成大气污染的堆场集中布置于远离厂界的地方。 2、从环境影响的角度看，尽量纵向调配全线土石方，平衡利用是减小取土场、弃渣场影响的最好办法，调配土石方平衡不单单考虑本项目也要与整个开发区结合起来。 3、须符合宜昌港总体规划、宜昌市白洋工业园区总体规划 | 设计单位；宜昌交通投资有限公司 | - | 世行办； |
| 公参 | 生态敏感点受到影响;居民房屋需要拆迁;农民土地被征用 |  | 一步优化建设方案及比选，减少征地面积。 ②安置计划的制定应该和项目影响区的群众进行充分的协商，制定移民安置行动计划。 | 武汉大学移民安置办公室 | 项目预备金 | 宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室 |
| B.施工阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 弃土弃渣 | 扬尘、 土壤侵蚀、占地 |  | ①施工单位必须按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的建筑渣土回填场进行堆放。 ②加强回填土方堆放场的管理，制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 ③要加强回收；钻孔桩废渣等可用于场地回填。对内部工程及生产辅助建筑开挖土石方的进行调配利用，最大限度减少工程建设产生的弃土（渣）量地。临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体。 | 承包商 （由设计单位负责将其纳入招标文件中） | 列入工程 | 宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室 宜昌市市环保局 宜昌市水利局 环境监理 |
| 施工 | 施工 现场 |  | ①严格限定施工范围，尽量不占水域；在施工现场设置告示牌和安全围栏； ②施工现场地坪必须进行硬化处理； ③开挖、钻孔和拆迁过程以及回填土方时，需洒水防止粉尘飞扬； ④施工结束时，应及时根据规划用途恢复。 | 承包商 （由设计单位负责将其纳入招标文件中） | 35.0 | 宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室 宜昌市环保局 宜昌市规划局 环境监理 |
|  | 施工废水 |  | ①在施工营地设置化粪池，生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉； ②施工废水应经隔油沉淀处理后回用，严禁排入周边水体。 | 承包商 （由设计单位负责将其纳入招标文件中） | 12.0 | 宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室 宜昌市环保局 环境监理 |
|  | 施工 噪声 |  | ①严禁高噪音、高振动的设备在中午或夜间休息时间作业，施工单位应选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备。 ②合理安排好施工时间与施工场所，高噪声作业区应远离声敏感点； ③夜间施工时对附近敏感点进行噪声监测。 夜间施工应该采取如下措施: 应报请宜昌市环境保护局批准及备案，并应提前对周围的居民等环境敏感点进行公告，夜间施工时采取隔音围护等降噪措施，尽可能减少夜间施工噪声对周围环境的影响。 | 承包商 （由设计单位负责将其纳入招标文件中） | 26.0 | 宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室 宜昌市环保局 环境监理 宜昌市环境监测站 |
|  | 施工 废气 |  | ①对施工运输道路加强洒水，减少道路扬尘对周围环境的影响。 ②施工期间应采取全密闭施工方式防止粉尘污染。物料运输车应按规定加盖苫布、蓬盖或其它防止洒落措施，装载不宜过满，保证运输过程中不散落，并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在居民住宅等敏感区行驶； ③码头结构及建筑物施工采用直接商业购买成品，降低对环境空气的影响 施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。 | 承包商 （由设计单位负责将其纳入招标文件中） | 20.0 | 宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室 宜昌市环保局 环境监理 宜昌市环境监测站 |
|  | 生态 环境 | 陆生生态环境 水生生态环境 | ①尽量保存当地农用地的耕作熟土用于完工后场地恢复和区域绿化； ②在农田附近施工时，施工活动要保证在征地范围内进行，施工临时占地要尽量控制在规划红线范围内，施工便道主要利用道路路基，缩小施工活动范围，减少对耕地的占用，加强对林草地的保护。新搭建的施工营地应集中安置或利用沿线居民点、企业，尽量避免随处而放或零散放置；施工人员的生活垃圾应进行统一处理后，集中运出施工区以外，杜绝随意乱丢乱扔，影响当地生态环境； ③提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物； ④水保措施； 绿化 加强对承包商、施工人员的宣传教育工作，严禁施工人员利用水上作业之便捕捞珍稀水生保护动物；合理进行施工组织，工程水下施工应避开长江中华鲟种群产卵期（10 月中旬～11月中旬），一般鱼类产卵繁殖期及鱼苗摄食育肥期（4 月～6 月），以及珍稀保护水生动物的活动高峰期（5 月～8 月），选择在枯水季节（12 月～2 月）进行施工，避开珍稀保护水生动物的洄游高峰期。 优化施工管理和施工工艺 为避免施工船舶对江段珍稀水生生物造成伤害，施工单位应优化施工工艺方案，控制施工作业、施工船舶污染物排放。抓紧施工进度，尽量缩短水上作业时间。 水下施工中SS 发生量则取决于施工机械、施工方法、土石质量和粒度分布情况及长江水文条件等。施工中应尽量采用先进的施工技术，合理安排施工挖泥进度，最大限度地控制水下施工作业对底泥的搅动范围和强度，减少悬浮泥砂的发生量。 施工期的各种固体废物均进行收集处理，不得随意抛弃至长江中。 | 承包商 （由设计单位负责将其纳入招标文件中） | 1003.04（水土保持费用993.04，其他费用10万） | 宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室 环境监理 宜昌中华鲟保护区管理局 |
|  | 社会 环境 |  | ①施工过程中若发现文物须立即停止土方挖掘工作, 并把有关情况报告给当地文物保护部门。在主管部门未结束文物鉴定工作及必要的保护措施未采取前, 挖掘工作不得重新进行。 对施工人员进行疾病控制等知识的教育为施工工人提供必要的自我保护装备，例如安全帽、耳塞以及其它安全防护装置； 项目施工期间应提前利用广播、电视、报刊出安民告示；做好拆迁安置工作。 | 承包商 （由设计单位负责将其纳入招标文件中） | 15.0 | 宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室 环境监理 |
| C.营运阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 各生产活动 | 噪声 |  | ①《318 国道万城大桥至云池一级公路改扩建工程环境影响评价报告》，该工程拟对垭子山村居民采取设置通风隔声窗的措施，降噪措施环保投资7.5万元，该措施后可满足降噪要求，因此本评价对敏感点暂时不采取进一步工程降噪措施。 ②提高车辆及作业机械性能，降低车辆和作业机械噪声，对作业机械和进出港车辆严格监管，禁止不符合噪声控制技术指标的车辆进出港，淘汰不符合噪声标准的作业机械。 内部道路（桂湖路和松岗二路）建成后，做好绿化，加强道路后期的维护，保证路面的平整； 做好加工机械的隔声、减震 | 运营企业 | 17.5万元（道路噪声措施来自原环评报告；暂列新增10.0万元加工机械噪声防治） | 湖北省环保厅 宜昌市环保局 宜昌市交通局 |
|  | 废水 |  | 三峡物流中心每天生活污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》3级标准后后进入园区的城市污水管网。 含油废水经沉淀隔油达到《污水综合排放标准》3级标准后排入园区污水管网。 地面冲洗水和初期雨污水 主要包括码头面冲洗水和堆场径流雨水，这些污水收集后送入本工程进入沉淀池沉淀，沉淀后的废水用于堆场洒水，不会对长江水环境造成影响。 建立完善的污水收集系统 到港船舶本身应配有处理机舱油污水的船用油水分离器，经处理后含油量应小于15mg/L，不得在码头所在江段排放。到港船舶不得在本码头水域内排放船舶生活污水船舶舱底油污水和生活污水，确需岸上接收的，由船舶向海事部门提出申请，海事部门委托其认可单位污水接收船有偿接收处理船舶污废水 | 宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室 | 200.0 | 湖北省环保厅 宜昌市环保局 宜昌市海事局 |
|  | 交通 安全 |  | ①根据设计，斑马线等过街设施； ②运行期对上述设施进行维护； ③加强交通管理，做好交通疏导工作，确保交通畅通。 | 宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室 | - | 宜昌市 交警大队 |
|  | 空气 污染 |  | 管理程序 􀁻 转运设备（例如起重机、叉车和卡车）保持良好的工作状况； 􀁻 升级改造地面车队，采用低污染的卡车和车辆，使用替代燃料和混合燃料； 􀁻 鼓励减少装卸期间的发动机空转； 􀁻 鼓励进行储存规划，以避免或尽量减少货物的转储和重新装箱。 􀁺 设计新的设施，以尽量减少船舶装卸设施与货场之间的运输距离。 堆场喷淋洒水。门座起重机的卸船作业考虑洒水抑尘的除尘方式，除尘喷头的开启应与卸料抓斗的开启相对应，防止卸船作业粉尘污染；单斗装载机的装斗、抓斗卸料漏斗也需安装洒水雾化喷头，在装卸过程中开启洒水雾化喷头，减少装卸过程粉尘污染。 尽可能减少物料的自由坠落，尽可可能降低散货装卸作业落料高度，降低干货的堆高，从货底部进行取货，在风速超过最大作业条件（10米/秒）时，应停止作业。 在散货堆场东侧布置防风网150m，北侧布置防风网460m，西侧、西南侧布置防风网320m，防风网高8m。 对场地进行经常性清扫，并进行适当洒水，控制二次扬尘的污染。 在港区场界周围设置绿化带，树种选择应有吸附有害气体和减弱风速的作用，如侧柏、广玉兰、海桐、槐树等。其余空地尽量进行绿化，以达到防止粉尘污染。 燃烧源 􀁺 制定针对船舶经营者的空气质量管理程序： 􀁻 氮氧化物（NOx）和硫氧化物（SOx）的排放不得超过国际条约所规定的限值； 􀁻 在可行的情况下，在港口使用低硫燃料； 􀁻 在港口出入区内减速航行，只有在离开港区之后才能全速航行； 􀁻 在港期间或在不利的大气状况下，避免或限制对蒸汽锅炉的管道或烟道进行吹灰； 􀁻 如果港口从岸上向船只提供电力以减少装卸期间的船载电力消耗，则如果系岸超过一定时间，要求船只关闭发电机（使用“岸上电力”）。 􀁺 根据有必要加以考虑的当地空气质量问题，港务机构应制定针对地面作业的空气质量 􀁺对于船舶大气污染物，在《Marpol73/78公约》附则VI生效后，按其规定执行。 | 宜昌市交通投资有限公司 | 2800（其中防风网2790万元，洒水车等10万元，其余资金在项目合同中） | 湖北省环保厅 宜昌市环保局 宜昌市交通局 |
| 物流园及港区运营 | 固废 |  | 加强船舶垃圾的监管。港务监督部门应制订操作性较强的具体措施，加强巡查，严禁违章排放。强化《船舶垃圾记录簿》的管理，为及时处理违章排放垃圾提供依据。 加入交通部与港口建立的船舶废弃物信息跟踪系统，从技术手段严防船舶垃圾偷排现象，同时做好宣传教育工作。 港区船舶生活垃圾和生产垃圾严禁向水中倒弃。船舶垃圾须用密封式袋或桶盛装，统一收集至陆域处理；对来自疫区和境外的船舶产生的垃圾，必须进行卫生检疫，发现疫情时必须在船上杀菌、消毒处理。 设备检修产生的含油棉纱和抹布、切削废油经园区统一收集后，应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，在园区设置临时贮存设施，使用符合标准的容器盛装上述危险废物，并在盛装危险废物的容器上粘贴符合标准要求的标签，最终交由具备相关资质的专业单位收集和处理。营运期，需做好危险废物情况的记录，定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应采取措施清理更换。 营运期后方物流园区产生的生活垃圾，在站内设立垃圾集中堆放点，由项目所在区环卫部门定期对垃圾进行清运，处置。 | 三峡物流园相关企业 | 25.0 | 湖北省环境保护厅；宜昌市环境保护局；宜昌市交通投资有限公司； |
| 船舶运营 | 生态影响 |  | 中华鲟、胭脂鱼、青鱼、草鱼、鲢、鳙等进行增殖放流； 积极推进宜昌港联防、联控措施溢油事故应急措施； | 宜昌市世界银行贷款项目领导组办公室 | 120 | 宜昌市渔政船检港监管理处 宜昌市海事局 |
| 物流园运营 | 累积影响 |  | 调整规划布局； 实施沿岸项目环评； | 宜昌市相关职能部门 | - | 宜昌市港航局 宜昌市环保局 |
| 船舶运营 | 柴油泄露 |  | 船舶交通事故预防措施包括： 事故风险预防： 􀁺在码头附近区域配各必要的导助航等安全保障设施 􀁺推进船舶交通管理系统（VTS）建设 􀁺加强航道内船舶交通秩序的管理 - 风险管理与应急预案 􀁺长江海事局应急体系 􀁺长江航务管理局应急体系 􀁺长江水上交通安全监管和救助系统 􀁺宜昌海事局 - 􀁺湖北省水上应急体系建设情况 - 􀁺白洋港区突发环境事件应急响应预案 | 物流园港区； 长江航道局； 宜昌海事局； |  | 湖北省环境保护厅 宜昌市环保局 海事机构的上级部门； 长江海事局 |

环境监测计划

监测目的

本项目的环境监测主要包括施工和运营对周围环境的影响，其目的是确保环境与社会影响报告书中所提各项环保措施和建议的实施，将工程建设引起的环境影响控制在国家法律、法规、标准规定的范围内。

监测机构

作业区、物流园区施工期和营运期的环境监测应由符合国家环境质量监测认证资质的单位承担，应定期监测，编制监测报告，提供给管理部门，以备各级环保部门监督检查。若在监测中发现问题应及时报告，以便及时采取有效措施。

环境监测计划

根据环境影响预测结果，将污染可能较明显的敏感关注点作为监测点，跟踪监测项目建设期和营运期的污染情况，监测内容选择对环境影响较大的噪声、空气环境和地表水环境。监测因子根据工程污染特征因子确定。

监测分析方法采用国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法。评价标准执行环评确认的国家标准。根据世行贷款湖北宜昌市三峡现代物流中心基础设施项目的工程特征，将按照建设期和运行期制定分期的环境监测方案见表8.2-1。

表8.3-1  环境监测计划

| 阶 段 |  | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 |  | 监测历时 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 混凝土搅拌站、灰土搅拌站、桂溪湖村、垭子山村、白洋镇、万福垴村等居民点 | TSP、PM10 | 每季度一次 （施工高峰酌情加密） |  | 每季度3-4次 | 业主委托的监测单位 |
|  | 噪声 | 桂溪湖村、垭子山村 | LAeq | 每季度一次 | 2天 | 昼夜各1次 |  |
| 营运期 | 环境空气 | 桂溪湖村、垭子山村 | TSP、NOx | 1次/年 | 1天 | 18（12）小时连续监测 |  |
|  | 噪声 | 桂溪湖村、垭子山村 | LAeq | 1次/年 | 2天 | 昼夜各1次 |  |
|  | 废水 | 污水总排放口 | pH 、NH3 -N、COD 、BOD5 、石油类等 | 1次/年 |  |  |  |

监测设备及费用

本项目不添置新的监测仪器设备，由监测单位自备。

施工期监测费为5万元/年×3年=15万元，营运期前3年的监测费用纳入世行贷款费用中，后期的监测费用纳入运营公司费用，监测费6万元/年×3年=18万元。

监测单位根据工程施工期和营运期的环境监测结果编制监测报告，送地方环境保护局等有关管理部门。

环境监测程序

根据建设项目的工程特征，结合同类工程的运行管理经验及环境管理体系（ISO14001）的要求，建设单位应拟订项目在建设期、运行期的环境监测程序。环境监测程序的内容应包括如下方面：

（1）设立专门的环境管理机构，资金和人员的保证。

（2）根据施工计划和本报告中的具体内容，制定针对于拟建项目的环境管理制度、环境监测方案、培训计划、污染防治措施。

（3）按培训计划组织培训，确保全体人员环境意识、操作能力的要求，包括采用上述污染防治措施的技能培训。

（4）明确分工，责任落实到人，按计划进行日常管理（包括现场监督检查），对拟建项目的环境影响实施监测。

（5）建立良好的信息交通渠道，尤其对可能产生的居民投诉应建立有效的响应途径。

（6）组织各相关监测单位按监测计划实施定期监测，并将监测结果及时上报有关部门。

（7）对建设期和运行期再现的环境违法或扰民问题及时予以纠正，制定预防措施，必要时修改相关管理办法，适应具体情况的需要。

（8）作好环境管理过程中重要记录的管理，如监测报告、居民投诉、限期治理整改单等等。

（9）环境管理机构定期对工作的实施予以审查，编制拟建项目《环境监测报告》上报有关部门。根据环境行政主管部门对拟建项目《环境监测报告》的审查意见和可能存在的有关环境问题的投诉，对整修管理监测程序的相关部分进行持续改进，以更好地完成环境管理工作。

环境监测报告

（1）建设阶段环境监测报告

本项目工程建设期约为3年，根据工程内容的不同可以分为港口作业区基础设施、物流园区基础设施 、道路交通工程、三峡现代物流信息中心等不同子项目。根据我国有关建设项目环境管理法规和世行业务政策要求，环境监测部门应分别编制《阶段环境监测报告》，目的是使环保部门确信所有环保措施正在按己批准的环境监测计划那样得到落实，并且还正在或将要采取特殊的保护措施，以便控制项目计划中可预见到的不利环境影响。建设期的报告为每年1次。《阶段环境监测报告》的内容应包括：环境管理机构的设置、工程进度情况、主要施工的内容与方法、造成的环境影响和减缓影响的措施、以及措施的实施情况，必要时应包括居民投诉和解决情况的内容。除上述监测报告之外，施工单位还应自己编写日报和月报，报上级主管部门和地方环保部门。

（2）运行期环境监测报告

拟建项目投入运行后，由环境监测单位定期编制《环境监测报告》（一般每年1次），主要内容应包括：环境管理机构的设置和变化情况、对环保部门关于前期报告的审查意见的落实情况、监测制度（包括时间、频次、点位、使用的仪器和设备、适用的标准等）、监测数据的统计分析结果、拟采取的进一步污染防治措施等。

环境监理

工程施工实行监理制度，按工程质量和环保要求对项目进行全面质量管理。

实施环境监理的原则

（1）环境监理应成为工程监理的重要组成部分，工程监理单位应有专门的从事环境监理的分支机构及环境保护技术人员。

（2）工程监理单位应根据与本项目有关的环保规范和标准、工程设计图纸、设计说明及其它设计文件、工程施工合同及招投标文件、环境与社会影响报告书（含提出的环保措施、环境监测）、工程环境监理合同及招标文件等编制环境监理方案，并严格按照制定的环境监理方案执行监理工作。

（3）环境监理的对象是所有由于施工活动可能产生的环境污染行为、环境监理应以施工期的环境保护、施工后期的生态恢复和污染防治措施的落实情况为重点。

环境监理范围和期限

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域。

工作范围：施工现场、生活营地、及附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。

工作阶段：施工准备阶段、施工阶段环境监理。

监理服务期限：从工程施工准备阶段开始至工程施工竣工。

环境监理工作方法及程序

（1）环境监理方法

现场监理采取巡视、旁站的方式。提示定期对施工现场水、气、声进行现场监测。环境监理人员检查发现环保污染问题时，应立即通知承包商现场负责人员进行纠正。该通知单同时抄送监理部和业主代表。承包商接到环境监理工程师通知后，应对存在的问题进行整改。

（2）监理程序

本次环保监理程序拟按图8.4-1实施。

图8.4-1 环保监理程序

环境监理主要工作内容

施工前期环境监理

就本工程而言，建设前期的环境管理主要是指下一阶段施工设计及施工承发包工作中的环境管理。在施工设计阶段，宜昌市有关部门将直接监督建设单位、设计单位贯彻落实《环境与社会影响报告书》中提出并经湖北省环保厅正式批复核准的各项环境保护措施，这些环保措施将列入投资概算并在施工设计中得到全面的反映，以实现环保工程“三同时”中的“同时设计”要求。

在施工发包过程中，建设单位应将环保工程摆在与主体工程同等重要地位，应按《环境与社会影响报告书》的有关要求对施工单位的施工组织方案提出环境保护要求，并应优先选用环保意识强、环保工程业绩好、能力强的施工单位和队伍，为文明施工、各环保措施高质量“同时施工”奠定基础。施工人员在进现场前，应进行有关环境保护法规条例及生态保护、污染防治等方面知识的培训。

施工期环境监理

1、环境监理目标

环保监理与工程建设监理既有联系，也有区别。环保监理目标主要是：

（1）根据审查批复的项目环境影响报告书各项环境保护工程是否在工程建设中得到全面贯彻落实；

（2）通过监理，确保各项环境保护工程的施工质量、工期、生态恢复、污染治理达到规定标准，满足环境保护法律法规的要求；

（3）按合同规定的监理职责、权限和监理工作管理程序，将监理过程中发生的未按规定要求施工或施工质量不能满足质量要求的事件及时向施工、建设单位反馈，并提出处理措施，按规定程序审批、整改或变更；

（4）协助地方环保等主管部门的执法检查，为处理环保纠纷事件提供科学，详实的依据；

（5）审查验收环保工程数量、质量、参与工程竣工验收。

2、噪声污染源的监理

为防止噪声危害，对产生强烈噪声的污染源，应按设计要求进行防治，要求施工区域及其影响区域的噪声环境质量达到相应的标准。环境监理工程师应熟悉施工活动中施工机械作业场所、施工时间、交通噪声源、工作人员生活噪声等各类噪声污染源，监督检查施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制噪声污染，避免噪声对集中居民区等敏感点干扰。

3、环境空气污染源的监理

施工区域大气污染主要来源于施工和生产过程中产生的废气和粉尘。对污染源要求达标排放，对施工区域及其影响区域应达到规定的环境质量标准。施工场地应根据气候变化进行定期洒水，并保证施工场地的整洁。对施工现场200m之内的环境空气敏感点的环境空气质量监测结果评定，如超标，环保监理工程师应通知承包方采取防范措施，保证环境空气质量达到标准限值以内。

4、水污染源的监理

环境监理工程师应重点对水环境质量进行监理。对生产和生活污水的来源、排放量、水质指标，处理设施的建设过程和处理效果等进行监理，检查和监测是否达到批准的排放标准。监督检查施工现场道路是否畅通，排水系统是否处于良好的使用状态，施工现场是否渍水。

车辆冲洗应集中在施工驻地进行，车辆冲洗水应进行隔油沉淀处理后回用，施工废水禁止直接排放。隔油池和沉淀池在施工完毕后由施工单位负责拆除、清理。

5、固体废物的监理

监督检查建筑工地垃圾是否按规定进行妥善处置是否按规定进行处置。固体废物处理包括生活垃圾和建筑垃圾的处理，使施工现场尽量做到清洁有序。

6、运输车辆的管理

施工单位应加强运输车辆管理，施工车辆尽量安排在昼间，在夜间施工时，要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，减少噪声对沿线居民的影响。在一周内收到关于同一噪声源的4起以上投诉，施工单位应立即检讨工作方法与所用机械，并采取有效措施减缓噪声干扰。

车辆运输不宜装载过满，以控制散落，对受影响的施工场地进出口路段及施工便道由施工单位组织清扫积尘，并洒水抑尘，以防止扬尘对沿线环境造成影响。

施工后期环境监理

监督管理环境恢复计划的落实情况及环保处理设施运行情况。检查生态恢复和污染防治措施的落实情况。参与环境工程验收活动，协助建设单位组织人员的环境保护培训，负责工程环境监理工作计划和总结。

监理效果要求

（1）加强对施工单位的环境监理工作，以规范施工行为，使得生态、景观环境破坏和施工过程污染物的排放得以有效地控制，以利环保部门对工程施工过程中环保监督管理。

（2）负责控制与主体工程质量相关的有关环保措施，对施工监理工作起到补充、监督、指导作用。

（3）与环保主管部门一道，贯彻和落实国家和沿线省、市有关环保政策法规，充分发挥出第三方监理的作用。

风险管理与应急预案

区域应急系统建设

交通部门应急预案

- 长江海事局应急体系

为建立健全长江海事局水上搜救应急体系和反应机制，明确各级海事机构水上应急救助职责和应急响应程序，规范应急救助行为，提高应急救助能力，迅速、有序、高效地组织水上应急反应行动，控制水上突发事件扩展，最大限度地预防和减少水上突发事件及其造成的损害，保障人民群众生命财产安全长江海事局编制了《长江海事局水上搜救应急预案》（2008年7月），主要内容包括组织体系、预防预警、水上突发事件险情分级与报送、应急响应、现场处置、后期处置及应急保障等7个主要方面。该应急预案组织体系及应急体系，具体见图8.5-1及图8.5-2。

图8.5-1组织体系框架图

图8.5-2 长江海事局应急体系

- 长江航务管理局应急体系

为有效预防和应对长江航运突发事件，控制、减轻和消除长江航运突发事件引起的严重危害，及时恢复长江航运秩序，避免对沿江经济社会运行造成不良影响，交通运输部长江航务管理局编制了《长江航运突发事件应急预案》，包括（1）长江航运突发事件应急预案；（2）长航局及局属单位突发事件专项预案；（3）局属单位分支机构和港航企业突发事件应急预案；（4）地方的水路交通突发事件应急预案及各专项预案。该应急预案组织体系及应急体系，具体见图8.5-3。

图8.5-3 长江干线水路交通突发公共事件应急预案体系

三、长江水上交通安全监管和救助系统

《国家水上交通安全监管和救助系统布局规划》(2005-2020)由国家发展和改革委员会与交通部编制，并于2007国务院批准。规划的地理范围是中央政府实施安全监管的水域，其中包括长江干线宜宾以下2700千米通航水域。见表8.5-1、及图8.5-4、8.5-5。

表8.5-1国家水上交通安全监管和救助系统长江干线基地及主要装备布局表

| 序号 | 风险程度 | 基地名称 | 基地类型 | 溢油设备库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高风险水域 | 重庆 | 综合基地 | 小型 |
| 2 |  | 长寿 | 站 |  |
| 3 |  | 丰都 | 站 |  |
| 4 |  | 云阳 | 站 |  |
| 5 |  | 奉节 | 站 |  |
| 6 |  | 巴东 | 站 |  |
| 7 |  | 万州 | 综合基地 | 小型 |
| 8 |  | 巫山 | 基地 | 小型 |
| 9 |  | 三峡坝区 | 综合基地（含起降点） |  |
| 10 |  | 葛洲坝 | 站 |  |
| 11 |  | 武汉 | 综合基地 | 小型 |
| 12 |  | 武汉港区 | 站 |  |
| 13 |  | 南京 | 综合基地 | 中型 |
| 14 |  | 镇江 | 基地 |  |
| 15 |  | 扬州 | 站 |  |
| 16 |  | 泰州 | 站 |  |
| 17 |  | 江阴 | 基地 |  |
| 18 |  | 张家港 | 站 | 小型 |
| 19 |  | 南通 | 基地 |  |
| 20 |  | 常熟 | 站 |  |
| 21 |  | 太仓 | 综合基地 | 小型 |
| 22 | 较高风险水域 | 泸州 | 基地 | 点 |
| 23 |  | 宜昌 | 基地 | 小型 |
| 24 |  | 归州 | 站 |  |
| 25 |  | 枝城 | 站 |  |
| 26 |  | 枝江 | 站 |  |
| 27 |  | 荆州 | 基地 |  |
| 28 |  | 岳阳 | 基地 | 点 |
| 29 |  | 监利 | 站 |  |
| 30 |  | 临湘 | 站 |  |
| 31 |  | 洪湖 | 站 |  |
| 32 |  | 九江 | 综合基地 | 点 |
| 33 |  | 武穴 | 站 |  |
| 34 |  | 湖口 | 站 |  |
| 35 |  | 黄石 | 基地 |  |
| 36 |  | 鄂州 | 站 |  |
| 37 |  | 蕲春 | 站 |  |
| 38 |  | 安庆 | 基地 |  |
| 39 |  | 池州 | 站 |  |
| 40 |  | 芜湖 | 综合基地 |  |
| 41 |  | 铜陵 | 站 |  |
| 42 |  | 荻港 | 站 |  |
| 43 |  | 马鞍山 | 站 |  |
| 44 | 一般风险水域 | 宜宾 | 基地 | 点 |
| 45 |  | 涪陵 | 基地 | 点 |
| 46 | 其他58个 |  | 站 |  |
| 合计 |  |  | 103 | 13 |

图8.5-4长江干线监管救助基地布局示意图

图8.5-5 长江干线船舶溢油应急设备库布局示意图

四、地方海事局

工程枝江-江口河段整治工程位于宜昌海事局枝江海事处辖区。海事局应急机构及应急站点见表8.5-2。

表8.5-2 工程区域地方海事部门应急机构表

| 海事处 | 值班电话 | 序号 | 应急站点名称 | 座落位置 | 负责水域 | 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜昌海事局枝江海事处 | 0717-4142034 | 1 | 长江马家店巡航救助执法大队 | 马家店 | 中游554.5km-527.8km | 0717-4211591 |
|  |  | 2 | 长江七星台巡航救助执法大队 | 七星台镇 | 中游527.8km-499.3km | 0717-4391648 |

湖北省水上应急体系建设情况

2006年3月湖北省政府组织编制并审议通过了《湖北省突发公共事件总体应急预案》和《湖北省水上搜救应急预案》。长江水上搜救协调中心制订了《长江水上搜救应急预案》和18套搜救分预案，组建了救搜专家库，推行救助专家制度。建立并实施了义“接警后值班船艇港区15分钟，库区和重点水域30分钟，其他水域40分钟到达现场”，及为加速反应建设目标的“153040”应急救助定期演练制度。

湖北省水上应急指挥中心已基本建立，并在省交通厅和长江海事局分别设立“水上应急搜救办公室”，在长江干线湖北段1053km干线主航道和231km支流汊道水域范围内建立“长江水上搜集协调中心”、4个搜救中心和15个搜救分中心，设置一线应急救助点59个，平均21.8km设置一个站点，重点水域搜救网络基本建成。

白洋港区突发环境事件应急响应预案

宜昌建立了完善的应急预案，详细见应急组织衔接图8.5-6。

宜昌市海事局

（事故总指挥）

环保主管部门

宜昌市白洋港区区安全保卫部

（现场总监）

码头区工作人员

白洋港区安全保卫部应急小组

组组长/副组长

操工作人员

预预测评估人员

监监测化验人员

值值班人员

码头长

码码头值班人员

码码头工作人员

技术咨询专家评估

码头应急系统

图8.5-6应急组织衔接图

应急响应预案

（1）应急组织指挥机构

应急组织指挥机构由宜昌海事局海事监管中心领导、白洋港区生产安全部领导应急小组成员以及相关的技术咨询专家组成。三峡物流中心生产安全部领导应急小组组长在宜昌海事局海事监管中心领导、公司安全部领导未到达事故现场时担任应急指挥，待有关领导抵达现场时移交指挥。

根据国家环境保护部规定，因生产安全事故引起环境污染事故时，除按事故应急系统逐级上报外，应在事故发生第一时间，迅速报告宜昌市环境保护局和湖北省环境保护厅。

应急反应行动图见7.6-8。

图8.5－7  应急反应行动图

表8.5-3  应急组织指挥机构成员职责

| 序号 | 机构成员 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜昌市海事局 | 接收水上事故险情报告，负责监督油污应急计划的实施，必要时协调水上专业救助队伍和交通行业有关部门的应急行动，调动各部门拥有的溢油应急反应的人力、物力、后勤支援，召集应急专家为本码头提供技术咨询支持。 |  |
| 2 | 环保主管部门 | 组织有关专家提供技术咨询，负责事故可能造成环境危害的监删组织、指导工作，组织有关单位人员进行现场监测，密切关注上下游水厂取水口水域水质变化情况，提供相应的环保监测技术支持。对事故处理后的吸油毡处置、溢油回收及清污作业等提出技术要求。 | 湖北省环保厅 027-87167130 宜昌市环保局 0717-6448003 |
| 3 | 技术咨询专家组 | 由海事、环保等部门组织有关专家成立技术咨询专家组，为应急反应提供技术咨询参加应急反应决策支持工作。还将视事故影响程度聘请国内溢油应急反应专家，对事故影响预测、应急决策、清污作业和事故后的污染赔偿等处理提供咨询。 | 事故发生时临时组建 |
| 4 | 白洋码头作业区安全部 | 应急指挥中心主任在应急指挥中担任本码头现场应急总指挥，下达调动本分公司各种力量参加抢险、救援命令，决策重大事故处理方案，决定向本系统上级汇报或请求其它救援的时间、方式等。 | 法人代表 部门负责人 |
| 5 | 三峡物流中心白洋码头作业区生产安全部应急小组 | 组长全面负责本计划实施。在接到现场事故报告后组织本港区人员采取应急措施，并在海事局主管部门领导、公司应急小组领导抵达现场前担任应急指挥。组长不在现场时，副组长担任总监相应的职责，依此类推。小组成员执行组长或应急总指挥下达的命令，具体负责组织现场人员回收或消除溢油等工作。 | 项目建成后组建 |

（2）事故应急队伍组成

事故应急队伍由三峡物流白洋码头作业区内部人员和外部协作支援队伍组成，其中外部协作支援队伍由宜昌海事监管中心视事故影响程度和范围就近调配。

（3）应急设施、设备、材料和管理

考虑到溢油事故的突发性，本码头应自备必要的应急设施和应急行动计划工作人员，以便在突发事故的第一时间采取行动，将事故影响的范围和程度降低到最小。

根据《港口码头溢油应急设备配备要求》（JT/T451-2009），本码头需配置应急设备见表8.5-4。

发生溢油事故时应及时布放围油栏，并抛投吸油毡进行吸油处理。当事故规模、气候条件使码头人员、设备无法满足要求时，码头应立刻报告宜昌海事局海事监管中心，请求提供外部力量支援。

表8.5-4 码头需配置的应急装备

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围油栏 | 应急型 | 1300m |  |
| 收油机 | 总能力：20m3/h | 1 台 | 依托一期 |
| 油拖网 | 1 m3/套 | 1 套 | 依托一期 |
| 吸油毡 |  | 0.5 t |  |
| 溢油分散剂 | 浓缩型 | 0.3 t |  |
| 溢油分散剂喷洒装置 |  | 1 套 |  |
| 轻便储油罐 | 有效容积：1 m3 | 1 台 |  |
| 围油栏布放艇 |  | 1 艘 | 依托一期 |

（4）应急反应

在码头出现和可能出现事故溢油时，码头区调度室及值班人员应视溢油程度需要快速向应急小组报告。应急小组在接到事故现场人员报告后，迅速组织技术评估人员立即评估溢油规模，预计溢油漂移趋势及对码头上下游水厂取水口造成影响，初步确定应急方案。

在经过溢油事故初始评估后，应急小组组长决定是否启动应急计划。若溢油事故规模较小，码头人员、设备具备处理的能力，应立即组织人员、调用设备进行处理，若码头人员、设备不具备处理的能力，应立即启动应急计划。

应急计划反应内容包括：由组长或其指定的人员向上级主管部门以及与事故相关的货主、保险公司、海事、环保等部门报告。报告内容应包括：

① 事故发生的时间、地点、船名、位置；

② 事故发生江段气象、水文情况；

③ 事故发生后已经采取的措施及控制情况；

④ 事故发展势态、可能发生的严重后果；

⑤ 需要的援助（应急设施和物资、人员、环境监测、医疗援助等）；

⑥ 事故报警单位、联系人及联系电话等。

应急小组全体成员立即采取应急措施，包括溢油控制与清除，溢油的监测和监视等。同时，在事故发生第一时间应立即通知码头上下游各水厂，组织有关单位人员对取水口水域水质进行密集监测，一旦发现污染超标现象，立即停止取水。

码头下游最近陆城二水厂、田家河水厂位置及联系方式见表8.5-5。

表8.5-5  码头下游最近水厂联系方式

| 序号 | 水厂名称 | 与项目位置的关系 | 方位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆城二水厂取水口 | 12#泊位码头下游约1.8km | 长江南岸 |  |
| 2 | 田家河水厂取水口 | 11#泊位下游3.8km | 长江北岸 |  |

（5）应急反应时间和控制能力分析

宜昌海事局承担该段水域水上交通安全保障任务。一般航段15分钟内到达险情或事故现场；接“警”后常规艇5分钟内出航；溢油应急反应机制具备50t以上油污控制能力。

（6）溢油回收

吸油毡回收后可重复使用。当溢油经过围控和回收，但仍有部分漂移至码头附件的岸边时，需要组织码头人员、外部协作单位并召集附近民众进行岸滩油污清除工作。溢油回收后，应送宜昌海事局等主管机关认可的油类废弃物回收单位回收处理。

（7）事故报告制度

发生污染事故时应及时报告，事故处理完毕后，应由三峡物流公司对事故原因、溢油量、污染清除处理过程、污染范围和影响程度报告宜昌市海事局和环保局，由海事局、环保局等部门组织调查，按实际情况确定由事故溢油造成受损失的赔偿费用，经法院最终裁决后，给予经济赔偿。

（8）人员培训

本码头应急反应的有关管理人员、设施操作人员、应急清污人员应通过专业培训和在职培训，掌握履行其职责所需的相关知识，逐步实现应急反应人员持证上岗，使应急人员具备应急反应理论和溢油控制及清污的实践经验。

（9）演习

为了提高应对水上突发事件的应急处置水平和应急指挥能力，增强应急队伍应急处置和安全保护技能，加强各应急救助单位之间的配合与沟通，检验参与单位应急能力，应适时组织举办综合演习。

（10）定期检查

本应急计划保证相关人员人手一册，并且每年进行一次计划检查，及时对应急组织指挥机构成员及其联系方式进行修改更新。

培训计划

环境保护培训的目的是使项目各方熟悉环境管理计划，以及国家与地方其它有关施工与运营的环保要求，以促进环保措施的落实。

环境保护培训的主要对象是环境管理者和环境监理，他们的培训是项目的技术支持组成部分之一。培训课程在项目的实施过程中也培训建设方和工人。在项目施工开始前，所有的施工单位和运营单位和建筑监理员要求参加强制的环境、健康、安全培训。具体培训计划见表8.6-1。

表8.6-1技术人员培训计划

| 类型 | 特点 | 人员 | 培训内容 | 人数 | 时间 | 日期（年） | 费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国外 | 环境管理 | 项目协调办公室相关部门管理人员 | 施工期环境管理先进经验和最佳实践 | 5 | 10天 | 2016年 | 12.5 |
|  |  | 项目管理办公室、业主单位专业人员 | 施工期环境管理技术方法 | 20 | 10天 | 2016年 | 45.0 |
| 国内 | 环境保护 | 施工单位环保 人员 | 环境基础理论及监测方法、监测报告、岗位培训 每年一次： 环境管理计划 环境监测和报告 应急计划 | 10～20人 | 3天/次 | 2016-2019年 | 9.0 |
|  | 监理 | 环保监理工程师、建设方环境管理人员 | 环保法规、施工规划、环境监控准则及规划、环境空气监测及控制技术、噪声监测及控制技术 | 5～10人 | 5天/次 | 2016 -2019年 | 7.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 74 |

评价结论

拟建项目位于宜昌高新技术产业开发区白洋工业园区内，选址长江北岸枝江市白洋镇，共分5个一级子项17个二级子项，分别为白洋港口作业区、白洋物流园区、道路交通工程、信息中心、项目管理和机构能力。白洋港口作业区位于中华鲟保护区实验区范围内，作业区设计吞吐量700万吨/年，其中件杂120万吨/年，散货500万吨/年，集装箱8万TEU（折合80万吨）/年。建设3000吨级钢铁重件泊位1个、散货泊位4个、多用途泊位2个，占用岸线长度1036m；白洋物流园区占地76.6hm2，包括综合物流区、商贸物流区A、商贸物流区B；道路交通工程包括沙湾路上跨桥工程（城市次干路，全长675m，架空结构，桥面宽17m，双向四车道，桥梁段长280m）、桂湖路（城市次干路、宽30m、车行道16m、双向4车道、全长1126m）、松岗二路（城市次干路、宽30m、车行道24m、双向6车道、全长900m）；信息中心新建业务办公、调度和信息服务大楼；项目管理和机构能力主要为管理机构、实施机构和监督机构在内的项目管理体系。

本项目为世界银行贷款项目，拟利用世行贷款2亿美元、资本金8.97亿元、国内银行贷款8.22亿元，总投资约29.9亿元，项目建设期4年，2016年6月至2020年6月。

项目建设符合国家相关产业政策和其上位规划，本项目的实施，可完善物流园基础设施落后的局面，改善物流园区投资环境，降低整体物流成本，提高物流服务水平，加强行业管理，建立有形、有序、竞争、开放的物流市场，完善综合运输体系，推动物流园区现代物流发展，进而能够推动宜昌市经济发展。

区域环境质量较好，但区域内发生规模化开发，会导致水土流失，生态破坏。

项目的建设将产生生活污水、噪声、固体废物、生态破坏和事故风险，将对周围环境带来一定程度的影响，尤其是对该段长江水质存在一定的事故风险，但在严格执行“三同时”制度、落实长江“联防联控”机制和本评价提出的污染防治措施后，可使工程建设对环境的不利影响得到很好的控制，可为该区域环境功能要求所接受。项目可能产生的累积影响较小，能够满足当地生态承载力和岸线资源规划。

本工程在拟定地点、按照拟定的规模和建设内容实施，切实落实本报告规定的各项环境保护措施的条件下，工程建设具有环境可行性。